# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku

- Řešená lokalita se nachází v zastavěné severní části města Nymburk. Území pro stavbu je z jižní strany vymezeno komunikací ul. Nádražní, ze severní a západní strany parkovištěm pro osobní automobily a železniční tratí, z východní strany autobusovým nádražím a výpravní budovou ČD. Stavba je navržena v místě původního objektu (kancelář a garáž se skladem) na pozemku č. parc. st. 4865 dle KN.

- Pozemek určený k umístění stavby je nyní zastavěný původním objektem dráhy – je ve velmi špatném technickém stavu a bude odstraněn – odstranění objektu je řešeno samostatnou projektovou dokumentací.

- Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem z místní komunikace ulice „Nádražní“ na navazující zpevněné plochy a parkoviště. Zpevněné plochy jsou v asfaltové konstrukci.

- V místě stavby a v jejím blízkém okolí jsou umístěny stávající sítě technické infrastruktury – při realizaci stavby bude respektována poloha sítí a ochranných pásem a zajištěna jejich ochrana proti poškození.

b)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

- Objekt je dle platného územního plánu města Nymburka umístěn ve funkční ploše „plocha dopravní infrastruktury - silniční“ (DS) - stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolní výjimky z obecných požadavků na využívání území

- Nebylo žádáno o vydání vyjímky.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Podmínky, které mají vliv na obsah PD byly zapracovány do jednotlivých částí PD.

e) výčet a závěry provedených průzkumů

Výchozí podklady:

  - snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích

  - uživatelské a technické standardy, stavební program, požadavky a připomínky investora

  - stanoviska správců a vlastníků souvisejících podzemních a nadzemních inženýrských sítí

  - fotodokumentace

  - studie umístění Automatického parkovacího zařízení pro kola v Nymburce zpracovaná fy. Optima, spol. s r.o.

  - PD na odstranění stávajícího objektu – řešena samostatnou projektovou dokumentací

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

- Před zahájením stavby zhotovitel provede vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí a během stavby zajistí jejich ochranu.

- Pro provedení stavby není třeba řešit částečné vynětí ze zemědělského půdního fondu.

- Po vybrání konkrétního dodavatele je potřeba dořešit přesný rozsah záboru pozemku pro provedení zateplení v přední části objektu na pozemcích města.

Ochranná pásma obecně

  - Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu

  - Ochranné pásmo nadzemních vedení NN je 1m, VN do 35 kV je 7m, do 110 kV je 12m od krajního vodiče na každou stranu

  - Ochranné pásmo plynovodů je 4m, STL a NTL v intravilánu 1,0m

  - Ochranné pásmo vodovodů je 1,5m do DN500mm, 2,50m nad DN500mm

  - Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5m

  - Ochranné pásmo kanalizace do DN500mm 1,50m, nad DN 500mm 2,50m

  - Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.

- V blízkosti staveniště se nachází toto vedení:

  - sdělovací kabely a kabelovody ČD a CETN

  - plyn NTL

  - vodovodní řád

  - veřejné osvětlení

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném území.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavba svým charakterem a využitím nebude mít výrazný negativní vliv na sousední pozemky a stavby.

- Navrženou stavbou dojde ke zmenšení odtoku dešťových vod do kanalizace – ze stávající objektu určeného k demolici jsou dešťové vody svedeny na navazující zpevněné plochy, ze kterých je voda svedena do kanalizace. Nově bude cca polovina prostoru svedena do zeleně, kde bude volně vsakovat a druhá polovina bude svedena do stávající kanalizační vpusti v ul. Nádražní. Dojde tedy k redukci odtoku dešťových vod do kanalizace cca o polovinu oproti stávajícímu stavu.

- Při realizaci stavby bude brán zřetel na minimalizování hlučnosti a prašnosti v době výstavby.

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Asanace území, demolice (řešena samostatnou PD), kácení dřevin není navrženo.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma pozemků s funkcí lesa.

- Nedochází k záboru ZPF.

k)  územně technické podmínky

- Území je dostupné příjezdem z ul. Nádražní.

- Po dobu stavby bude pozemek oplocen stavebním oplocení, po dokončení bude volně přístupný..

- Zařízení staveniště dle výkresové části.

- Napojení na vodu bude provedeno napojením na stávající rozvody v objektu, popřípadě napojením na hydrant s osazením podružných měřidel, el. energie bude zajištěna realizací přípojky v předstihu.

l)  věcné a časové vazby stavby, související investice

- Je nutné provést odstranění stávajícího objektu na parc. č. st. 4865.

- Pro zajištění el. energie bude proveda v předstiho přípojka NN, popřípadě bude zajištěna generátorem el. energie.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

- č. parc. st. 4865 (vlastní cyklověž), 1803 a 1748/172 (chodník a zpevněné plochy)  dle KN

- Dotčené pozemky jsou v majetku investora.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny dokončené stavby údaje o současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

- Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

- Automatické parkovací zařízení pro kola.

c) trvalá nebo dočasní stavba

- Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Výjimky nejsou navrženy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Viz odst. B.1. d) této zprávy.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Není navržena.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Základní objemové parametry stavby:

  - Celková zastavěná plocha stavby:					52,15 m2

  - Obestavěný prostor:							626,0 m3

  - Chodník – ul. Nádražní – betonová dlažba:				56,0 m2

  - Nástupní plocha – betonová dlažba					310,0 m2

  - Vegetační úpravy – travnaté plochy:					100,00 m2

h) základní bilance stavby – potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- Jedná se o nevytápěný objekt - třída energetické náročnosti se nedokládá.

Potřeby médií a hmot:

- Hospodaření s dešťovou vodou: vsakováním, svedením do kanalizace.

- Celkové produkované množství odpadů

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.

- V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů:

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal | O |
| 150102 | Plastový obal | O |
| 150103 | Dřevěný obal | O |
| 150104 | Kovový obal | O |
| 150105 | Kompozitní obal | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné škodlivinami, obaly znečištěné škodlivinami | N |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihla | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170405 | Železo nebo ocel | O |

- Objekt je stávající – druhy odpadů z provozu beze změny oproti stávajícímu stavu.

- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona 
„o odpadech“.

- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti).

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie.

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen:

- specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů

- konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu v souladu s příslušnou vyhláškou.

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu (např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů)

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod.

- Ovduší:

- Objekt je nevytápěný, nedojde k negativnímu ovlivnění ovzduší..

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Výstavbou kolárny nedojde k ovlivnění chráněných území – nejsou dotčena území Natura 2000.

- Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA

- Nepodléhá zjišťovacímu řízení či posouzení EIA.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Předpokládané zahájení výstavby:	08. 2023

- Předpokládané ukončení výstavby:	08. 2024

- Stavba nebude členěna do etap.

j) orientační náklady stavby

- Náklady předpokládány ve výši 20 Mio Kč bez DPH.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

- Nosný rám, ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu má 13 úložných úrovní. Půdorys má průměr 8,15m, výška 11,38m po vrchol střechy.

- Jedná se o ocelovou konstrukci pro technologické vybavení. Tato konstrukce je uložena na betonový prstenec základové desky. Vnější sloupy rámu jsou uloženy na betonový prstenec, který zároveň tvoří ochranný podstavec.

- Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě je umístěn jímač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je umístěna informační obrazovka. Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a kamerami. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro servisní pracovníky.

- Vnitřní prostor kolárny vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod. Celý systém je řízen průmyslovým počítače a monitorován kontrolními čidly.

- Všechny ocelové konstrukce jsou natřeny polyuretanovou barvou v odstínu modré barvy.

Zpevněné a vegetační plochy v okolí objektu:

- Napojení na stávající zpevněné plochy ve zpevněné konstrukci s povrchem z betonové zámkové dlažby, chodník podél ul. Nádražní bude pro rozlišení v jiném rozměru dlažby než plocha okolo kolárny.

- Po dokončení prací bude na části pozemku dotčeného stavbou rozprostřena ornice a provedeno osetí travní směsí.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení – popis funkce

Příjem kola

- Cyklista přijede do zákaznického modulu. Podle návodu zaparkuje kolo do stojanu dveří.  Zmáčknutím kavitačního tlačítka na přístupovém modulu spustí systém zakládání do kolárny. Systém odebere a uloží kolo a zároveň vydá stvrzenku o přijetí, která zaručuje návrat stejného kola.

Výdej kola

- Cyklista přijde do zákaznického modulu. Podle návodu se přiložením stvrzenky na čtečku přihlásí do systému a tím spustí sled operací výdeje. Systém vyčíslí poplatek za skladování. Po zaplacení zobrazené částky systém vydá kolo zpět do stojanu dveří.

Nabíjecí skříňka

- Do nabíjecí skříňky lze vložit baterie z elektrokol a zajistit její dobití. Skříňkové boxy jsou opatřeny zámkem pro zamezení krádeže vložené baterie.

Servisní stojan s pumpou

- Pro provedení drobných oprav kol či spravení píchlého kola je v prostoru cyklověže navržen servisní stojan s pumpou na dohuštění kol.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

- Navazující zpevněné plochy jsou navrženy v bezbariérovém provedení.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

- Na všech místech je třeba udržovat čistotu a pořádek, veškeré manipulační prostory a komunikace musí zůstat volné.

- U hlavního rozvaděče objektu bude osazena cedulka „Hlavní vypínač el. proudu“. Rozvaděč označit tabulkou „Nehasit vodou a pěnou“.

- Rozvody elektroinstalace a soustavy vnější ochrany před bleskem budou provedeny dle platných norem a předpisů a doloženy revizní zprávou.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

- Výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

SO-01  Automatická kolárna, nabíjecí centrum

Konstrukční a materiálové řešení – spodní stavba

Základy:

- Základovou konstrukci tvoří půdorys nepravidelného dvanáctiúhelníku o průměru 8,15m s vytažením a zarovnáním v místě vstupu (dvě pole). Betonový základ musí být navržen dle lokálních podmínek a únosnosti podkladních vrstev.

- Konstrukce navržena z drátkobetonu C25/30 tl. 300mm včetně vyztužení - výztužné drátky HE150/m3 + KARI síť 6/100-6/100. Pod betonovou deskou separační vrstva - geotextilie 250g/m2, hutněná štěrkodrť tl. 300mm Edef.= min.60MPa, stávající rostlý terén hutněn Edef= min.35MPa. Celková tloušťka základové kce: 715-745mm. Konstrukce základů musí být nepropustná vodě a musí být založena v nezámrzné hloubce dle dané lokality.

- Po celém obvodu objektu bude uložen zemnící pásek hromosvodu FeZn 30/4mm.

- Před vlastní betonáží základové desky musí být osazen středový čep, ze kterého se bude měřit a kontrolovat výškové a rozměrové umístění základů i vlastního výrobku - kolárny. Tento čep bude zhotoviteli základové konstrukce dodán výrobcem věže.

- Při betonáži základové desky je třeba osadit vývody od zemniče pro uzemnění konstrukce věže a pro napájecí kabel z elektroměrného rozvaděče do prostoru věže – viz výkresová část. Zemnící soustava ze zemnícího pásku FeZn 30/4mm (zemnící soustava musí být navržena tak, aby zemní odpor byl do 10Ω).

- Součástí základové konstrukce je provedení napojení na navazující zpevněné a nezpevněné plochy.

Nadzemní část:

- Výrobek zajišťuje automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol.

- Nosný rám, ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu má 13 úložných úrovní. Půdorys má průměr 8,15m, výška 11,38m po vrchol střechy.

- Jedná se o ocelovou konstrukci pro technologické vybavení. Tato konstrukce je uložena na betonový prstenec základové desky. Vnější sloupy rámu jsou uloženy na betonový prstenec, který zároveň tvoří ochranný podstavec.

- Boční stěny rámu jsou proskleny bezpečnostními výkladci. Horní část je po celém obvodu odvětrána větracími mřížkami. Vrchlík kolárny je zastřešen plastovou fólií. V nejvyšším bodě je umístěn jímač hromosvodu. Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol. V horní části této stěny je umístěna informační obrazovka. Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a kamerami. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro servisní pracovníky.

- Vnitřní prostor kolárny vyplňuje systém zakladačů připojených na elektrický rozvod. Celý systém je řízen průmyslovým počítače a monitorován kontrolními čidly.

- Všechny ocelové konstrukce jsou natřeny polyuretanovou barvou v odstínu dle výběru investora.

- Na střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely, vyrobená elektrická energie bude využita pro provoz objektu.

Mechanická odolnost a stabilita

- Splnění požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu viz. Statický výpočet, který je součástí Projektové dokumentace.

  - § 9 Mechanická odolnost a stabilita - (1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit

- náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,

- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby

(3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

Nabíjecí centrum:

- Jedná se o vyvýšenou skříň pro nabíjení elektrokol, založenou na základovém pasu.

Dešťová kanalizace:

- Pro zabránění vtékání dešťových vod navazujících zpevněných ploch je nutno před vstup do objektu osadit odvodňovací žlab 100/100 (nosnost žlabu dle provozu navazujících ploch). Uvnitř obvodu věže jsou navrženy 2ks dešťových vpustí DN100 osazených do podlahy před betonáží základové desky – přesná pozice viz půdorys. Tyto dešťové vody budou dále svedeny do drenáže. Alternativně je možné zasakování dešťových vod do zasakovací jímky o objemu min. 3,4m3 s výplní štěrkodrtí frakce 16-32mm.

- Dešťové vody ze zpevněných vod budou cca z poloviny svedeny do travnatého pásu a z druhé poloviny vyspádovány do stávající uliční vpusti.

SO-02  Zpevněné plochy

- Navržený objekt bude napojen na stávající zpevněné plochy. Plochy budou ohraničeny betonovými zahradními obrubníky do lože z betonu C16/20.

Konstrukce chodníku – zámková dlažba

Zámková dlažba					DL		60mm	ČSN 73 6131

Lože z drti 2-5							40mm	ČSN 73 6131

Štěrkodrť						ŠDA		150mm ČSN 73 6131-1

Celkem								250mm

Min. Hodnota modulu přetvárnosti je 30MPa.

- Nově vyznačený přechod pro chodce bude osvětlen v souladu s TKP 15 Osvětlování pozemních komunikací. Napojení osvětlení přechodu bude ze stávající lampy na pozemku parc.č. 1803 (chodník ul. Nádražní).

Osvětlení přechodu

- Je součástí řešení stávajícího osvětlení a bude spínáno na základě programu stávající rozvodnice veřejného osvětlení RVO.

- Osvětlovací stožáry OS 1, OS 2 :

- Svítidlo  CITEA NG2 MINI / 20LED / 800 mA /  5369 / 2700 K / 52 W.

- Výška osazení svítidla 6 m, náklon výložníku  s vodorovnou rovinou 5°

- Osvětlovací stožár :  PA 6 -114 / 89 / 76, žárový zinek

- Výložník  rovný PDA 1 – 1000 / 76, L = 1 m,  žárový zinek

- Stožárová svorkovnice : SR 481-27 Z/Cu

Terénní úpravy:

- Upravované plochy zeleně budou ohumusovány vrstvou do 100 mm ornice. Celková plocha cca 100,0 m2. Celková potřeba ornice činí maximálně 10, m3.

- Před ohumusováním je třeba staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity.

- Před ohumusováním v rovině bude na všech plochách provedena plošná úprava terénu + - 100 mm.

- Všechny upravované plochy zeleně, budou po ohumusování kvalitní ornicí důkladně obdělány a vyrovnány a budou osety parkovou travní směsí v množství 0,035 kg/m2.

SO-03 Kabelová přípojka NN

- Řešena samostatnou PD ve spolupráci s ČEZ Distribuce. Není součástí této PD.

PS-01 Automatická kolárna

## Základní parametry výrobku

| typ | BT2 |
| --- | --- |
| skladovací kapacita | 118 kol |
| rychlost odbavení jednoho požadavku | 30 s |
| Výška | 11 395 mm |
| Šířka | 8300 |
| Hmotnost - prázdný/ plný | 13 000/15 000 kg |
| Obestavěný prostor | 610 m2 |
| Zastavěná plocha | 52,15 m2 |
| Provozní soustava | 3PEN stř. 50Hz, 230/400V / TN-C-S |
| Ovládací napětí | 24V DC |
| Instalovaný příkon | 15 kW |
| Záložní napětí | UPS |
| Připojení elektroinstalace | kabelová přípojka NN / CYKY-J 4x10 |
| Hlavní jistič před elektroměrem | 30A, charakteristika B |
| Připojení internet | Fast Ethernet 100MBit, IPW 4, Upload 300GB/měs. |
| Automatický platební systém | mince |
| CCTV | záznam ukládání kol s archivací, instruktážní video, reklamy |
| EZS | monitoring vnitřního prostoru, přenos na PCO |
| Uskladnitelná jízdní kola |  |
| Max. šířka | 910 mm |
| Max. délka | 1950 mm |
| Max. výška | 1550 mm |
| Max. hmotnost | 50 kg |
| Max. rozměr pláště jízdního kola | 55 - 622 |
| Min. rozměr pláště jízdního kola | 20 - 406 |

PS-02 Nabíjecí centrum

Techické parametry:

Počet boxů					24ks

Výška, šířka, hloubka jednoho boxu		276x200x445mm

Zastavěná plocha					3m2

Provozní soustava 				1NPE stř. 50Hz, 230V / TN-S

Instalovaný příkon				5kW

Hlavní jsitič před elektroměrem			25A, charakteristika B

Automatixký platební systém			uzamykání na mincovní zámek

Integrované osvětlení				led

Povrchová ochrana	konstrukce pozinkovaná ocel, boxy prášková barva RAL 5005

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technická zařízení (vybavení):

- Stávající - bez úprav.

- Technologická zařízení (vybavení):

- Stávající - bez úprav.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostní řešení

- Viz. požárně bezpečnostní řešení stavby – oddíl „Požárně bezpečnostní řešení“.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

- kritéria tepelně technického hodnocení

- Jedná se o nezateplený objekt – nepodléhá tepelně technickému hodnocení.

- posouzení využití alternativních zdrojů

- Na střeše je uvažováno s osazením fotovoltaických panelů.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby

- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a hlučnost.

- Charakter stavby nevykazuje negativní vliv na životní prostředí.

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Stávající - bez úprav.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Připojeno na elektrickou energii NN – řešeno samostatně ČEZ Distribuce, objekt bude připojen vzduchem na slaboproudou datovou sít.

- Pro vedení podzemních inženýrských sítí platí obecné požadavky specifikované ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací nutno provézt vytyčení všech podzemních sítí a zároveň oznámení termínu zahájení zemních prací správcům inženýrských sítí.

B.4 Dopravní řešení

- Viz. Oddíl B.2.6:  Zpevněné plochy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Viz. oddíl B.2.6 této zprávy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Nakládání s odpady:

## Nakládání s odpady:

- Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami.

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru.

Odpady

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.

V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů:

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 202001 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |

- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona 
„o odpadech“.

- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti).

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie.

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen:

  - specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů

  - konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

  - zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

  - připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu (např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů)

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na silnici budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod.

B.7 Ochrana obyvatelstva

- Stávající - bez úprav.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Území je dostupné z ul. Nádražní.

- Dodávka vody bude napojením na hydrant s osazením měření či bude dovážena, el. energie bude napojením staveništního rozvaděče na přípojku NN.

b)  odvodnění staveniště

- Stávající - bez úprav.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Přístup na staveniště bude zajištěn pomocí stávajících zpevněných ploch z ul. Nádražní.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách.

- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny.

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,….

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.

- Asanace, demolice (řešena samostatnou PD), kácení nejsou navrženy.

f)  maximální zábory pro staveniště

- Viz situační výkres stavby.

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Nejsou navrženy.

h)  maximálně produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Viz. oddíl „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.

- Předpokládané maximální množství odpadů z výstavby:

- inertní odpad cca 2t

- tříděný odpad (plast, papír, dřevo, sklo) cca 0,3t

- nebezpečný odpad 0,02t

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Příprava zpevněných ploch bude provedena z recyklátu použitého z demolice stávajícího objektu (PD na odstranění stávajícího objektu je řešena samostatnou PD).

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště.

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky. Přesun stavebních hmot (bloky apod. ) mobilními jeřáby, zvedací plošiny.

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách.

- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 16 °° hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny.

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,….

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována

- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci dokončení stavby bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Vzhledem k charakteru stavby bude určen koordinátor BEZP na staveništi.

- Při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

- Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

- Podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb.

- Hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

- Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí.

- Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména na následující povinnosti dodavatele stavby:

  - Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek.

  - Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

  - Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

  - Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, z nichž upozorňujeme zejména na tyto:

- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu

- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení.

- Stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména:

- zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí

- protipožární zabezpečení

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače.

  - zemní práce běžnými stroji

  - přesun stavebních hmot (keramické bloky apod.) mobilními jeřáby, zvedací plošiny

- Stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru.

- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště.

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.

- Zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti.

- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Není stanovena – není stavbou dotčeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Budou využity stávající sjezdy, bude provedeno provizorní dopravní značení – její provedení bude projednáno před vlastním zahájením stavby dle vybraného dodavatele stavby.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

- Stavba nebude členěna do etap.

- Předpokládá se zkušební provoz před vlastní kolaudací objektu.

- Speciální podmínky pro výstavbu nejsou stanoveny.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Stavba nebude členěna do etap, dílčí termíny nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

- Viz. oddíl B.2.6 této zprávy.

Ve Vysokém Mýtě, březen 2023       		 		Vypracoval: Ing. Jan Shejbal