VÝMĚNA SPORTOVNÍHO POVRCHU HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU V AREÁLU ZŠ a MŠ, Letců R.A.F. 1989, NYMBURK

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:	Výměna sportovního povrchu hřiště

Místo stavby:		Nymburk, ZŠ a MŠ, Letců R.A.F. 1989

Parcelní číslo:	p.č. 1031/43

Katastrální území:	k.ú. Nymburk (708232)

Investor:		Město Nymburk, nám. Přemyslovců 163,288 02 Nymburk

POPIS – STÁVAJÍCÍ STAV:

Hřiště na malou kopanou v katastrálním území Nymburk (708232) na parcele č. 1031/43. Výměra hřiště je 40,2x20,2m.

Hřiště je oploceno oplocením v kombinaci dřevěné mantinely a záchytné sítě, které bylo renovováno v roce 2024..

Stávající povrch hřiště je umělý trávník se zásypem gumovým granulátem.

Hřiště je ve velmi špatném stavu, umělý trávník je již dožitý a na mnoha místech roztrhaný. Celkový stav hřiště je na hranici používání, hrozí nebezpečí úrazu. Provedení údržby či lokálních oprav je ekonomicky nevýhodné a téměř nemožné.

Řešením tohoto stavu je celková generální revitalizace, která spočívá ve výměně dožitého umělého trávníku a vyrovnání podkladních vrstev

TECHNOLOGIE VÝMĚNY STÁVAJÍCÍHO SPORTOVNÍHO POVRCHU:

Původní dožitý umělý trávník bude demontován, odvezen a zlikvidován uložením na vhodné skládce. Po demontáži bude provedena kontrola rovinatosti podkladní vrstvy a lokální vysprávky a vyrovnávky tohoto podkladu, včetně obrub. Zároveň bude provedeno vyčištění obvodu hřiště a demontáž spodních prken mantinelů oplocení pro vytvoření manipulačního prostoru pro montáž nového umělého trávníku.

Na připravený podklad bude položen nový moderní zcela bezzásypový umělý trávník včetně pružné podložky (viz další popis) a provedena jeho obvodová fixace přilepením k obrubníkům. Do trávníku budou vyřezány a vlepeny lajny pro malou kopanou, případně dle upřesnění objednatele.

Umělý zcela bezzásypový trávník

Pro toto sportoviště doporučujeme nejmodernější zcela bezzásypový umělý trávník. Komplet umělého trávníku se skládá ze speciální pružné EPP podložky o tl. 20mm, která zajišťuje dokonalý komfort a bezpečnost pro sportovce, zvyšuje výkonnost a snižuje únavu. Zároveň se jedná o materiál s dlouhodobou životností bez degradace, na rozdíl od jiných typů podložek pod umělé trávníky. Vyjímečnost této podložky je i v tom, že díky svojí struktuře, je její pružnost zachována i v mrazivých zimních měsících – ostatní podložky, ať už textilního nebo gumového charakteru v mrazu zmrznou a ztrácí tím pružnost a tím i svoji funkčnost. Hřiště s umělými trávníky se přitom využívají především v zimních obdobích.

Na této podložce je položen vlastní umělý trávník o výšce 25mm. Vlastní trávník sestává ze dvou druhů vláken, přímého a zvlněného, které mají podstatně větší hustotu vláken než klasické umělé trávníky 3. generace (které jsou zasypávány křemičitým pískem a gumovým granulátem). Zvlněné vlákno plnohodnotně nahrazuje zásypový materiál. Celková sestava působí velmi příjemně jak při vlastní hře, tak i při případném pádu, či skluzu sportovce. Tento zcela bezzásypový umělý trávník se skutečně jako jediný blíží přírodnímu trávníku a je vhodný a využitelný pro veškeré věkové i úrovňové kategorie. Zároveň zajišťuje nejvyšší herní komfort a bezpečnost pro sportovce.

Pro vlastní sport je možno používat běžnou sportovní a fotbalovou obuv (kopačky s plastovými kolíky, „lisovky“, „turfy“ apod. – nesmí se pouze používat kopačky s hliníkovými či železnými kolíky).

Technický popis systému zcela bezzásypového umělého trávníku:

celý systém se skládá ze speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. tloušťce 20mm a hustotě min. 30kg/m3 (např. v deskách tvaru puzzle o rozměru 125x85 cm) a vlastního umělého trávníku o výšce stébla min. 30mm. EPP podložka v zimě nezmrzne a stále plní svoji pružnou funkci. Umělý trávník je tvořen kombinací dvou druhů PE vláken. Přímé monofilamentní vlákno o Dtex min. 12000/6 je doplněno zvlněným fibrilovaným vláknem o Dtex min. 5500/1, které plně nahrazuje zásyp. Minimální počet vpichů je 35.000 vpichů/m2. Celková hmotnost vlákna je min. 3.100 g/m2 – celková hmotnost trávníku je min 4.400 g/m2. Minimální vodopropustnost je  3.000 mm/hod, čímž je zajištěno rychlé odvedení dešťové vody i při prudkých deštích. Trávník je zcela bezzásypový a díky tomu s minimálními náklady na provozní údržbu a maximálním herním komfortem. Splňuje parametry EN 15330-1 na venkovní sportoviště i parametrů FIFA.

Po dokončení výstavby vlastního víceúčelového hřiště dle tohoto technologického postupu, budou provedeny patřičné terénní úpravy, úklid staveniště a dokončovací práce.

Při provádění všech stavebních prací musí být dodrženy platné předpisy, normy a nařízení, aktuálně platné pro výstavbu venkovních sportovišť. Stavba musí probíhat podle vzájemně odsouhlaseného technického postupu a musí být dodrženy bezpečnostní předpisy platné pro pracovníky na stavbách.