Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – územní souhlas a stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit výstavbu nového chodníku v ulici Tyršově. Požadovaný rozsah  projektové dokumentace je od křižovatky s ulicí Brigádnickou až po náměstí Přemyslovců, do kterého Tyršova ulice vyúsťuje s oboustranným řešením chodníků a parkovacích stání.

Dokumentace by měla obsahovat následující části :

Komunikace (chodníky, parkovací stání, bezbariérovost)

Odvodnění

Sadové úpravy

Městský mobiliář

Veřejné osvětlení

Dopravní značení

Komunikace

V rámci výstavby se uvažují nové chodníky z betonové zámkové dlažby a parkovací stání z moderní vsakovací dlažby. Obrubníky nové betonové (chodníkové). V hlavních koridorech a u přechodů budou navrženy vodící linie, varovné pásy a signální linie dle požadavků na bezbariérovost pěších tras. Nezbytné přechody pro chodce řešit včetně nasvětlení.

Parkování

Na komunikaci by měla navazovat šikmá nebo podélná parkovací stání s požadovaným počtem vyhrazených míst pro tělesně postižené. Šíře a délka stání musí odpovídat platným ČSN. Materiálové řešení vsakovací betonovou zámkovou dlažbou s podkladem pro vsakování. Vhodné prostory pro parkovací stání stanoví projektant po dohodě s objednatelem.

Odvodnění

Odvodnění všech zpevněných ploch bude řešeno příčnými a podélnými sklony se vsakováním do zelených pásů, popřípadě novými uličními vpustěmi a vsakovací zámkovou dlažbou na parkovištích.

Sadové úpravy

Je třeba provést návrh úprav stávající zeleně a její rozšíření v případě vykácení přerostlých a nevhodně vysázených dřevin.

Městský mobiliář

Uvažujeme s návrhem nového městského mobiliáře (lavičky, kolostavy, odpadkové koše, směrové ukazatele). Mobiliář požadujeme před návrhem konzultovat s objednatelem.

Veřejné osvětlení

Nové veřejné osvětlení chodníků, parkovišť a přechodů pro chodce bude navrženo v souladu s platnými ČSN. Požadujeme jej konzultovat před návrhem.

Dopravní značení

Svislé i vodorovné dopravní značení musí odpovídat platným ČSN a musí být odsouhlaseno DI PČR v Nymburce a silničním úřadem při MěÚ Nymburk.

Závěr

Projekt výstavby nových chodníků, přechodů a parkovacích stání v Tyršově ulici vyřeší bezpečnost chodců a zejména bezproblémový pohyb dětí a jejich dopravu do základní školy, nacházející se v Tyršově ulici.

Přílohy  3A,B,C – grafická část :       fotodokumentace

kopie ortofoto map

kopie výpisů z LV dotčených pozemků