Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vodovodní přípojka

Projektant:

Ing. Lucie Pánová

Soňa Dvořáková DiS.

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

IČ: 625 49 201

Termín: září 2016

Technická zpráva

Vodovodní a přípojka pro dětské hřiště ulice J. Gagarina

č. parc 1031/33 a 1031/65, k. ú. Nymburk

Název stavby

Projekt dětského hřiště ulice J. Gagarina Nymburk

Místo stavby

Ulice J. Gagarina,

Nymburk, k.ú.

Nymburk, p.č. 3031/33, 1031/65

Údaje o stavebníkovi

Město Nymburk

Odbor rozvoje a investic

Náměstí Přemyslovců 163

288 28 Nymburk

Údaje o zpracovateli

Zodpovědný projektant:

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA

IČO 717 35 305

Převrátilská 330, Tábor 390 01

Vypracovali:

Ing. Lucie Pánová, IČO 035 20 561

Bechyňská 406, Tábor 390 01

Soňa Dvořáková DiS.

Převrátilská 330, Tábor 390 01

Všeobecně

Projekt řeší napojení nové vodovodní přípojky pro potřebu vodní mlhy a pítka na dětském hřišti na stávající veřejný vodovod. Podkladem pro zpracování projektu přípojky byl zákres vodovodního veřejného řadu a katastrální mapa území.

1. VODOVOD – přípojka

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovod. Veřejný vodovod je veden na parc. č. 1031/33. Odbočka pro tuto přípojku bude napojena vodovodního řadu  navrtávacím pasem. Nová vodovodní přípojka bude ukončena na pozemku investora zaslepením ve vodoměrové šachtě. Vodoměrová šachta bude zřízena na přípojce na pozemku investora, č. parc. 1031/33 a to ve vzdálenosti 3,74 m od místa napojení na veřejný vodovod. V této šachtě bude na potrubí osazena nová vodoměrová sestava.

Vodoměrná sestava

Vodoměrná sestava se bude skládat z uzávěru před vodoměrem, posuvného šroubení pro osazení vodoměru, uzávěru za vodoměrem s výpustným kohoutkem a zpětné klapky. Za vodoměrnou soustavou bude odbočka s uzávěrem s výpustným ventilem a záslepkou, za odbočkou bude osazen uzávěr a filtr. Veškeré armatury budou použity nerezové, mosazné. Vodoměrná sestava bude obsahovat typizovaný nerezový držák soustavy. Vodoměr bude navržen dle požadavku provozovatele s přesností B třídy.

Vodoměrná šachta

Vodoměrová šachta bude kruhová o vnitřním průměru 1,2 m. Světlá výška včetně průlezu k poklopu bude min. 1,5 m. Průlez bude o rozměrech 600x600 mm. Šachta bude zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní i povrchové vody, bude odvětraná a přístupná, vybavená žebříkem nebo stupadly. Poklop bude vodotěsný (nepropustnost nutno doložit správci veřejného vodovodu). Šachta bude v provedení nepojezdovém. Poklop bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob.

Uložení potrubí

Potrubí vodovodní přípojky bude v celkové délce cca 3,74 m a je navrženo z trub PE-HD DN 32/3,0. Nad potrubím přípojky bude vedena identifikační páska. Potrubí bude položené do otevřeného výkopu, sklon stěn 4:3, na pískovém loži min. tl. 100 mm. Obsyp zeminou bude proveden do min. 200-300 mm nad vrch trouby.

Před započetím zemních prací si vyžádá investor vytyčení, způsob ochrany a dozor správců inženýrských sítí v prostoru výstavby. Pro křížení a souběhy sítí i na úrovni vnitřních instalací v zemi je závazná ČSN 73 60 05. Výkopy pro přípojky na parcele budou ve formě nepaženého zářezu, potrubí bude uloženo na obsyp (písek, výsivka) a bude obsypáno stejným materiálem do výše 200-300 mm nad vrch potrubí. Venkovní vodovod bude uložen v nezámrzné hloubce (min.120 cm). Při výkopu přípojky v místě komunikace dojde k jejímu narušení v šíři cca 1 m. Po položení přípojky bude proveden zásyp výkopu, který bude řádně zhutněn a povrch vozovky bude uveden do původního stavu.

Systém pro vodní mlhu

Systém pro vodní mlhu je navržen pomocí tlakových hadic o průměru 25 mm, které budou ukončeny tryskou pro tvorbu vodní mlhy. Spotřeba jedné trysky je 2l při tlaku 3 barrů. Celý systém se běžně montuje na rozvod bytové či zahradní vody. Tlak a síla vodní mlhy se nastavuje otevíráním vodovodního kohoutku. Investor si může spotřebu vody regulovat a spočítat sám. Celý systém se sestaví samostatně a napojí na vodovod.

### Závěr

Před započetím všech prací si investor zajistí vytýčení všech podzemních sítí. Provedení vodovodní přípojky a její napojení na veřejný vodovod bude dle místních podmínek a dle požadavků správce sítě !!! Stavba bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005. Před zahrnutím potrubí a přípojky a místa napojení navrtávky bude příslušný správce sítě přizván k revizi.

Při montáži všech potrubních rozvodů je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů!!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

Před zahájením výkopových prací požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení – provést o tom protokolární zápis.

2. VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Pro odvod odpadní vody z pítka a systému pro vodní mlhu jsou nevrženy 3 vsakovací tunely s objemem 300l. Vsakovací tunel je z PP o rozměrech 1,2 x 0,8 x 0,51 m, je odolný pojezdu osobních vozidel (max. 5 t/m2).  Vsakovací tunely budou obaleny netkanou geotextilii pro zamezení vnikání nečistot. Pod vsakovacím systémem bude v tl. 100 mm filtrační vrstva z drobného štěrku. Vsakovací tunel bude obsypán do výšky 300 mm nad tunely filtrační vrstvou z drobného štěrku.

Na vsakovací systém je připojeno kanalizační potrubí PVC DN 150. Kanalizační potrubí bude opatřeno dešťovou dvorní vpustí o průměru 300 mm se zabudovanou zpětnou klapkou a revizním šachtovým dnem o průměru 400 mm. Kanalizační potrubí bude v celkové délce cca 16,6 m a je navrženo z trub PVC DN 150, min. sklon 2 %. Nad potrubím přípojky bude vedena identifikační páska.

Před započetím zemních prací si vyžádá investor vytyčení, způsob ochrany a dozor správců inženýrských sítí v prostoru výstavby. Pro křížení a souběhy sítí i na úrovni vnitřních instalací v zemi je závazná ČSN 73 60 05. Výkopy pro přípojky na parcele budou ve formě nepaženého zářezu, potrubí bude uloženo na obsyp (písek, výsivka) a bude obsypáno stejným materiálem do výše 200-300 mm nad vrch potrubí. Venkovní vodovod bude uložen v nezámrzné hloubce (min.120 cm). Při výkopu přípojky v místě komunikace dojde k jejímu narušení v šíři cca 1 m. Po položení přípojky bude proveden zásyp výkopu, který bude řádně zhutněn a povrch vozovky bude uveden do původního stavu.

2.1. BILANČNÍ VÝPOČTY

- Odvodňované plochy

| A = 295 m2 | Sady, hřiště | sklon do 1% | Ψ = 0.10 | Ared = 29.5 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

7 - Mšeno

- Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 29.5 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.1 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00002000 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 2.7 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 36.0 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 120 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0000272 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 0.9 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) -> 3x vsakovací tunel 1,2x0,8x0,51 m, objem 300 l |
| Tpr | 8.8 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

### Závěr

Před započetím všech prací si investor zajistí vytýčení všech podzemních sítí. Provedení vsakovacího systému bude dle místních podmínek a dle požadavků správce sítě!!! Stavba bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005. Před zahrnutím potrubí a vsakovacího systému bude příslušný správce sítě přizván k revizi.

Při montáži všech potrubních rozvodů je nutné dodržovat všechny technologické postupy pro montáž potrubí a trub určených výrobcem použitých materiálů!!! Provedení instalací bude odpovídat příslušným normám ČSN. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

Před zahájením výkopových prací požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení – provést o tom protokolární zápis.