Ing. Vladimír Sedlecký * IČ 67268463

Do polí 172/13 ~ 158 00 Praha 5 ~ ČR ~ 774 970 577~ vladimir.sedlecky@seznam.cz

Akce:		Zateplení fasád a střechy, oprava dvorku a oplocení objektu

MK v Nymburce, a instalace chlazení ve 2.NP

Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Objednatel:  	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500, DIČ:  CZ00239 500

telefon: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz

Zpracoval:   	Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

IČ: 672 68 463, DIČ: CZ 6602040071

e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

Stupeň:        	Dokumentace pro zadání stavby

V Praze :	06/2017

- D1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA –

Praha, červen  2017                                          Vypracoval : Ing. Vladimír Sedlecký

D. Dokumentace objektu

1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- účel objektu

Projekt řeší stavební úpravy objektu Městské knihovny v Nymburce, v Palackého ulici č.p. 1749 na parc.č. 219/2.

Účelem stavebních úprav je snížení vysokých provozních nákladů objektu (vytápění, elektro) a zlepšení vzhledu – zejména dvorní části objektu.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Hlavní rozsah stavebních úprav se týká vnějšího vzhledu objektu – projekt řeší zejména zateplení objektu a opravu dvorku objektu.

Stavební úpravy nezvyšují zastavěnou plochu objektu ani nezvyšují výškovou úroveň stávajícího úrovně střechy. Nemění se dispozice objektu. Varianty barevného řešení fasád budou součástí tohoto projektu.

Stávající dispoziční uspořádání neumožňuje bezbariérový přístup do 2.NP. Z tohoto důvodu dojde k osazení šikmé sklopné schodišťové plošiny na schodiště do 2.NP, která tento přístup umožní

Barevné řešení (orientační):

Fasáda – jemná struktura, barva šedobílá

Oplechování – titanzinek, barva přírodní

Rámy oken – dřevěné, barva tmavě hnědá

Dlažba (dvorek) – betonová dlažba ostařená, pouze jeden formát (např. Best Legend II., barva přírodní)

Plot – omítka, barva šedobílá (viz. barva hlavní budovy)

Veškeré finální barevné vzorky uvedených výrobků budou odsouhlaseny a vybrány po konzultaci s pracovníky památkové péče.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Nebudou stavebními úpravami měněny.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- Vnější tepelně izolační systém

Na zateplení obvodových stěn bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem tl. min. 100mm (přístavba) a 120mm (hlavní budova).

Montážní předpis výrobce je nadřazen projektové dokumentaci. Systém řeší kompletní skladby konstrukcí a detaily dle ETICS, které budou striktně dodrženy, jedná se hlavně o spárořezy izolačních desek, jejich kotvení, rozvržení a počty talířových hmoždinek, technologické přestávky, materiálové skladby, řešení detailů pomocí typových lišt, výztužných rohů, okapnic apod.

Veškeré navržené systémy budou provedeny striktně dle technologie výrobce! Případné změny PD budou konzultovány s projektantem, technickým dozorem investora, popř. dodavatelem technologie

Případné zateplení soklové části bude provedeno z extrudovaného polystyrenu XPS,  tl. 80mm.

Barevné řešení fasády zvolí objednatel.

d.1) Technologické postupy

d.1.1)   Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací systému bez prachu, výkvětů, odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován.

Podklad musí vykazovat nerovnost nejvýše 10 mm (měřeno na dvoumetrovou lať). Tloušťka vrstvy lepící hmoty při lepení izolačních materiálů nesmí přesáhnout 30 mm. V případe větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vápeno-cementovou maltou.

d.1.2)	Montáž zakládací lišty

Zateplovací systém bude založen na zakládací (soklovou) lištu s okapničkou, která se připevní do maltového lože (případně přikotví plastovými hmoždinkami cca  3ks/bm).

U nerovných podkladů  v místech hmoždinek se soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty.

Jednotlivé díly soklové lišty se spojují soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru.

d.1.3)	Penetrace podkladu

Pro penetraci podkladu je určen penetrační nátěr, který zvyšuje soudržnost a vyrovnává savost podkladu.

d.1.4)	Lepení tepelněizolačních desek

Tepelný izolant se lepí lepicí stěrkovou hmotou, bude použito bodové lepení. Na desky tepelné izolace se nanáší lepící hmota po obvodu (pás o šířce cca 50 mm) a v ploše desky (3-4 terče velikosti dlaně) tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučujeme nanést maltu na 50 -60% plochy desky). Tloušťka lepící hmoty je cca 10-30 mm.

Soklové zdivo bude zatepleno pomocí desek z nenasákavého extrudovaného polystyrenu.

Desky tepelné izolace se kladou vždy na vazbu. Optimální je přeložení o Vz desky, nejméně však o 200 mm. Provázání jednotlivých vrstev je nutné dodržet i při řešení detailu nároží. Desky se položí s větším přesahem přes roh a po upevnění další desky zaříznou. V místě výplní otvorů musí byl desky umístěny tak, aby spáry mezi deskami nekončily v rohu okna. Desky upevňujeme s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění je zařízneme a zbrousíme. Lepí se na sraz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepicí hmota. Desky srovnáme poklepem latí. V případě, že mezi deskami vznikne širší spára, je nutné do mezery vložit přířez tepelné izolace.

Není-li podkladní konstrukce homogenní (změna materiálů, neaktivní trhliny) nebo dochází-li ke změně tloušťky tepelné izolace, nesmí procházet spára mezi deskami místem nehomogenity nebo změny tloušťky (desky je nutné lepit tak, aby spára byla min. 100 mm od kritického místa).

Rovinost povrchu vrstvy nalepeného izolantu je max. 5 mm na dvoumetrovou lať.

- Fasádní výplně

Nevyhovující zdvojená okna byla již vyměněna za nová okna s dřevným rámem a zasklením izolačním dvojsklem. V rámci montáže oken byly osazeny rovněž vnitřní parapety. Venkovní parapety budou osazeny po provedení zateplení objektu

- Střešní plášť

Střešní plášť bude zateplen a budou nově provedeny klempířské výrobky v rozsahu a umístění stávajících (žlaby, svody, oplechování atik a zídek).

Zateplení obloukové střechy hlavní budovy bude provedeno z minerální vaty např. ORSIL tl.240mm. Na izolační vrstvu se provede mechanicky kotvená hydroizolace z pásů mPVC např. FATRAFOL nebo ALKORPLAN.

Pro zateplení pultové střechy přístavby je nutné nejprve odstranit plechovou krytinu přístavby a bednění konstrukce pultové střechy. Nově navrhovaná tepelná izolace např. ISOVER tl.140mm se položí na stávající povrch betonové vrstvy střechy. Poté se provede nové zaklopení v původním rozsahu z OSB desek příp. dřevěných prken. Nová hydroizolační vrstva pultové střechy bude provedena jako foliová z mPVC např. FATRAFOL nebo ALKORPLAN.

- Schodišťová plošina

Pro bezbariérový přístup je navržena šikmá schodišťová plošina. Plošina je navržena v automatickém provedení s ovládáním v obou stanicích (mj. přivolávače) a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Plošinu je možné také uzamknout. Plošina je certifikována dle vyhlášky č. 398/2009.

- Vnější zpevněná plocha („dvorek“)

Zpevněné plochy okolo domu zůstanou ve stávajícím rozsahu. Špatné stávající provedení plochy „dvorku“ způsobuje degradaci fasád a ohrožuje stabilitu plotové stěny. Dochází k pronikání vlhkosti do těchto konstrukcí. Z tohoto důvodu dojde k rekonstrukci této plochy. Provede se snížení úrovně „dvorku“ cca 0,3 – 0,5m. Podél fasády hlavní budovy je navržen odvětrávací drenážní systém. Plotová zídka bude nově přezděna a opatřena izolací proti zemní vlhkosti. U fasády mimo dvorní část (sousední pozemky) bude podezdívka odhalena od zeminy a doplněna nenasákavou termoizolací a profilovanou folií.

- Instalace chlazení

Pro zlepšení vnitřního prostředí se předpokládá instalace systému chlazení. Tato část je řešena samostatnou dokumentací. Předpokládá se stavební příprava pro přívod elektro kabelů k jednotkám a příprava pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nově přidané konstrukce budou splňovat normové požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí dané ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Jedná se o hodnotu součinitele prostupu tepla zateplovaných fasád a střech – viz. příloha č.1 „Tepelný odpor, součinitel přestupu tepla“.

- související stavební úpravy

- Demontáže stávajících prvků osazených na fasádě:

- okenní mříže, vlajkové držáky, okenní parapety, hromosvody, dešťové žlaby a svody, domovní označení, větrací mřížky.

- Práce po provedení fasády:

- nové dešťové svody a žlaby, nové lapače střešních splavenin (geigry), nové hromosvody, osazení nových větracích mřížek, opětovná montáž domovního označení (případně nové smaltované cedulky).

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Během výstavby bude dbáno na to, aby negativní dopady na životní prostředí způsobené výstavbou byly co nejvíce omezeny. Jedná se především o omezení prašnosti při výstavbě pravidelným zkrápěním staveniště a důsledně řešen pořádek na staveništi – likvidace stavebního odpadu..

- dopravní řešení

Během výstavby nebude nutno dělat žádná dopravní omezení na veřejných komunikacích.

Příjezd k MK je umožněn Boleslavskou ulicí odbočením do Dlouhé třídy.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Charakter stavebních úprav neklade nároky na protiradonovou ochranu.

j) 	dodržení obecných požadavků na výstavbu

Návrh respektuje v plné míře obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby