AKCE:  Posouzení střešní konstrukce pro zateplení budovy Městské knihovny v Nymburce

#### STATICKÝ POSUDEK A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby	:			Městská knihovna,

Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Objednatel	:			UBIQUIST s.r.o.

Karlštejn 155, 267 18

kancelář: Jaromírova 67,

128 00 Praha 2 - Karlín

Stupeň dokumentace	:		DSP

Část		:			STATIKA (Stavebně konstrukční)

Vypracoval	:			Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.

Stasapo s.r.o.

Volšovská 929, 190 14 Praha 9

Zodpovědný projektant	:		doc. Dr. Ing. Podolka Luboš

Datum		:			únor 2013

Zakázkové číslo	:			029/2013

ÚVOD:	3

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	3

ZADÁVACÍ PODMÍNKY:	3

Podklady:	3

POPIS OBJEKTU – všeobecně:	3

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:	4

STATICKÝ VÝPOČET:	5

Skořepinová deska:	5

Zatížení – stávající stav:	5

Zatížení – nový stav:	5

Posouzení skořepinové bedničkové desky:	6

Závěr posouzení skořepinové desky:	6

Trámky bedničkového stropu:	7

Zatížení – stávající stav:	7

Zatížení – nový stav:	7

Posouzení trámku:	7

Závěr posouzení trámku:	8

Hlavní obloukové trámy:	9

Zatížení – stávající stav:	9

Zatížení – nový stav:	9

Posouzení obloukového trámu:	9

Závěr posouzení skořepinové desky:	10

Závěr:	11

# ÚVOD:

Obsahem předmětem výpočtu je posouzení nosné konstrukce střechy pro zateplení budovy Městské knihovny Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk. Dokumentace je vypracována v rozsahu pro STAVEBNÍ POVOLENÍ. Dokumentace je vypracována na základě objednávky Ing. Davida Rufera, 
UBIQUIST s.r.o. ,

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby		Výměna oken a zateplení budovy MK v Nymburce

Místo stavby		Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk

Účel stavby		Městská knihovna

Charakter stavby		Rekonstrukce

Investor		Město Nymburk,

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Stavební část		UBIQUIST s.r.o.

Karlštejn 155, 267 18

kancelář: Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 - Karlín

# ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN a EN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

## Podklady:

Dokumentace stavební části, UBIQUIST s.r.o., Ing. David Rufer, únor 2013.

# POPIS OBJEKTU – všeobecně:

Půdorys 2.NP

Řez

# KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Předmětem výpočtu je posouzení nosné konstrukce střechy pro zateplení budovy Městské knihovny v Nymburce. Stávající konstrukci střechy tvoří bedničkový strop, podporovaný nosnými trámy 0,6 x 1,8 m, vlastní bedničkový strop je tvořen deskou tloušťky 0,1 m uloženou na trámky rozměrů cca 0,2 x 0,45 m.

# STATICKÝ VÝPOČET:

# Skořepinová deska:

## Zatížení – stávající stav:

## Zatížení – nový stav:

## Posouzení skořepinové bedničkové desky:

Vzhledem ke stáří objektu a typu konstrukce je ve výpočtu předpokládán beton B20 (C16/20) a hladká výztuž E 10216 v počtu 5ΦE6/m. Posouzení je provedeno pro rozpětí desky 1,2 m, tzn. na vzdálenost trámů – skořepinová deska působí jako spojitý nosník.

- Ohybový moment:	Msd = 1/12*4,05*1,252 = 0,53 kNm

## Závěr posouzení skořepinové desky:

Pro posouzení je uvažováno přitížení střešní konstrukce od minerální vaty ORSIL, tloušťky 240 mm. Přitížením se zvětší zatížení na stávající skořepinu o 25%. Výpočtem bylo prokázáno, že toto přitížení je stávající skořepinová deska schopna bezpečně přenést. Únosnost stávající skořepinové desky je cca 4 kNm, což při zatížení 0,5 kNm představuje rezervu více jak 500%.

# Trámky bedničkového stropu:

## Zatížení – stávající stav:

## Zatížení – nový stav:

## Posouzení trámku:

Posouzení je provedeno pro rozpětí trámku 5,45 m, tzn. na vzdálenost hlavních obloukových trámů. Vzhledem ke stáří objektu a typu konstrukce je ve výpočtu předpokládán beton B20 (C16/20) 
a vyztužení trámku nosná hladká výztuž E 10216 5ΦE12 a dvoustřižné třmínky ΦE8/200 mm.

- Ohybový moment:	Msd = 1/12*11,65*5,452 = 28,8 kNm

- Posouvající síla	:	Vsd = 1/2*11,65*5,45 = 31,75 kN

## Závěr posouzení trámku:

Pro posouzení je uvažováno přitížení střešní konstrukce od minerální vaty ORSIL, tloušťky 240 mm. Přitížením se zvětší zatížení na trámek cca o 5%. Výpočtem bylo prokázáno, že toto přitížení je stávající trámek schopen bezpečně přenést. Ohybová únosnost stávající trámků je cca 39,2 kNm, což při zatížení 38,6 kNm představuje rezervu cca 2%.

# Hlavní obloukové trámy:

## Zatížení – stávající stav:

## Zatížení – nový stav:

## Posouzení obloukového trámu:

Posouzení je provedeno pro rozpětí trámku 14,3 m, tzn. na vzdálenost hlavních obloukových trámů. Vzhledem ke stáří objektu a typu konstrukce je ve výpočtu předpokládán beton B20 (C16/20) 
a vyztužení trámu ve dvou vrstvách hladká výztuž E 10216 16ΦE25 a čtyřstřižné třmínky 
ΦE12/200 mm.

- Ohybový moment:	Msd = 1/10*67*14,32 = 1142 kNm

- Posouvající síla	:	Vsd = 1/2*67*14,3 = 480 kN

## Závěr posouzení skořepinové desky:

Pro posouzení je uvažováno přitížení střešní konstrukce od minerální vaty ORSIL, tloušťky 240 mm. Přitížením se zvětší zatížení obloukový trám cca o 5%. Výpočtem bylo prokázáno, že toto přitížení je stávající obloukový trám schopen bezpečně přenést. Ohybová únosnost stávající trámků je cca 1253 kNm, což při zatížení 1142 kNm představuje rezervu cca 10%.

# Závěr:

Konstrukce jsou navrženy dle platných EN, zejména pak EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí, EN 1992-1-1 Navrhování železobetonových konstrukcí pozemních staveb, EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí  a EN 1997-1-1  Základová půda pod plošnými základy.

Při realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat technologické předpisy výrobce, související normy a vyhlášky.

Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu nebo jeho rekonstrukcí. 	Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci A.D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon 
č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích    s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem 
je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky - podle uvedených předpisů.

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

V Praze v únoru 2013				Vypracoval:   Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.

T. K.:   	Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka