B L I Ž Š Í   T E C H N I C K Á

S P E C I F I K A C E   P Ř E D M Ě T U

V E Ř E J N É   Z A K Á Z K Y

Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), k nadlimitnímu otevřenému řízení dle § 56 zákona s názvem:

„Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk“

Výrobce / model CAS:

- Předmětem této bližší technické specifikace předmětu veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (cisternová automobilová stříkačka schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce STANDARD TETRAPOL a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá dodavatel.

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá dodavatel

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 13 přílohy č. 1

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena současně vozidlovou analogovou radiostanicí a vozidlovým digitálním terminálem, je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem 20.000 lm.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s výkonem nejméně 4,5 kW s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele 
a strojníka na první řadě sedadel.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji kompatibilní s typem Pluto Comfort 300, výrobce Meva, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v účelové nástavbě. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne zadavatel.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Náhradní tlakové láhve pro montáž poskytne zadavatel.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem GP340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem LED Survivor, výrobce Stremmlight úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu ve spodní části je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený 
přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ velikosti nejméně 3/5 šířky CAS umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Přední a zadní úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s pevně připojenou hadicí, podle ČSN EN 1947 v délce 60 m, k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem 
pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Nymburk“.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem nejméně 8.000 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Pro CAS v provedení speciální pro velkoobjemové hašení pro šest osob se požární příslušenství rozšiřuje o následující položky:

- cestářské koště	1	ks,

- ejektor	1	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	2	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- kombinovaná proudnice 52	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	1	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	4	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	5	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka 	1	ks,

dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:

- lékárnička velikost III v kufru / v batohu	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

| elektrocentrála o výkonu nejméně 4,5 kW, krytí IP 44 | 1 ks |
| --- | --- |
| nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále | 1 ks |
| prodlužovací kabel 25 m na navijáku, čtyři domovní zásuvky 230 V | 1 ks |
| zemnící kolík elektrocentrále | 1 ks |
| zemnící vodič na propojení elektrocentrály a zemnícího kolíku | 1 ks |
| Plovoucí čerpadlo o průtoku nejméně 1000 1.min-1 | 1 ks |
| Reflexní vesta s nápisem "Hasiči" | 6 ks |

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

| Dalekohled | 1 ks |
| --- | --- |
| Dýchací přístroj Pluto Comfort 300 (kabina, lavice) | 4 ks |
| Dýchací přístroj Pluto Comfort 300 (nástavba) | 2 ks |
| Náhradní lahev Pluto Comfort 300 | 3 ks |
| Ejektor stojatý | 1 ks |
| Hadicový (přejezdový) můstek | 2 ks |
| Hadicový držák (vazák) v obalu | 4 ks |
| Hydrantový nástavec | 1 ks |
| Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 ks |
| Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 ks |
| Klíč na hadice a armatury 75/52 | 4 ks |
| Klíč na sací hadice | 2 ks |
| Kombinovaná proudnice 52 | 2 ks |
| Krumpáč | 1 ks |
| Cestářské koště | 1 ks |
| Lopata | 2 ks |
| Motorová řetězová pila Stihl MS 390 | 1 ks |
| Příslušenství k motorové pile (klíny, náhradní lišta atd.) | 1 ks |
| Kanystr KOMBI | 1 ks |
| Nízko průtažné lano typu A 30 m | 1 ks |
| Nízko průtažné lano typu A 60 m | 1 ks |
| Objímka na hadice 52 v obalu | 4 ks |
| Objímka na hadice 75 v obalu | 4 ks |
| Pákové kleště | 1 ks |
| Ploché páčidlo | 1 ks |
| Požární sekera bourací | 1 ks |
| Proudnice 75 | 1 ks |
| Přechod 52/25 | 1 ks |
| Přechod 75/52 | 3 ks |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 89B | 1 ks |
| Přenosný hasicí přístroj práškový 34A 183B | 1 ks |
| Rozdělovač pákový | 1 ks |
| Ruční radiostanice Motorola GP 340 včetně nabijecích stanic | 4 ks |
| Ruční svítilna Survivor LED včetně nabijecích stanic | 4 ks |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití, nesterilizované | 15 ks |
| Savice přiměšovače | 1 ks |
| Přenosný přiměšovač na pěnu | 1 ks |
| Ventilové lano na vidlici | 1 ks |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks |
| Záchytné lano na vidlici | 1 ks |
| Požární světlomet | 1 ks |
| Lékárna batoh III. | 1 ks |
| Nastavovací žebřík čtyřdílný | 1 ks |
| Trhací hák hliníkový nastavovací dvoudílný | 1 ks |
| Kazeta na hadice C 52 | 2 ks |
| Kazeta na hadice B 75 | 2 ks |
| Požární sací hadice 2,5 m | 4 ks |
| Sací koš | 1 ks |
| Izolovaná požární hadice 52x20 m | 8 ks |
| Izolovaná požární hadice 75x20 m | 10 ks |
| Izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 ks |
| Kbelík kovový 10 l | 1 ks |
| Přikrývka | 2 ks |
| Páteřová deska | 1 ks |
| Pěnotvorná proudnice B75 Blizard na střední pěnu | 1 ks |
| Sběrač | 1 ks |
| Přenosný kulový kohout B75 | 1 ks |

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, je uloženo umístěné ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a)	Pravá přední část účelové nástavby:

- pákové kleště,

- ploché páčidlo,

- požární sekera,

- skříňka s nástroji.

b)	Levá přední část účelové nástavby:

- kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,

- motorová řetězová pila,

- požární světlomety LED,

- stativy pod požární světlomety.

c)	Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled, v dosahu velitele,

- dýchací přístroje, 4 druhá řada sedadel, 1 sedadlo velitele, 1 v prostoru mezi sedadly velitele a strojníka,

- lékárnička III,

- náhradní tlakové láhve,

- ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

- termofólie 2x2m,

- vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

- vytyčovací páska 500 m.

d)	Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- plovoucí čerpadlo.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách s víkem, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

  - K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi:

  - záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,

  - diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

  - monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,

  - signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

  - ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové rampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

  - automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,

  - zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,

  - signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,

  - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,

  - zapnutí a vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světel,

  - automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací.

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou ve vodorovné rovině nejméně 35 kN s úhlem náběhu β nejméně 15° a s jištěním proti přetížení, který pro montáž dodá výrobce CAS.

- Přední část kabiny osádky je

a) ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

b) vybavena pevně zabudovanou dálkově ovládanou lafetovou proudnicí pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem nejméně 800 l.min-1 a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 30 m.

- CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg.

- Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 3.300 mm.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- S ohledem na hustý městský provoz, ve kterém bude CAS provozována, je pro CAS použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 12 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut. Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

Dodavatel (účastník) stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- S ohledem na:

- předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A,

- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků je CAS vybavena výškově nastavitelným volantem a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení,

- komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je: CAS vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění, apod., součástí automatické převodovky je hydrodynamický retardér,

- zabezpečení osobních věcí hasičů je kabina osádky vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny osádky z prostoru obsluhy požárního čerpadla, při chodu motoru.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, apod.).

- Pokud jsou v této bližší technické specifikaci předmětu veřejné zakázky uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy či jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, na příznačné patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.

- Variantní řešení se nepřipouští.

- Ostatní

Dodavatel (účastník) může doplnit další parametry či informace.