Ing. Vladimír Sedlecký * IČ 67268463

Do polí 172/13 ~ 158 00 Praha 5 ~ ČR ~ 774 970 577~ vladimir.sedlecky@seznam.cz

Akce:		Oprava balkónů – Eliščina třída 158, 288 02 Nymburk

Objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500, DIČ:  CZ00239 500

telefon: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz

Zpracoval:   Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

IČ: 672 68 463, DIČ: CZ 6602040071

e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

Stupeň:        Dokumentace pro zadání stavby

V Praze :	04/2019

D. Dokumentace objektu

1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Obsah technické zprávy

1.	Účel objektu	2

2.	Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení	2

3.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy	4

4.	Technické a konstrukční řešení objektu	4

5.	Tepelně tech. vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	6

6.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	6

7.	Dopravní řešení	7

8.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	7

9.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	7

10.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	7

- Účel objektu

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy objekt bytového dvojdomu čp.158. Budova se nachází v historickém jádru města Nymburk, doba výstavby nebyla dohledávána. Dílčí rekonstrukce byla provedena v roce 1963, nebytový prostor prošel několika úpravami s ohledem na změnu užívání, poslední úprava byla provedena v roce 1999.

Hlavní vstupy do objektu jsou z Eliščiny třídy a ulice U Staré sladovny, zadní vstupy jsou dvorem z ulice U Staré sladovny. Půdorys objektu je cca 35,2m x 18,9 m, Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha objektu je sedlová se dvěma hlavními vikýři na podélných stranách (s pultovou střechou), s bočními vikýři (se sedlovou střechou) a s nárožní střešní kupolí.

Upravovaný objekt bytového domu slouží (kromě nebytových prostor) převážně pro bydlení. Účel užívání se nemění.

- Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení

Stavební úpravy jsou navrhovány zejména za účelem opravy balkónů ve špatném až velmi špatném technickém stavu.

Vnitřní prostor nebude žádným způsobem měněn, veškeré stavební úpravy se týkají vnějšího vzhledu objektu – projekt řeší opravu balkónů a lodžií.  Dispoziční řešení je beze změny.

Cílem stavebních úprav a prací je zlepšení technických vlastností budovy zejména zamezení „devastace“ balkónů a lodžií, zábradlí, podlah a fasády v okolí těchto objektových částí.

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Rozdělení balkónů podle typu:

TYP 1 - (1x)  lodžie 1.1

- rozměr 1510x1560mm,

- zábradlí ocelové dl.1510mm

TYP 2 - (4x)  lodžie 1.2, 2.2, 3.2, 4.2

- rozměr 5860x1650mm,

- zábradlí ocelové dl. 5860mm

TYP 3 - (4x)  lodžie 1.3, 2.3, 3.3, 4.3

- rozměr 2100x1750mm,

- zábradlí ocelové dl. 2100mm

TYP 4 - (2x)  balkóny 2.1, 3.1 – vnější balkón s plným zábradlím

- rozměr 3700x900mm,

- zábradlí zděné, výšky 900mm, bm 5,9,

- oplechování RŠ dle výpisu PSV, zhlaví zídky,

- oplechování vnější zídka RŠ 120mm – pokračování římsy

- s chrličem

TYP 5 - (2x)  balkóny 2.4, 3.4 – vnější balkón s plným zábradlím

- rozměr 2800x900mm,

- zábradlí zděné, výšky 900mm, bm 5,0,

- oplechování RŠ dle výpisu PSV, zhlaví zídky,

- oplechování vnější zídka RŠ 120mm – pokračování římsy

- s chrličem

Návrh stavebních úprav:

Typ 1-3 - lodžie

- Vybourání stávající skladby na nosnou konstrukci lodžie

- Oprava hydroizolace s přesahem na stěny 200mm

- Provedení nové skladby vč. dlažby a okapnic

- Oprava zábradlí, doplnění nestejnorodých prvků, zkrácení svislých výplní, doplnění nosných prvků, obnova nátěru

- Oprava stropní desky a líce zdiva v ploše lodžie

Typ 4-5 -  balkony

- Vybourání stávající skladby na nosnou konstrukci balkónu

- Oprava hydroizolace s přesahem na stěny zábradlí a stěny objektu 200mm

- Provedení nové skladby vč. dlažby

- Oplechování zídky v úrovni madla a v úrovni římsy

- Oprava stropní desky balkónu a líce zdiva zábradlí v ploše balkónu

Materiálové a barevné řešení:

Barevné řešení se bude odstínem co nejvíce přibližovat stávajícímu provedení oplechování (pozink), omítky, (béžová barva), dlažby, (šedá barva), zábradlí (červenohnědá barva). Finální odstín bude vybrán Investorem dle předloženého barevného vzorníku pro jednotlivé výrobky a plochy.

Dlažba:

-	venkovní provedení v protiskluzné úpravě dlaždice 200 x 200 nebo 200 x 300mm

Oplechování

– plech probarvený ocelový poplastovaný tl. 0.63mm, barva šedostříbrná, klempířské prvky odstraněny a nahrazeny novými

Omítky

- jemnozrnné probarvené omítkoviny, v celé ploše stěny, zídky zábradlí, římsy, stropu balkonu , v celé ploše, která obsahuje trhlinu či poškozená místa.

- svislé vlnkování okrajových částí stěn lodžií  v místě kotvení zábradlí

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Parcela p.č.st. 297, na níž je řešený objekt umístěn, má výměru 804 m2.

| Pozemek | Plocha / m2 | Způsob využití | Objekt | Výměra / m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . st.97 | 804 | zastavěná plocha a nádvoří | č.p. 158 | 804 |

Navrhovaný stav:

Celková plocha pozemku 						804	m2

Zastavěná plocha 							592	m2

Plocha balkónů celkem						  72	m2

- Technické a konstrukční řešení objektu

S ohledem na navrhovaný rozsah stavebních úprav je přiměřeně upraveno na dotčené okruhy technického řešení částí stavby

Balkóny

V konstrukci balkonu budou odstraněny poškozené plochy omítek, klempířské prvky a podlahové vrstvy v poškozeném souvrství a to na části předsazeného balkonu a i na lodžiové části podlahy, cca 50 mm.

Podlahy budou zataženy vyrovnávací stěrkou, opatřeny novou hydroizolací s jedním živičným pásem s přechodem na svislé stěny 200 mm  a opatřeny dlažbou do tmelu s přechodem na svislé stěny 200 mm.

Omítky budou ve skladbě (viz výkr. č.05,06) provedeny v celé ploše ohraničené římsou nebo nárožím nebo vnitřním rohem.

Klempířské prvky (madlo, římsa) budou odstraněny a ve správné fázi adaptace znovu osazeny v novém provedení.

Chrliče budou vyměněny za nerez provedení.

Lodžie

V konstrukci lodžií budou odstraněny poškozené plochy omítek čelní zhlaví stropní desky, klempířské prvky a podlahové vrstvy v poškozeném souvrství, cca 50 mm. Zábradlí budou podřezána, uvolněna v postraním kotvení a snesena k dílenské opravě.

Podlahy budou zataženy vyrovnávací stěrkou, opatřeny novou hydroizolací s jedním živičným pásem s přechodem na svislé stěny 200 mm  a opatřeny dlažbou do tmelu s přechodem na svislé stěny 200 mm.

Omítky budou ve skladbě (viz výkr. č.05,06) provedeny v celé ploše ohraničené římsou nebo nárožím nebo vnitřním rohem.

Klempířské prvky (madlo, římsa) budou odstraněny ve správné fázi adaptace znovu osazeny v novém provedení.

Prvky zábradlí budou doplněna historickým způsobem provedení /lodžie 1.2/ v délce výplně cca 2,0 m. Tyče výplně budou nahrazeny profilem tyč čtvercová 15x15 mm a doplněného madla v profilu půlkruhové tyče R15 mm. Zkrácená zábradlí budou doplněna novou ohýbanou vzpěrou, která bude zasazena v úrovni desky chemickou kotvou a v horní části snýtováním s tyčí zábradlí. Předpokládá se nakotvení na každou 3. tyč zábradlí – TENTO NÁVRH BUDE DODATEČNĚ POTVRZEN STATICKÝM VÝPOČTEM NOVÉHO PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ.

Izolace

Hydroizolace

Hydroizolace v rámci balkonu a lodžií bude provedeno jedním živičným pásem v plnoplošném provedení s přesahem na svislé stěny do výšky 200 mm.

Tepelné izolace

Tepelné izolace nejsou při renovaci balkónů a lodžií řešeny.

Akustické izolace

Akustické izolace nejsou při renovaci balkónů a lodžií řešeny.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky na zhlaví zděných zábradlí balkónů, zhlaví vodorovných desek balkonů a okrajů podlah lodžií budou provedeny z polakovaného plechu LINDAB s poplastovanou úpravou  - polyester matný. Provedení klempířských prvků bude  dle normativních požadavků a zvyklostí – ČSN 73 3610.

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky – zde sanace zábradlí lodžií – spočívají v opravě provedení části zábradlí  delší lodžie v 1.NP. Část zábradlí je provedena z jiných tenčích výplňových tyčí a doplněné půlkulatiny madla. Všechny lodžiová zábradlí budou výškově zkráceny v dolní části, aby zábradlí neprocházelo do podlahy nebo do oplechování (tyto detaily jsou shledány jako hlavní příčiny poruchy a zatékání do konstrukce. Všechna zábradlí budou snesena a dílensky opravena (zkrácena, doplněna novými vzpěrami a nově opatřena nátěrem Z+2).

Všechny 4 balkóny budou opatřeny novými chrliči ve správné poloze vůči adaptované úrovni podlahy balkónu; uprostřed čelní stěny zděného zábradlí.

- Tepelně tech. vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nejsou při opravě balkónů a lodžií řešeny.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Péče o životní prostředí

Negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány na minimum.

Při opravě střechy se zasahuje pouze do části  vnější obálku budovy a požadavky na vnitřní prostředí nejsou předmětem tohoto projektu.

Způsob naložení se stavebními odpady

Druhy odpadů, jejich ukládání a způsob jejich likvidace zajistí dodavatel stavby v souladu s podmínkami Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle Vyhlášky č. 383/2001 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhl. č. 381/2001 MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů a Vyhl. č. 376/2001 MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad:

Papírové obaly

Papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin, popř. recyklačních kontejnerů - PAPÍR. V žádném případě nesmí být spalován.

Dřevěné prvky použité na stavbě

Bednění i prkna použitá při stavbě budou znovu využita stavební firmou při dalších akcích či u znehodnocených odvezena na skládku.

Umělohmotné obaly

Umělohmotné obaly budou odváženy do recyklačních kontejnerů - PLASTY.

Obaly od barev, ředidel a lepidel

Obaly budou odkládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

Odřezky izolačních materiálů

Platí stejné zásady jako u kategorie Umělohmotné obaly.

Stavební odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Přednostně se bude odpad využívat nežli odstraňovat (priorita materiálové recyklace). Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem

- Dopravní řešení

Při opravě balkónů a lodžií se zasahuje pouze do části vnější obálky stávající budovy a požadavky na dopravní připojení či nová parkovací stání v dopravě v klidu nejsou předmětem tohoto projektu.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Protihluková opatření

Nejsou nově řešena.

Ochrana před škodlivými vlivy

Stavba i její provádění je navrženo tak, aby její vliv na životní prostředí byl z negativního hlediska žádný či minimální (hluk při realizaci).

Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyli rušeni obyvatelé okolních objektů, bude dodržován časový rozvrh stavebních prací od 7.00 do 19.00 hodin.

Protiradonová opatření

Při opravě balkónů a lodžií se problematika pronikání radonu do budovy neřeší. Tyto části  budovy nejsou transportním případem.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Upravovaný objekt a jeho využití jsou v souladu s Územním plánem města a jeho zastavěným územím. Stavební úpravy zachovávají vnější vzhled; veškeré rozměry a tvary jsou původní a vycházejí ze zachovaného stávajícího stavu. Výběr a použití vnějších materiálů a hmot bylo projednáno na odboru školství, kultury a památkové péče MÚ. Při stavební úpravě byly dodrženy zásadní požadavky obecných technických požadavků na výstavbu – vyhl. 268/2009 Sb. - OTP zejm.:

- §8, základní požadavky na vlastnosti staveb

- § 10, všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- § 15, bezpečnost při provádění a užívání staveb,

- § 27, zábradlí

- §31, předsazené části stavby, lodžie

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Od nabytí účinnosti měl zákon již 7 novel, z nichž nejrozsáhlejší je poslední novela, provedená zákonem č. 88/2016 Sb. s účinností od 1. 5. 2016.

Právní předpisy byly pro oblast BOZP na staveništi jsou  doplněny nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízením vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Povinností dodavatele stavby je zpracování tzv. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP). Obě tato nařízení vlády byla v souvislosti se změnami zavedenými zákonem č. 88/2016 Sb. rovněž novelizována NV č. 136/2016 Sb. s účinností od 1. 5. 2016.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky potřebné kvalifikace a oprávnění zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č.50/1978 SB., vyhlášku č.48/1982 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.

Další požadavky dle předpisů v textu B - souhrnné technické zprávy.