### Úkony prováděné zhotovitelem na kremační peci C 411 -Krematorium Nymburk

Servis el. a drobných mech. částí pece

- vyčištění a zběžná vizuální kontrola hlavní spalovací komory pece a dospalovacích komor dle potřeby, včetně vyzdívek a podlahy

- vyčištění a kontrola měřící sondy kyslíku, difuzoru a příslušného potrubí

- kontrola, případné očištění a seřízení termočlánků pece

- kontrola a případné seřízení klapek a servomotorů přívodů vzduchů do pece a k hořákům

- vyčištění průzorů dveří obsluhy

- vyčištění průzorů hořáků

- kontrola popřípadě seřízení moderátoru komína

- kontrola správné funkce pulverizace vody

- kontrola správné funkce zasouvacího stolu

- kontrola a případné seřízení a mazání všech pohyblivých mechanismů hlavních dveří a dveří obsluhy

- kontrola chodu ventilátoru tahu

- kontrola chodu ventilátoru vhánění vzduchu

- kontrola chodu roštu

- kontrola chodu drtiče

- kontrola správné funkce a vyčištění sond hlídání plamene obou hořáků

- kontrola a případné vyčištění hořáků

- kontrola a případné vyčištění podtlakového potrubí

- kontrola, případné seřízení datových souborů frekvenčního měniče

- kontrola a případné vyčištění elektrického rozvaděče pece včetně řídícího automatu

- kontrola a vyčištění vysokonapěťové svíčky obou hořáků

- kontrola funkce hlídače úniku plynu (funkční zkouška)

- kontrola funkce elektroventilů

- kontrola funkce manostatů vzduchu a plynu

- případné čištění filtrů vody

- kontrola správné činnosti pece a všech elektrických okruhů s tím souvisejících - za provozu

- Servis a komplexní kontrola všech žáruvzdorných vyzdívek

- celková prohlídka žáruvzdorných vyzdívek a materiálů kremační pece dodaných servisní organizací.

- kontrola veškerých žáruvzdorných materiálů instalovaných na peci dodavatelem.

- vydání písemného posudku o stavu žáruvzdorných vyzdívek a materiálů kremační pece dodaných servisní organizací.

Technická a asistenční podpora

- poskytování po celou dobu platnosti smlouvy možnost kontaktu objednatele se servisní organizací v rámci běžné pracovní doby, prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo internetového připojení.

- umožnění v případě nenadálé poruchy okamžitou konzultaci po telefonu a sjednání zahájení opravy v nejbližším možném termínu – upřednostnění před zákazníky s neuzavřenou servisní smlouvou.