| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. – Telekomunikace a přenos dat |  |  |  |
| Datum vyhlášení: | 26.06.2020 | Evidenční číslo: VZ 11/2020 |  |

Technická specifikace

(vymezení požadované služby)

- Předmět Veřejné zakázky malého rozsahu:

  - Úvod

Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování mobilních a fixních hlasových a datových telekomunikačních služeb včetně poskytování jiných služeb a výkonů spojených s poskytováním a provozem telekomunikačních služeb a dodávky přístrojů včetně příslušenství a dalších produktů.

  - Specifikace fixních hlasových služeb

| Parametry služby | ISDN 30 kanálů, 2048 kbit/s |
| --- | --- |
| Směrové znaky | + 420 325 505 000 – 999 |
| Připojení koncového bodu služby | přímo do PBX Zadavatele |
| Zálohované napájení koncového bodu služby | ano |
| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |
| Umístění koncového bodu služby | 19“ rack serverovny budovy B |

Zadavatel používá vlastní pobočkovou ústřednu Alcatel-Lucent OmniPCX Office, kterou si zajišťuje hlasovou komunikaci uvnitř firmy. Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného koncového bodu včetně jeho propojení s PBX Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat služby dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

  - Specifikace fixních datových služeb

    - Specifikace fixních datových služeb pro hlavní přípojný bod

| Minimální přenosová rychlost - down/up | 100 Mbit/s / 100 Mbit/s |
| --- | --- |
| Agregace | neagregováno (1:1) |
| Objem přenesených dat | neomezeno |
| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |
| Rozhraní služby v koncovém bodě | RJ45 s protokolem TCP/IP |
| Počet pevných veřejných IP dostupných v konc. bodě | 5x IPv4 |
| Umístění koncového bodu služby | 19“ rack serverovny budovy B |

Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného koncového bodu včetně jeho propojení do LAN Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat služby dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

    - Specifikace fixních datových služeb pro záložní přípojný bod

| Minimální přenosová rychlost – down/up | 100 Mbit/s / 10 Mbit/s |
| --- | --- |
| Agregace | umožněna |
| Objem přenesených dat | neomezeno |
| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |
| Rozhraní služby v koncovém bodě | Ethernet RJ45 s protokolem TCP/IP |
| Počet pevných veřejných IP dostupných v konc.bodě | 1x IPv4 |
| Umístění koncového bodu služby | 19“ rack serverovny budovy K |

Zadavatel požaduje VDSL technologii. Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného koncového bodu včetně jeho propojení do LAN Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat služby dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

  - Specifikace fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště - Milovice

| Směrové znaky | + 420 325 533 131 |
| --- | --- |
| Minimální přenosová rychlost – down/up | 8 Mbit/s / 512 kbit/s |
| Objem přenesených dat | neomezeno |
| Počet míst pro hlasovou komunikaci | 2 (místnost lékaře + místnost sestry na jednom společném čísle) |
| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |
| Umístění koncového bodu služby | 5. května 71/54, Milovice 289 24 |

Zadavatel požaduje ADSL/VDSL technologii. Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci připojení a poskytování nabízených služeb dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

  - Specifikace fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště - Křinec

| Směrové znaky | + 420 325 588 202 |
| --- | --- |
| Minimální přenosová rychlost – down/up | 8 Mbit/s / 512 kbit/s |
| Objem přenesených dat | neomezeno |
| Počet míst pro hlasovou komunikaci | 1 (pouze místnost lékaře) |
| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |
| Umístění koncového bodu služby | Křinec 184, Křinec 289 33 |

Zadavatel požaduje ADSL/VDSL technologii. Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci připojení a poskytování nabízených služeb dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

  - Specifikace mobilních hlasových a datových služeb

| Dostupnost služby | nepřetržitě (24/7/365) |
| --- | --- |
| Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby | 48 hodin |
| Dostupnost technické podpory | nepřetržitě (24/7/365) |
| Maximální doba odstranění poruchy | 24 hodin |

Zadavatel poptává základní a volitelné hlasové a datové služby pro služební mobilní telefony, jiné služby a výkony spojené s provozem služebních mobilních telefonů a dodávky mobilních telefonů včetně příslušenství a dalších produktů.

Dále zadavatel požaduje umožnění užívání soutěžených mobilních hlasových a datových služeb zaměstnanci zadavatele, a to za ceny, za které je zadavatel vysoutěžil. Dále smluvní vztah v těchto případech bude realizován formou přímé smlouvy se zaměstnancem.

Zadavatel modeluje objem a spektrum užívání tarifů následovně:

- 10 x modelový tarif „Neomezený 30GB“;

- 60 x modelový tarif „Neomezený 5GB“;

- 25 x modelový tarif „Neomezený“;

- 40 x modelový tarif „125 minut“;

- 15 x modelový tarif „40 minut“;
     - 4 x modelový datový tarif „data 10GB“ a

- 3 x modelový datový tarif „data 3GB“.

Určení základních modelových tarifů a jejich poptávaného objemu je dále rozepsáno v příloze č. 6 - Požadavky na způsob zpracování ceny.

  - Služba privátní podniková síť

Služba privátní podniková síť bude zahrnovat veškeré poskytované hlasové služby, tj. jak mobilní hlasové služby, tak fixní hlasové služby. Uchazeč zajistí konfiguraci nutnou pro realizaci poskytování nabízených služeb dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.

  - Ostatní

Uchazeč zajistí portaci všech fixních i mobilních směrových znaků (účastnických čísel) Zadavatele od stávajících dodavatelů.

Účastník předloží v rámci své nabídky popis realizace zakázky v členěný do jednotlivých bodů dle této specifikace.