A. 		PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

Obsah :

| A.1. Identifikační údaje stavby, stavebníka / objednatele a zhotovitele dokumentace | ................. | 2 |
| --- | --- | --- |
| A.2. Seznam vstupních podkladů | ................. | 3 |
| A.3. Údaje o území A.4. Údaje o stavbě | ................. ................. | 3 3 |
| A.5. Členění stavby na objekty | ................. | 4 |

A.1.   Identifikační údaje stavby, stavebníka / objednatele

a zhotovitele dokumentace

A.1.1.  STAVBA

# a)	Název stavby: „NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV – VJEZD DO NEMOCNICE NYMBURK – Boleslavská třída 425/9“, k. ú. Nymburk

# b) 	Místo stavby: 			Nymburk

# Katastrální území: 		Nymburk

# Kraj:				Středočeský

# Parcelní čísla pozemků:	viz příloha F. 1. Záborový elaborát

# c) 	Předmět dokumentace - druh stavby:  řešení stavebních úprav ve vjezdu do nemocnice Nymburk na Boleslavské třídě č. 425/9, na pozemku č. kat. 1688/7, 3415 a 223/1 (dočasný zábor)

# Stupeň PD:			DÚR, DSP

Předmětem dokumentace je řešení stavebních úprav vjezdu do nemocnice Nymburk na Boleslavské třídě č. 425/9, v rozsahu dle předaných podkladů a požadavků investora pro stupeň DÚR a DSP projektové dokumentace.

Předmětem stavebního objektu je vybudování nového kapacitního dvouzávorového vjezdu do nemocnice. Návrh situačního a výškového řešení vjezdu je zpracován dle podmínek stanovených požadavky zadavatelem, s přihlédnutím k získaným informacím o dané lokalitě.

A.1.2.  STAVEBNÍK (OBJEDNATEL DOKUMENTACE)

Název stavebníka : 	Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 02 Nymburk

A.1.3.  PROJEKTANT (ZHOTOVITEL DOKUMENTACE)

Název projektanta:		Ing. Jana Dušková

Adresa projektanta :		Cuřínova 589/12, 142 00, Praha 4 - Kamýk

IČO projektanta : 		610 24 988

Zpracovatelský tým:		hlavní inženýr projektu,

zodpovědný projektant	Ing. Jana Dušková - autorizovaný

inženýr v oboru dopravní stavby

(číslo autorizace 0008130)

A.2.   Seznam vstupních podkladů

- Územní plán obce, změna č. 2

- Katastrální mapa

- Rekognoskace terénu

- Platné ČSN

A.3.   Údaje o území

Základní údaje o lokalitě

Předmětná lokalita se nachází ve městě Nymburk, na pozemcích k. ú. Nymburk, ve frekventované zóně, v zastavěné a obydlené lokalitě.

a) rozsah řešeného území :	zastavěné území – nemocnice Nymburk

b) dosavadní využití území :	území využíváno – nemocnice Nymburk

c) údaje o ochraně území : 	území není součástí památkové zóny ani památkové rezervace, není součástí zvláštního chráněného území ani záplavového území

d) odtokové poměry jsou v lokalitě stabilní, dešťové vody jsou v současné době likvidovány pomocí uličních vpustí a městské kanalizace – odvodnění v prostoru vjezdu do nemocnice zůstane zachováno;

Projektant nenavrhuje úpravu stávajícího odvodnění zpevněných ploch (komunikace a chodník) v dané lokalitě.

e) uvedený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - obecné požadavky na využití území budou dodrženy

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – požadavky dotčených orgánů jsou beze zbytku splněny – viz část E. Dokladová část

h) seznam výjimek a úlevových řešení – netýká se

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: před zahájením realizace stavebních úprav vjezdu do nemocnice Nymburk na Boleslavské třídě č. 425/9 musí být prověřen průběh stávajících inženýrských sítí uložených v dotčeném prostoru vjezdu. – bude dodrženo, zajistí stavebník spolu s příslušnými správci inženýrských sítí

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:  1688/7, 3415 a 223/1 (dočasný zábor).

A.4.   Údaje o stavbě

a) nová stavba – vybudování nového kapacitního dvouzávorového vjezdu do nemocnice

b) účel užívání stavby – stavební úpravy vjezdu do nemocnice Nymburk – zkapacitnění (oddělení vjezdu a výjezdu z areálu) včetně zřízení přípojky NN pro závory a přípojky VO na středový ostrůvek s tím, že napojení závor i lampy VO bude provedeno v HUP na Boleslavské třídě a zajištění připojení bude záležitostí Zhotovitele stavby.

c) trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů – netýká se

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb :

Z hlediska plnění požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. se stavba stavebních úprav vjezdu do nemocnice Nymburk posuzuje podle § 2, odst. 1a).

Návrh stavebních úprav vjezdu do nemocnice Nymburk respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V návrhu jsou řešeny chodníky, a bezbariérové úpravy se zde vyskytují. Je zde řešeno – nově navrženo – místo pro přecházení, takže jsou zde vyznačeny a provedeny vodicí linie. Na stavbě se po jejím dokončení předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů jsou beze zbytku splněny – viz část E. Dokladová část

g) seznam výjimek a úlevových řešení – netýká se

h) navrhované kapacity stavby : vjezd šířky min. 2 x 3,50 m

i) základní bilance stavby : dočasný zábor v ploše max. 240 m2

j) základní předpoklady výstavby :

Předpokládaná lhůta výstavby je plánována na letní měsíce roku 2020.

- zahájení stavby :					07 / 2020

- etapizace a uvádění do provozu :			-

- dokončení stavby :					08 / 2020

k) orientační náklady stavby : do 1.500.000,- Kč bez DPH

A.5.   Členění stavby na objekty

- stavba není členěna na objekty, součástí stavby je jeden stavební objekt:

SO 101 NEMOCNICE NYMBURK - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU

V Praze dne 04 / 2020

Vypracovala : Ing. Jana Dušková