### Ing. Jiří Kulhánek       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541

Projektová a stavební kancelář	                                     telefon :   		325 511 966

Malé Valy 1642/1				602 211 517

Nymburk   288 02	                               	e-mail :    	kulhanek@jkprojekt.cz

www.jkprojekt.cz

## Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPŮ V OBJEKTU Č.P. 163

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ, NYMBURK

Obsah :		Dokumentace pro provedení stavby

Investor :		Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Vypracoval :		Ing. Jiří Kulhánek

Datum :		červenec  2014

část A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	Stavební úpravy sklepů v objektu č.p. 163, Náměstí Přemyslovců, Nymburk

b) místo stavby:	Dům č.p. 163 (budova Městského úřadu)

Náměstí Přemyslovců, Nymburk

c) předmět projektové dokumentace:		Stavební úpravy spojené historických renesančních sklepů se změnou užívání na prostory pro pořádání prezentací a výstav.

Stavební úpravy spočívají především v očištění a ošetření zdiva, provedení odvětrávaných podlah a provedení elektroinstalace (osvětlení).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) stavebník:					           Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) autor projektu – hlavní projektant:		Ing. Jiří Kulhánek

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

číslo autorizace ČKAIT 0006541

sídlo: Malé Valy 1642/1, Nymburk

b) spolupráce – elektroinstalace:			Josef Dušek

A.2 Seznam vstupních podkladů

-část původní projektové dokumentace

-prohlídka stavby a vlastní zaměření

-požadavky zadavatele

-podmínky a připomínky odboru památkové péče MÚ Nymburk

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stávající objekt  č.p. 163 na p.č. 101, k.ú. Nymburk na Náměstí Přemyslovců. Jedná se budovu Městského úřadu Nymburk.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Městská památková zóna, nemovitá kulturní památka reg.č. 2-1892.

c) údaje o odtokových poměrech

Nemění se.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stávající stavba je v souladu s podmínkami územního plánu. Nemění se.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stávající stavba je v souladu s regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Nemění se.

f) údaje o dodržení obecných technických požadavků na využití území

Stávající stavba splňuje obecně technické požadavky na využití území dle

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č.431/2012 Sb.

Nemění se.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky byly zohledněny ve zpracované projektové dokumentaci.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam související a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ( dle KN )

- pozemek p.č. 101		zastavěná plocha a nádvoří		dům č.p. 163	(místo stavby)

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Stavba pro administrativu.  Prostory dotčené změnou užívání budou sloužit pro kulturní účely (výstavy, expozice).

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá, provoz nepravidelný.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů

Nemovitá kulturní památka reg.č. 2-1892.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Stávající řešení. Nemění se. Prostory sklepů nejsou řešeny bezbariérově dle §2, odst. 3 vyhl. č. 398/2009Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů nebyly zohledněny v projektové dokumentaci.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

- zastavěná plocha stavby (stávající, nemění se) – sklepy celkem 90,6 m2

- obestavěný prostor stavby (stávající, nemění se) – sklepy celkem 265 m3

- počet bytových jednotek  - 0

i) základní bilance stavby

- potřeby a spotřeby médií

- stávající, nemění se

- hospodaření s dešťovou vodou

- stávající, nemění se

- celkové produkované množství a druhy odpadů

- stávající, nemění se

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby:			09/2014 - 12/2014

k) orientační náklady stavby

750 000,-Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty, neobsahuje technická ani technologická zařízení.

Nymburk, červenec 2014								Ing. Jiří Kulhánek