### Ing. Jiří Kulhánek       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541

Projektová a stavební kancelář	                                     telefon :   		325 511 966

Malé Valy 1642/1				602 211 517

Nymburk   288 02	                               	e-mail :    	kulhanek@jkprojekt.cz

www.jkprojekt.cz

## Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPŮ V OBJEKTU Č.P. 163

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ, NYMBURK

Obsah :		Dokumentace pro provedení stavby

Investor :		Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Vypracoval :		Ing. Jiří Kulhánek

Datum :		červenec  2014

část B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy budou realizovány ve stávajících sklepních prostorech domu č.p. 163.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před zahájením projektových prací byla provedena vizuální prohlídka místa stavby a zaměření sklepních prostor.

Jako podklad pro návrh technických opatření ke snížení vlhkosti byl použit „Koncept návrhu snížení vlhkosti“  zpracovaný Ing. Michaelem Balíkem, CSc. v dubnu 2014.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v městské památkové zóně a je zapsaná jako nemovitá kulturní památka

reg.č. 2-1892.

Stavba se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle portal.gov.cz).

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněna území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navržené stavební úpravy po svém dokončení nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu provádění stavebních prací bude okolí v přiměřené míře obtěžováno stavební činností, neboť tato bude prováděna za provozu objektu (městský úřad). Staveniště bude po dobu provádění prací zajištěno proti šíření prachu do budovy a proti vstupu nepovolaných osob.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa ( dočasné/trvalé )

Bez požadavků.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu )

Bez požadavků.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající budova č.p. 163 je stavbou pro administrativu – městský úřad Nymburk (radnice).

Sklepy jsou v současné době bez využití. Navrženými úpravami dojde ke změně užívání na prostory pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Turistickým informačním centrem, resp. Městským úřadem Nymburk.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

Navržené řešení vychází z prostorových možností a provozně funkčních vazeb objektu.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

Řešení respektuje skutečnost, že se jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku. Zásahy do stávajícího historického zdiva jsou minimální (vdechy a výdechy dutinového podlahového systému), zásahy do kleneb navrženy nejsou.

Navržené úpravy se dotýkají pouze interieru sklepních prostor a nijak se neprojeví v exterieru budovy.

Stavební postupy a navržené materiály budou v průběhu prací konzultovány s pracovníky Odboru památkové péče MÚ Nymburk a NPÚ Praha.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bez technologie.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Prostory sklepů nejsou řešeny bezbariérově dle §2, odst. 3 vyhl. č. 398/2009Sb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Navržená stavba bude sloužit jako prostory pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Městem Nymburk, resp. Turistickým informačním centrem Nymburk.

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a při užívání pro navržený účel bude pro uživatele bezpečná.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Jedná se o stávající historické renesanční sklepní prostory pod budovou radnice.

Zdivo je provedeno z pálených cihel, místy je zdivo kamenné (opuka). Sklepy jsou zastropeny valenými cihelnými klenbami. V prostorech 02 a 0.3 tvoří podlahu zemina, v prostoru 0.1 u schodiště je podlaha provedena z keramické dlažby (provedeno při celkové rekonstrukci objektu v roce 2004). Nové schodiště zřízené při celkové rekonstrukci je provedeno z cihelné dlažby (klasická cihla na stojato) a uzavřeno ocelovou kovanou mříží.

Sklepy jsou vybaveny jednoduchým osvětlením s povrchově vedeným rozvodem s přívodem ze stávajícího rozvaděče v 1.NP. V prostorech je též proveden nedokončený rozvod EZS.

Popis navržených úprav:

- Provedení nových podlah se vzduchem větranou vrstvou. Nášlapná vrstva nové podlahy bude provedena z ruční cihelné dlažby kladené do lepidla na betonovou mazaninu.

- Očištění stávajícího cihelného a částečně kamenného zdiva od zbytků omítky a vyspárování zdiva vápennou, vnitřně hydrofobizovanou maltou.

- Provedení nové elektroinstalace (osvětlení + zásuvky)

b) konstrukční a materiálové řešení

Nové podlahy budou provedeny se vzduchem větranou vrstvou s použitím plastových profilovaných fólií výšky 70mm a 100mm (např. IPT 70, IPT 100). Vdechové otvory budou umístěny v interieru a kryty nerezovými mřížkami, výdechové potrubí bude zasekáno do svislých drážek a vyvedeno do stávajících větracích okének. Drážky budou následně zazděny původním materiálem. Pro stabilizaci je nutné nopy folie vyplnit betonem a provést celoplošně vrchní betonovou mazanina s výztužnou sítí. Jako finální pochozí vrstva je navržena ruční cihelná dlažba formátu 200x200x30mm kladená do lepidla.

Všechny povrchy stěn a kleneb včetně objektů větracích šachet budou zbaveny zbytků malty a omítky, spáry proškrábnuty a nově vyspárovány vápennou, vnitřně hydrofobizovanou maltou.

Ve všech sklepních prostorách bude provedena nová elektroinstalace. Jedná se o osvětlení včetně nouzového a zásuvky. Nový přívod bude veden ze stávající elektrorozvodny v suterenu přes místnosti archivů. Rozvod světelného a zásuvkového obvodu bude proveden povrchově.

Vstupy do prostor 0.2 a 0.3, okénko v prostoru 0.1 a 0.2 budou vybaveny ocelovou kovanou mříží. Provedení mříží bude shodné se stávající mříží na vstupním schodišti.

c) mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o jednoduché stavební úpravy s minimálními zásahy do nosných konstrukcí (průrazy a drážky pro odvětrání podlah). Tyto úpravy jsou navrženy mimo nosné části kleneb a klenebných pásů a není nutno je staticky posuzovat.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Ve všech sklepních prostorách bude provedena nová elektroinstalace. Jedná se o osvětlení včetně nouzového a zásuvky. Nový přívod bude veden ze stávající elektrorozvodny v suterenu přes místnosti archivů. Rozvod světelného a zásuvkového obvodu bude proveden povrchově.

Projekt elektro je zpracován v samostatné části.

Stavba nebude obsahovat žádné výrobní ani nevýrobní technologie.

b) výčet technických a technologických zařízení

- vnitřní elektroinstalace včetně přívodního kabelu ze stávající elektrorozvodny v suterenu.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Stávající budova č.p. 163 je stavbou pro administrativu – městský úřad Nymburk (radnice).

Sklepy jsou v současné době bez využití. Navrženými úpravami dojde ke změně užívání na prostory pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Městským kulturním střediskem.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pouze pro řešenou část objektu (sklepy), ačkoli se nejedná o samostatný požární úsek. Hlavním hlediskem požárně bezpečnostního řešení je případná bezpečná evakuace osob ze suterénních prostor.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních objektů

Jedná se o stávající objekt rozdělený do stávajících požárních úseků. Prostory sklepů jsou součástí požárního úseku chodeb a vestibulu budovy.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti – část sklepy

pn = 15 kg/m2, an = 1,1 (ČSN 73 0802, tab. A.1, položka 3.7)

a = 1,02

b= 0,43

c = 1

Výpočtové požární zatížení	 řešené části:		pv = 11kg/m2

p = pn + ps = 15 + 10 = 25 kg/m2

pv = p*a*b*c = 25x1,02x0,43x1,0 = 11 kg/m2

Stupeň požární bezpečnosti celého objektu:		SPB III

Konstrukční systém objektu smíšený

Výška objektu h = 12m (jednopodlažní objekt)

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků řešeného úseku

Veškeré nové stavební konstrukce jsou navrženy ze standardních materiálů běžného použití a výroby. Jejich požární odolnost je dostatečná a vyhoví požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821. Stávající stavební konstrukce jsou nehořlavé.

Požární odolnost stavebních konstrukcí dle čl. 8, tab. 12:

2b) Požární uzávěry v podzemních podlažích  						30 DP1

- v řešené části se neosazují

3a) Obvodové stěny zajišťující stabilitu - v podzemních podlažích			60 DP1

- zdivo z pálených plných cihel tl.≥ 600mm			REI > 240 DP1	vyhovuje

5b) Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu 					60 DP1

- zdivo z pálených plných cihel tl.≥ 600mm			REI > 240 DP1	vyhovuje

- stropní klenby z pálených cihel tl. 300mm			REI > 180 DP1	vyhovuje

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Obsazení prostoru osobami:

dle ČSN 730818-Z1 položka 3.5.1.a 		2m2/os	  (41+42)/2 = max. 41 osob

Únikové cesty:

a= 1,02 < 1,1	 	→ možno použít jednu únikovou cestu

mezní délka únikové cesty	(tab. 18)		Lmax = 25m

maximální počet unikajících osob	(tab. 19)	33 osob (interpolováno)

Z řešené části objektu (sklepů) vedou tyto únikové cesty:

-jedna NÚC ze sklepů do NÚC vestibul objektu

Šířka NÚC = 1,4m, délka NÚC = 16m o vestibulu + 9m na volné prostranství

Šířka i délka NÚC  vyhovuje ČSN 73 0802, čl. 9., tab. 18 a 19.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Dle ČSN 730834 čl. 5.9.1 odstupové vzdálenosti od požárního úseku se posuzují pouze

v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu (nástavbou nebo přístavbou), pokud zde jsou požárně otevřené plochy

- zvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10%;

- zvyšuje součin (p*c) o více než 30 kg/m2.

Body a)-c) nejsou splněny. Odstupové vzdálenosti není nutno posuzovat.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

- Zásobování požární vodou:

vnější odběrná místa - stávající hydrant na vodovodním řadu ve vzdálenosti do 100m

vnitřní odběrná místa - stávající vnitřní hydrant v 1.NP ve vzdálenosti 22m

- Vybavení objektu PHP

Počet PHP v budově je stávající.

počet PHP v řešených prostorách (sklepy):

nr = 0,15x(S*a*c3)1/2 = 0,15x(83x1,02x1,0)1/2 = 1,38		→ 2ks

Ve sklepních prostorách budou umístěny 2ks PHP práškový (6 kg) s hasící schopností

min. 34 A.

PHP budou rozmístěny takto:

1ks v prostoru 0.2

1ks v prostoru 0.3

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

Stávající řešení – nemění se.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

V řešené části objektu (sklepní prostory) je navržena pouze nová elektroinstalace.

Elektroinstalace bude provedena dle druhu prostředí a do kolaudačního řízení bude doložena výchozí revizní zpráva. V prostorách bude instalováno nouzové osvětlení.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Řešená část objektu (sklepní prostory) bude vybavena požárně bezpečnostním zařízením autonomní signalizace a detekce v souladu s vyhl. MV č. 23/2008 Sb.

V prostoru 0.1 bude instalován autonomní požární hlásič.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

---

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Jedná se o nevytápěné prostory. Nejsou kladeny požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

b) energetická náročnost stavby

Jedná se o nevytápěné prostory. Nejsou kladeny požadavky na energetickou náročnost.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Jedná se o nevytápěné prostory.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady)

Řešené prostory jsou navrženy pro pořádání občasných prezentací  a výstav organizovaných Turistickým informačním centrem, resp. Městským úřadem Nymburk.

Jedná se o prostory bez trvalého pobytu osob. Provoz bude nárazový. Nejedná se o pracoviště.

Z hlediska hygienického nejsou zvláštní požadavky na prostory a  provoz. O prostory se bude starat obsluha Turistického informačního centra, využívající stávající sociální zařízení v TIC (docházková vzdálenost cca 50m, případně osoba z Městského úřadu.

Úklid prostor bude zajišťovat pověřená osoba souběžně s úklidem stávající budovy MÚ.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba po svém dokončení nebude mít nepříznivý vliv na své okolí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží

Není nutno řešit. Stavba neobsahuje pobytové místnosti.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seismicitou

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se. Stavba neobsahuje obytné ani pobytové místnosti.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Nové rozvody elektroinstalace budou napojeny ze stávající elektrotozvodny v suterénu budovy.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nová elektroinstalace bude napojena novým přívodním kabelem ze stávající elektrorozvodny v suterenu budovy.

Celková délka nového přívodního kabelu = 35 m.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající. Neřeší se.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající. Neřeší se.

c) doprava v klidu

Stávající. Neřeší se.

.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Neřeší se.

c) biotechnická opatření

V rámci projektu stavby nejsou navrhována žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Ovzduší nebude stavbou ovlivněno. Prostory nebudou vytápěny.

Voda

Neřeší se. Nebude napojeno na vodovod.

Odpady

Neřeší se. Nebude napojeno na kanalizaci.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů)

Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavbu není nutné podrobit zjišťovacímu řízení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

Nejsou navrhována žádná nová bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plněni úkolů civilní ochrany, zejména varováni, evakuace, ukrytí a nouzové přežiti obyvatelstva a další opatřeni k zabezpečeni ochrany života, zdraví a majetku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie a voda pro potřeby stavebních prací bude zajištěna ze stávající budovy.

b) odvodnění staveniště

Neřeší se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo stavby je přístupné pro dopravu materiálu a techniky po stávající zpevněné místní komunikaci.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavební úpravy po svém dokončení nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu provádění stavebních prací bude okolí v přiměřené míře obtěžováno stavební činností, neboť tato bude prováděna za provozu objektu (městský úřad). Staveniště bude po dobu provádění prací zajištěno proti šíření prachu do budovy a proti vstupu nepovolaných osob.

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností a dodržováním nočního klidu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny.

f) maximální zábory pro staveniště ( dočasné )

Veškeré zařízení staveniště a skládky materiálu budou umístěny na pozemcích investora v místě stavby. Zásobování stavby materiálem bude přes vestibul radnice nebo, bude-li to technicky možné, větrací šachtou z prostoru náměstí.

Rozsah záboru a umístění hlavních skladovacích ploch pro stavbu dohodne dodavatel se zástupci investora.

Zařízení  staveniště bude sestávat z jedné kabiny chemického WC a jedné stavební buňky umístěné na pozemku p.č. 111/3 (dvůr č.p. 165). Možnou variantou je využití prostor ve stávající stavbě po dohodě s investorem a provozovatelem objektu.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Seznam odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. č.168/2007 Sb.), které budou vznikat při realizaci stavby:

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

15 01 04	Kovové obaly

17 01 01	Beton

17 01 02	Cihly

17 02 01	Dřevo

17 02 03	Plasty

17 04 05	Železo a ocel

17 04 11	Kabely

17 05 04	Zemina a kamení

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajisti jejich roztřídění a likvidaci. Doklady o zákonné likvidaci odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby, případně průběžně na základě kontroly odboru životního prostředí MÚ Nymburk.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce se nebudou provádět.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby musí být postupováno s max. šetrností k životnímu prostředí a provozu objektu (radnice) a musí být dodržovány příslušné zákonné předpisy:

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

- zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku ( stavební stroje)

Při realizaci stavby musí být minimalizovány dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, prašnosti, vibrací. Při likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech, vést evidenci o nakládání s odpady.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby potřeba koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je nutno postupovat při dopravě, instalaci a uvádění do provozu jednotlivých částí zařízení staveniště a dále při skladování materiálu.

S přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla se předpokládá, že na staveništi nebudou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Podle § 14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb., tudíž  zadavatel stavby (stavebník) není povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Provádění stavebních prací v suterenu budovy neomezí bezbariérové užívání stávajícího objektu.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Neřeší se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

V průběhu provádění stavebních prací bude okolí v přiměřené míře obtěžováno stavební činností, neboť tato bude prováděna za provozu objektu (městský úřad). Staveniště bude po dobu provádění prací zajištěno proti šíření prachu do budovy a proti vstupu nepovolaných osob.

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností a dodržováním nočního klidu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení: 			09/2014

Předpokládaný termín dokončení: 			12/2014

B.9 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatelská dokumentace bude zpracována dodavatelem stavby pro tyto části a výrobky:

-ocelové kované mříže pol. Z1, Z2, Z3, Z4 a zábradlí pol. Z5

B.10 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podle zákona č. 309/2006 Sb. a rozsahu a doby provádění navržených stavebních prací není zadavatel (stavebník) povinen zpracovat plán BOZP ani zajistit koordinátora bezpečnosti práce.

B.11 Podmínky realizace prací

Práce nebudou prováděny  v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb.

V průběhu provádění stavebních prací bude okolí v přiměřené míře obtěžováno stavební činností, neboť tato bude prováděna za provozu objektu (městský úřad). Staveniště bude po dobu provádění prací zajištěno proti šíření prachu do budovy a proti vstupu nepovolaných osob.

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností a průběžným každodenním úklidem prostoru vestibulu radnice.

B.12 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací

V průběhu provádění stavebních prací bude okolí v přiměřené míře obtěžováno stavební činností, neboť tato bude prováděna za provozu objektu (městský úřad). Staveniště bude po dobu provádění prací zajištěno proti šíření prachu do budovy a proti vstupu nepovolaných osob.

Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností a průběžným každodenním úklidem prostoru vestibulu radnice.

Veškeré zařízení staveniště a skládky materiálu budou umístěny na pozemcích investora v místě stavby. Zásobování stavby materiálem bude přes vestibul radnice nebo, bude-li to technicky možné, větrací šachtou z prostoru náměstí.

Rozsah záboru a umístění hlavních skladovacích ploch pro stavbu dohodne dodavatel se zástupci investora.

Zařízení  staveniště bude sestávat z jedné kabiny chemického WC a jedné stavební buňky umístěné na pozemku p.č. 111/3 (dvůr č.p. 165). Možnou variantou je využití prostor ve stávající stavbě po dohodě s investorem a provozovatelem objektu.

B.13 Ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Práce nebudou mít přímý negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou průběžně odváženy z místa stavby a přednostně recyklovány. Nerecyklovatelné a dále nepoužitelné odpady budou uloženy na řízenou skládku.

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajisti jejich roztřídění a likvidaci. Doklady o zákonné likvidaci odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby, případně průběžně na základě kontroly odboru životního prostřed

Nymburk, červenec  2014								Ing. Jiří Kulhánek