Veřejná zakázka: „Nákup vozidla pro svoz odpadu“

Nákup svozového vozidla pro TKO

Vozidlo

- celková hmotnost: 							max. 28.000kg

- počet náprav: 							3

- první rozvor:								max. 3.900 mm

- výkon motoru:							min. 220 kw

- třetí náprava vlečená, řiditelná s jednomontáží

- pohon náprav:							6 x 2

- kotoučové brzdy na přední i zadních nápravách

- PTO - nezávislé na ovládání spojky, výstup na zadní části motoru

- předehřev paliva

- tempomat

- ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

- integrované vytápění a větrání vozidla

- vzduchové odpružení zadních náprav

- ocelový přední nárazník

- integrovaná klimatizace kabiny

- rádio

- podkládací klíny (2 ks)

- hadice pro huštění pneu (min. 10 m)

- akustická signalizace zpátečky

- protiprokluzový systém

- vybavení dle platné legislativy (lékárnička, výstražný trojúhelník)

- denní kabina s dvěma sedadly pro spolujezdce

- sedadlo řidiče vzduchově odpružené

- splňuje EURO 6 a další limity dle platné legislativy EU a ČR

- akumulátory 								min. 170 Ah

- zpětná zrcátka elektrický ovládaná vyhřívána

- automatizovaná převodovka bez spojkového pedálu

- barva kabiny bílá RAL 9010

- palivová nádrž								min. 290 l

- nádrž na AdBlue							min. 40 l

Nástavba

- objem nástavby:							min. 20 m3

- užitečné zatížení:							min. 10 000 kg

- lisovací poměr:							min. 1:6

- systém vykládky - vytlačení zadní štítem

- vytlačovací štít vedený v bocích sběrného kontejneru nástavby dvěma vodícími profily vystupujícími do vnitřku sběrné nádrže ve výšce min 100 mm od nejnižšího bodu dna nástavby

- dno sběrného kontejneru nástavby v podélném pohledu ve střední části ploché se zaoblením ke stěnám

- objem sběrné vany:							min 2 m3

- oblé boky i střecha nástavby

- provedení nástavby se zadními vraty pro montáž univerzálního vyklapěče

- veškeré válce ovládající lisovací zařízení (lisovací i nosné desky) uvnitř nakládací vany zadního lisovacího dílu nástavby

- hydraulické válce pro zvedání zadního lisovacího dílu nástavby umístěny na bocích nástavby

- ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím současně jako monitor zpětné kamery

- vypouštěcí ventil min 2“ na dně lisovací vany a v přední části za kabinou

- tloušťka plechu dna lisovací vany:					min 10 mm

- 2 zátěžové stupačky v zadní části nástavby

- systém elektronického řízení nástavby

- ruční centrální mazání

- dvě světla vně lisovacího prostoru v zadní části nástavby a jedno světlo uvnitř násypky

- barva nástavby bílá RAL 9010

Obchodní vážící zařízení

- pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu

- certifikované – obchodní měřidlo – výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci

- náklonoměr zamezující chybě při vážení vozidla v extrémním terénu

- tiskárna pro tisk vážních lístků v kabině vozidla s možností za provozu provádět průběžná vážení včetně tisku dokladů nebo denního souhrnu

- vážící zařízení splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3. třídě přesnosti

Vyklapěč

- univerzální dělený vyklápěč

- ovládání pákami na levé i pravé straně

- pro nádoby od 110 do 1 100 l

- zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami

- pojištění proti přetížení nádob

- připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby

- připevnění na nástavbu dle DIN 30 731

- barva vyklapěče bílá RAL 9010

Vozidlo musí fungovat jako samostatný celek. To znamená, že nástavba musí fungovat s podvozkem jako celek. Vozidlo musí splňovat vše pro přihlášení pro provoz na pozemních komunikacích!