B L I Ž Š Í   T E C H N I C K É

P O D M Í N K Y   A   S P E C I F I K A C E

P Ř E D M Ě T U   V E Ř E J N É   Z A K Á Z K Y

Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 53 zákona s názvem:

„Dodávka nádob na tříděný odpad“

Nádoby na tříděný odpad - plastové - objem 240 litrů

Výrobce / model:

Nabídková cena:      ,- Kč bez DPH za kus

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Nabízené řešení (Dodavatel / účastník uvede konkrétní hodnotu / specifikaci / popis k požadovanému parametru - pouze ve výjimečných a jednoznačných případech uvedeno ANO / NE) |
| --- | --- |
| Objem nádoby min. 240 litrů |  |
| Nádoba musí odpovídat normě EN 840 |  |
| Barva těla nádoby - černá |  |
| Barva víka nádoby - černá |  |
| Víko s prolisem pro vyšší pevnost |  |
| Madlo na víku nádoby po celé čelní hraně víka nádoby a po bočních stranách z důvodu pohodlného otevírání |  |
| Čep víka nádoby vybaven zarážkou pro snadné odcvaknutí a zpětné nasazení při výměně víka bez poškození čepu |  |
| V přední části víka centrálně prostor pro uchycení jednoho středového barevného klipu |  |
| Min. rozměr klipu 50x220 mm |  |
| Min. souhrnná plocha klipu 110 cm2 |  |
| Barva klipu žlutá nebo modrá dle druhu odpadu |  |
| Potisk klipu textem tříděného odpadu o minimální výšce písma 25 mm pro papír nebo plast |  |
| Uchycení klipu nacvaknutím bez potřeby vrtání |  |
| Materiál vysoko hustotní polyetylen (HDPE) - nádoba i klip |  |
| Odolnost vůči chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům včetně UV záření |  |
| Min. tloušťka stěny nádoby 2,9 mm |  |
| Min. tloušťka víka 2,85 mm |  |
| Prázdná hmotnost nádoby bez osy a kol max. 7,81 kg |  |
| Nádoba se 2 kolečky o průměru min. 200 mm |  |
| Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček) |  |
| Osa koleček ukotvena minimálně šesti samostatnými body (průvlaky) |  |
| Kola zapuštěna rovnoměrně s tělem nádoby |  |
| Certifikace RAL GZ 951/1 (dodavatel / účastník předloží certifikát jako součást nabídky) |  |
| Oficiální pečeť RAL GZ 951/1 trvale vyražena na nádobě i víku |  |
| Vnitřní stěny nádoby hladké |  |
| Předlisovaná prohlubeň ve spodní části zadní strany nádoby pro usnadnění manipulace |  |
| Dostupnost náhradních dílů (čepy, víka, kolečka, apod.) po dobu životnosti nádoby alespoň 60 měsíců |  |
| Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla |  |
| Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby |  |
| Vyražení loga „Nymburk“ v bílé barvě raznicí do 10 cm, konkrétní velikost a motiv bude dodán |  |
| Ostatní (dodavatel / účastník může doplnit další parametry) |  |