| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |
| IČO/DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ05/2022 |
| Bipolární resektoskop pro gynekologii Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Požadované technické parametry: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Resektoskop pro resekci v solném roztoku |  |  |
| Pracovní délka 190 mm |  |  |
| Vnější průměr pláště 8,5 mm |  |  |
| Keramická ochrana distálního konce endoresektoskopu pro ochranu vůči termálnímu poškození tkáně |  |  |
| Nástroj umožňující jednoduché sestavování/rozkládání pomocí automatických zámků (řešení bez použití manuálního uzamykání nebo šroubování) |  |  |
| Zpětná kompatibilita s dříve pořízenými resektoskopy Olympus |  |  |
| Zpětná kompatibilita s elektrokoagulační jednotkou na pracovišti ESG-400 |  |  |
| Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká) |  |  |
| Možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku |  |  |
| Možnost připojení vaporizační oválné elektrody |  |  |
| Možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt |  |  |
| Možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé) |  |  |
| Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody |  |  |
| Veškeré nabízené součásti nástroje musí být sterilizovatelné v parním sterilizátoru (autokláv 134°C) |  |  |

| Součástí dodávky: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1ks optika 30°, 4 mm, HD, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná |  |  |
| 1ks světlovodný kabel pro připojení do stávajícího zdroje světla, pr. 2,8 mm, délka 3 m |  |  |
| 1 ks dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru |  |  |
| 1 ks pasivní pracovní element |  |  |
| 1 ks bipolární vysokofrekvenční kabel pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce, délka min. 4 m |  |  |
| 1 ks sterilizační kontejner s víkem a vnitřním pořadačem pro uložení kompletní nabízené sady |  |  |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: