TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| DNS03-06 Modernizace suterénu pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o. Interní číslo: DNS03-VZ06/2021 |  |  |  |

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) s názvem "DNS03-06 Modernizace suterénu pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o." je provedení stavebních prací 
a realizace oprav prostor suterénu pavilonu A, a to oprava WC, úklidových místností a skladu infuzních roztoků v následujícím rozsahu:

Úklidová místnost A - 015

Jedná se o opravu povrchu stěn, oprava ZTI, případně výměna, demontáž stávajícího obkladu na jedné stěně a montáž nového obkladu do výše 2,1 m, začištění omítek stěn a stropu, výměna umyvadla, výměna výlevky, oprava ZTI okolí umyvadla, zednické zapravení, penetrace podkladu, sádrová stěrka a broušení stěrky, penetrace pod malbu, 2x výmalba (bílá barva), obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní (odstranění starého nátěru).

WC gastroskopie A - 016

Jedná se o opravu nevyhovujícího, odpadávajícího obkladu stěn, oprava ZTI, případně výměna, demontáž stávajícího obkladu a montáž obkladu do výše 2,1 m, začištění omítek, stropu, výměna umyvadla, výměna WC, oprava ZTI okolí umyvadla a WC, zednické zapravení, penetrace podkladu, sádrová stěrka a broušení stěrky, penetrace pod malbu, 2x výmalba (bílá barva), výměna zárubně.

WC gynekologická ambulance A - 017

Jedná se o opravu nevyhovujícího odpadávajícího obkladu stěn, demontáž stávajícího obkladu a montáž nového obkladu do výše 2,1 m, odstranění starého podkladu, úprava povrchu pod keramický obklad, oprava rozvodu ZTI, výměna ZTI, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající keramické dlažby, oprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka  keramické dlažby, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Sklad infuzních roztoků A-018

Jedná se o opravu nevyhovujícího prostor, oprava omítky, odstranění starého podkladu, úprava povrchu, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající keramické dlažby, odstranění odtokového kanálku oprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka keramické dlažby, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, odstranění radiátoru, oprava elektroinstalace (zásuvky).

Úklidová místnost A - 019

- Jedná se o opravu nevyhovujícího povrchu stěn, úpravu stávající příčky - propojení s A-020, odstranění starého podkladu, úprava povrchu zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající keramické dlažby,  úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka keramické dlažby, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Úklidová místnost A - 020

Jedná se o opravu nevyhovujícího povrchu stěn, úpravu stávající příčky - propojení s A-019, odstranění nefunkčního WC, zaslepení rozvodů ZTI, oprava povrchu stěn, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající keramické dlažby, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka keramické dlažby, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

WC  rehabilitace A - 032

Jedná se o opravu nevyhovujícího, odpadávajícího obkladu stěn, demontáž stávajícího obkladu a montáž obkladu do výše 2,1 m, odstranění starého podkladu, úprava povrchu pod keramický obklad, výměna ZTI, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu,  2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající keramické dlažby, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka  keramické dlažby, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.