TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| DNS03-09 Modernizace ambulancí GPO a gastroenterologie Nemocnice Nymburk s.r.o. Interní číslo: DNS03-VZ09/2021 |  |  |  |

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) s názvem "DNS09-09 Modernizace ambulancí GPO a gastroenterologie Nemocnice Nymburk s.r.o." je provedení stavebních prací a realizace oprav suterénu pavilonu A, a to oprava ambulancí gynekologicko-porodnického oddělení a ambulancí gastroenterologického oddělení v následujícím rozsahu:

- Ambulance GPO pavilon A-004 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií.

- Ambulance ultrazvuk GPO pavilon A-005 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

- Ambulance příjmová GPO pavilon A-006 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, odstranění starého keramického obkladu, výměna keramického obkladu,  oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií.

- Ambulance gastro pavilon A-007 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

- Ambulance gastro pavilon A-009 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

- Ambulance gastro vyšetřovna pavilon A-010 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, odstranění starého keramického obkladu, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

- Ambulance gastro dezinfekce pavilon A-011 - oprava

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií, instalace odtahu nad umyvadlem.