Příloha č. 2 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk, s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |
| Název zakázky: |  |  |
| DNS03-12 Obnova prostor pro rehabilitační oddělení v 1.NP pavilonu O Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
|  | Evidenční číslo: DNS03-VZ12/2021 |  |

Účel a předmět:

Předmětem veřejné zakázky je obnova prostor rehabilitace v 1.NP pavilonu O.

Účelem této akce bude obnova vnitřních prostor (povrchové, dělící konstrukce a technika vnitřního prostředí) včetně lokální obnovy obvodového pláště.

Stavební a technické řešení:

V nevyhovujícím technickém stavu jsou povrchové úpravy všech konstrukcí včetně podkladních vrstev. Dále bude nutné vyměnit veškeré instalace techniky vnitřního prostředí.

Dojde ke kompletní výměně dělících konstrukcí hygienického zázemí a denní místnosti.

- Elektroléčba

Dojde k výměně vstupních dveří z hlavní vstupní haly polikliniky za plnou stěnu. Jedná se o obnovu stěnových konstrukcí. Dotčená stěna s travertinovým obkladem, kde byl vložen nepůvodní dveřní otvor musí být po zapravení kompletně celá vyštukována a vymalována přes kamenný obklad.

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami včetně stropního podhledu.

V místnosti bude provedena kompletní výměna elektroinstalace. Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro jedno kancelářské místo (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN).

Každé lůžko v elektroléčbě bude mít dvě samostatně jištěné silnoproudé zásuvky a jednu LAN zásuvku. Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Dojde k výměně ZTI včetně zařizovacích prvků. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

Bude provedena renovace teplovodních radiátorů.

Bude vyměněno antistatické PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev 
a uzemnění. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Tělocvična 1, 2, 3, 5

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní. Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro jedno kancelářské místo (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN) Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Dojde k výměně ZTI včetně zařizovacích prvků. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Tělocvična 4

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami včetně stropního podhledu.

Bude provedeno obnovení pórobetonové příčky tl. 100 mm mezi tělocvičnou 03 a 04.

Dojde k úpravě dveří vč. zárubně mezi tělocvičnou 04 a tělocvičnou 05.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní.

Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro jedno kancelářské místo (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN) Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Dojde k výměně ZTI vč. zařizovacích prvků. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Tělocvična děti

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

Bude upravena dělící pórobetonová příčka tl. 100 mm mezi tělocvičnou a skladem.

Dojde k úpravě dveří vč.  zárubně mezi tělocvičnou a skladem. Budou osazeny dveře posuvné na stěně.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní.

Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro jedno kancelářské místo (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN) Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Dojde k výměně ZTI vč. zařizovacích prvků. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Laser

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní. Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro jedno kancelářské místo (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN).

Technologie laseru bude mít dvě samostatně jištěné silnoproudé zásuvky a jednu LAN zásuvku. Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Bude provedena renovace teplovodních radiátorů.

Dojde k výměně ZTI včetně zařizovacích prvků. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

Bude vyměněno antistatické PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev 
a uzemnění. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

Místnost laseru bude mít strojní chlazení pomocí split jednotky umístěné na fasádě objektu. Na okenní ploše bude nalepena speciální folie, která zamezí reflexi povrchu skla.

Laser bude mít přiveden přívod vzduchu z exteriéru.

- Sklad 1

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

Bude upraven dveřní otvor do nosné zdi včetně osazení dveří.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní. Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře) Bude vyměněna dlažba včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden i podlahový sokl.

Dojde k demontáži ZTI včetně zařizovacích prvků.

Bude provedena renovace teplovodních radiátorů.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Sklad 2

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami včetně stropního podhledu.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní. Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře) Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden i podlahový sokl z PVC.

Dojde k demontáži ZTI vč. zařizovacích prvků.

Bude provedena renovace teplovodních radiátorů.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) včetně výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Kancelář

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní.

Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude osazena elektroinstalace pro dvě kancelářská místa (8 silnoproudých zásuvek a 2 zásuvky LAN) Vedení LAN bude do 3NP – centrální server.

Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden 
i podlahový sokl z PVC.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) včetně výměny kazetového podhledu.

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní a výmalba prostor. Budou vyměněny okenní parapety.

- Denní místnost

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami vč. stropního podhledu.

Bude vyměněna dveřní výplň do exteriéru za vyzdívku včetně ETICS.

Bude upravena příčka mezi chodbou a denní místností včetně dveří.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace vč. demontáže původní.

Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře).

Bude vyměněno PVC včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden 
i podlahový sokl z PVC.

Dojde k výměně ZTI vč. zařizovacích prvků (kuchyňka obsahující dřez a myčku). Stěna za kuchyňskou linkou bude obložena do výšky 1,8m keramickým obkladem za stávající degradovaný.

Budou obnoveny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Budou vyměněny okenní parapety.

Bude provedena výměna čajové kuchyňky včetně digestoře s odvětráváním na fasádu.

- Sociální zázemí

Budou upraveny stávající dělící konstrukce.

Budou vyměněny povrchové úpravy s podkladními vrstvami včetně stropního podhledu.

V místnosti bude provedena výměna elektroinstalace včetně demontáže původní.

Budou vyměněny kompletační el. prvky a svítidla (vč. nouzových nad vstupní dveře). Bude položena nová dlažba včetně všech technologicky souvisejících podkladních vrstev. Bude proveden 
i podlahový sokl.

Dojde k výměně ZTI včetně nových zařizovacích prvků (4 x WC včetně předsíněk).

Bude provedeno přeložení teplovodního potrubí. Stěny všech místností budou obloženy do výšky 2,0m keramickým obkladem namísto stávajících degradovaných.

Budou vyměněny povrchové úpravy stěn (vyštukovaný povrch a výmalba za keramický obklad) vč. výměny kazetového podhledu.

Vyměněné dveře budou opatřeny WC zámkem

Bude proveden nátěr původních ocelových zárubní. Budou vyměněny okenní parapety.

- Chodba

Bude demontován stávající dveřní portál do zádveří v chodbě a vstupní portál do exteriéru. Okolní povrchy budou zednicky opraveny.

Portál do exteriéru bude vyměněn za plastový v původním členění.

Boudou vyměněny jedny dveře v chodbě za jiné ve směru úniku. Lokálně bude obnovena dlažba a omítky.

Budou vyměněny tři přenosné hasicí přístroje včetně revize. Budou vyměněny nouzová svítidla 
a značení únikového východu. Bude vyměněn EL rozvaděč pro celý provoz včetně revize.

Budou obnoveny tři vestavné skříně. Bude obnoven nátěr stávající ocelové zárubně. Vstupní dveře do celého prostoru budou nově natřeny. V prostoru před vstupními dveřmi bude upraven vyvolávací systém, který bude zakončen v kanceláři.

- Úklidová místnost

Na centrální chodbě bude obnovena úklidová místnost. Bude vyměněna výlevka včetně nevyhovujících rozvodů ZTI. Ty musejí být zřízeny v 1PP. Za zařizovacím předmětem bude obložen pás š.1,5m a výšky 1,8m keramickým obkladem.

- Dokladová část

Součástí díla budou i veškeré revize, tlakové zkoušky a protokoly měření. Současně budou doloženy protokoly o likvidaci odpadů ze skládek a dokumentace skutečného provedení.