Příloha č. 3

Tesařská oprava hlavní a boční krov

Bourání:

| č. | položka | výměra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozkrytí střešního pláště | 580 m2 |
| 2 | Demontáž laťování | 2320 m |
| 3 | Vyřezání trámů | 166 bm |
| 4 | Demontáž prkenného bednění a prkenných štítů | 680 m2 |
| 5 | Odstranění stavební sutě | 13,5 t |
| 6 | Demontáž nadatikového žlabu | 18 bm |
| 7 | Bourání komínu |  |

Oprava krovu a střešního pláště:

| č. | položka | výměra |
| --- | --- | --- |
| 8 | Tesařská oprava krovu | 6 m3 , 245 bm |
| 9 | Položení prkenného bednění | 580 m2 |
| 10 | Přesun vazného trámu a sloupků se vzpěrami |  |
| 11 | Dřevěná šindel kladená dvojitě (smrková štípaná) | 1160 m2 (již dvojitě plocha) |
| 12 | Střešní lať 6 x 4 cm | 2500 bm |
| 13 | Spojovací materiál |  |
| 14 | Zednická oprava a doplnění zdiva koruny zdi | 6,4 m3, cca 16 m římsy a otvory ve zdivu u atiky |
| 15 | hromosvod |  |
| 16 | Hromosvod min. 4 svody |  |
| 17 | Zednická oprava a dozdění komína |  |
| 18 | Výlez do šindelové krytiny 3 ks ke komínům |  |
| 19 | Celoplošné očištění krovu – mechanické | 390 m2 |
| 20 | Chemické ošetření spodní paty krovu a horní plochy krokví lihovým prostředkem | 255 m2 |
| 21 | Napuštění (nátěr) dřevěné šindele | 1160 m2 |
| 22 | Zednická oprava fasád pro oplechování |  |
| 23 | Přesuny hmot | 27 t |
| 24 | 3 ks volských ok do střechy |  |
| 25 | Truhlářské konstrukce prkenné opláštění štítů s přelištováním | 110 m2 |
| 26 | Oplechování kolem okolních konstrukcí | 60 bm |
| 27 | Oplechování kolem komínů | 3 ks – 12 bm |
| 28 | Klempířské konstrukce nadatikového žlabu | 18 bm |
| 29 | Pomocné konstrukce |  |
| 30 | lešení |  |
| 31 | Zařízení staveniště | Kpl |

Výkaz výměr materiálu

-při rozkrytí konstrukcí se musí aktualizovat a upřesnit

Tesařská oprava krovu – výkaz výměr a nastavených prvků

Tesařská výměna:

Smrkové řezivo jakosti S10, proschlé

Profily se přesně oměří dle skutečných rozměrů nastavovaných prvků. Řezivo bude hoblované a hrany strženy pořízem aby navazovaly na původní prvek

| č. | Položka | Profil (cm) | Délka (m) | Počet kusů | Kubatura (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vazný trám | 22/24 | 1,8 | 3 | 0,28 |
|  |  |  | 4 | 2 | 0,42 |
|  |  |  | 5,5 | 2 | 0,58 |
| 2 | Krokev úžlabí | 14/18 | 6 | 2 | 0,3 |
| 3 | Krokev šift úžlabí | 12/16 | 5 | 2 | 0,19 |
|  |  |  | 4 | 2 | 0,15 |
|  |  |  | 3 | 2 | 0,12 |
| 4 | Krokev | 14/16 | 6 | 1 | 0,14 |
|  |  |  | 4 | 3 | 0,27 |
|  |  |  | 2 | 15 | 0.64 |
| 5 | Hambalek | 14/14 | 3 | 4 | 0,24 |
|  |  |  | 2 | 7 | 0,27 |
| 6 | Vaznice | 16/18 | 4 | 3 | 0,35 |
| 7 | Sloupek | 14/14 | 4 | 4 | 0,31 |
|  |  | 12/12 | 4 | 4 | 0,23 |
| 8 | Šikmá vzpěra | 12/14 | 4 | 6 | 0,41 |
| 9 | Výměna | 18/20 | 4 | 2 | 0,29 |
| 10 | Námětek | 10/12 | 1,5 | 32 | 0,58 |
| Celkem |  |  |  |  | 5,98 |

Prkenné štíty:

Modřínové řezivo jakosti S10, proschlé

Řezivo bude hoblované. Lišty zkosené hrany z přední strany.

| č. | Položka | Profil (cm) | Délka (m) | Počet kusů | Kubatura (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Prho do štítu | 3/22 | 4 | 160 | 3,7 |
| 12 | Lišty | 2/5 | 4 | 160 | 0,56 |
| Celkem |  |  |  |  | 4,26 |

Záklopové konstrukce žlabu a prkenné bednění:

Smrkové řezivo jakosti S10, proschlé

| č. | Položka | Tlouštka (cm) | Délka (m) | Plocha (m2) | Kubatura (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Prkenné bednění | 2,4 | 4 | 580 | 13,92 |
| 14 | Výdřeva žlabu | 4 | 4 | 20 | 0,8 |
| 15 | Pomocné fošny | 4 | 4 | 10 | 0,4 |
| Celkem |  |  |  |  | 15,12 |

Dubové vložky a kolíky:

Dubové řezivo truhlářské, proschlé

| č. | Položka | Tlouštka (cm) | Délka (m) | Plocha (m2) | Kubatura (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Fošna dubová | 5 | 4 | 4 | 0,2 |
| 17 | Prkno na kolíky | 3 | 4 | 3 | 0,09 |
| Celkem |  |  |  |  | 0,29 |

Klempířské výrobky :

Materiál CU tl. 0,5mm

| č. | Položka | Délka (m) | Počet kusů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Atikový žlab | 12 | 1 |  |
| 19 | Kotlík atikového žlabu | kpl | 1 |  |
| 20 | Oplechování hradby | klp | Plocha 30 m2 |  |
| 21 | Oplechování komínů | 5 | 3 |  |
| 22 | Oplechování kaplanky a stítů | 30 | 1 |  |
| 23 | Odvětrací komínek | klp | 2 |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Krytina :

Smrkové nebo jedlolé štípané šindele kladená dvojitě na latích a kontralatích.

Před demontáží budou šindele napuštěny napouštěcí fermeží nebo obdobnou napouštěcí látkou

| č. | Položka | Plocha (m2) | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Štípaná šindel | 1160 | Plocha již počítána dvojitě |
| 25 | Pojistná fólie | 580 | Min gramáž 120 g/ m2 |
| 26 | Konstrukce pro volské oka | klp | 3 ks |
| 27 | Nátěr (napuštění) | kpl | 1160 m2 |
| 28 | Latě 4/6 cm | 2500 | bm |