technická specifikace Kremační pece					 příloha č. 6

- Provoz na zemní plyn

- Monobloková konstrukce

- Zařízení na mletí postkremačních zbytků

- Odběr popela v přední části pece

- Součástí zařízení bude integrované drcení kostí nebo samostatně stojící drtič, pokud bude plně provozně automatizovaný, bezúdržbový,  bez dalšího zásahu obsluhy. (tj. bez přenášení ostatků do drtiče)

- Průběh kremace plně automatický, s dálkovým ovládáním

- Ovládací panel se zobrazením základních parametrů kremace v českém jazyce

- Provozní a technická dokumentace, vč. návodů, technické podpory a servisních zásahů, bude v českém jazyce

- Systém kontroly spalování

- Garance dostupnosti náhradních dílů po dobu min. 10 let

- Schopnost provést 10 kremací denně

- Možnost výběru mezi více programy dle hmotnosti a velikosti rakve

- Zprávy o kremaci obsahující časy a spotřebu na kremační proces

- Kapacita nakládání rakve s hmotností 250 kg

- Zavážecí brána s automatickým otevíráním pro vkládání rakve do pece, v případě výpadku el. proudu možnost manuálního zavezení a zavření vrat

- Elektrické ovládání obsluhy zařízení bude se záložním mechanickým ovládáním

- Část elektro (ACU) obsluhovaných mechanických částí musí mít automatické připojení na pevnou přípojku do elektrické sítě

- Možnost přímého zásahu do parametrů řídícího systému obsluhou zařízení

- Jednotlivé bezpečnostní prvky zařízení (pece) musí být přístupné ze strany jednotlivých prvků

- Hlavní nakládací dveře s použitelnou šíří min. 960 mm

- Kremační komora primární a sekundární ze žáruvzdorných cihel, odolných vůči vysokým teplotám

- Podlaha v kremační komoře z demontovatelných desek

- Tepelná a akustická izolace dle norem EU

- Emisní limity do ovzduší dle norem EU

- Možnost vzdáleného servisu pece

- Hořák primární 300 kW

- Hořák sekundární 440 kW

- Vzduchový ventilátor pro rozvod spalovacího vzduchu

- Komín pro odvod spalin

- Spotřeba plynu do 20 m3/ kremaci

- Hlučnost - splňující požadavky dle nařízení vlády 272/2011 Sb.