TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| DNS03-07 Modernizace ambulancí pavilonů B, C Nemocnice Nymburk s.r.o. Interní číslo: DNS03-VZ07/2021 |  |  |  |

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) s názvem " DNS03-07 Modernizace ambulancí pavilonů B, C Nemocnice Nymburk s.r.o." je provedení stavebních prací a realizace oprav prostor prvního nadzemního patra pavilonu B a C, a to oprava WC, oprava denní místnosti, oprava čekárny, oprava pokladny, oprava chodby, oprava recepce a UZ ambulance 
v následujícím rozsahu:

WC dámské/pánské pacienti ambulance pavilon B - 118

Jedná se o demontáž nevyhovující obkladu stěn, montáž  obkladu do výše 2,1 m, začištění omítek stěn a stropu, demontáž stávající dlažby, obroušení povrchu, nivelace a penetrace, montáž keramické dlažby, výměna umyvadla, výměna baterie, oprava okolí umyvadla, zednické zapravení, penetrace podkladu, sádrová stěrka a broušení stěrky, penetrace pod malbu, 2x výmalba (bílá barva), výměna ocelové zárubně, nátěr zárubní, výměna dveře 70 a 80 cm včetně kování, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Oprava čekárny  B - 119 a B - 120

Jedná se o upravení otvoru pro dveře, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, opravu povrchu podlahy, demontáž stávající dlažby, obroušení povrchu, nivelace a penetrace, montáž keramické dlažby, zabroušení, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), dodávka montáž dvoukřídlých dveří (dle původních), obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Oprava denní místnost chirurgická ambulance B - 121

Jedná se o opravu nevyhovujícího povrchu stěn, demontáž stávající podlahy (linoleum), obroušení povrchu, nivelace a penetrace, úprava ZTI voda a kanalizace, obklad ke kuchyňské lince, úprava povrchu zednické zapravení, provedení výměny sprchového koutu včetně baterie, výměna umyvadla včetně baterie, penetrace pod sádrovou omítku, sádrová omítka, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Oprava pokladna B - 123

Jedná se o opravu prostor, oprava omítky, odstranění starého podkladu, úprava povrchu, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn a stropu (bílá barva), odstranění stávající povrchu podlahy, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru, oprava stávajících dveří a jejich nátěr.

Oprava chodba pavilon B - 126

Jedná se o odstranění nevyhovujícího linolea,  úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, opravu prostor, oprava omítky, odstranění starého podkladu, úprava povrchu, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn (bílá barva), výměna dveří v požárním úseku, úprava dveří (protihlukové dveře) ambulance (B-102, B-106/107, B-108, B-110, C-113), obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Oprava recepce B - 125

Jedná se o odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, broušení odstranění starého podkladu, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn (bílá barva), obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.

Oprava UZ ambulance C - 113

Jedná se o úpravu otvoru do nosného zdiva, osazení nosného překladu, osazení zárubní, montáž SDK příček včetně ocelových zárubní (kabinky), dveře včetně kování, úprava elektroinstalace včetně vypínačů, zásuvek, světel, zednické zapravení, penetrace pod sádrovou omítku, provedení sádrové omítky, zabroušení, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn do výše 2,1 m (email) od 2,1 m a stropu (bílá barva), obroušení radiátorů (odstranění starého nátěru), nátěr radiátorů.

Oprava recepce A - 117

Jedná se o odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, broušení a odstranění starého podkladu, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, výměna dveří v požárním úseku, oprava dveří (protihlukové dveře) ambulance, obroušení ocelových zárubní (odstranění starého nátěru), nátěr zárubní, osazení soklových lišt, penetrace pod malbu, 2x výmalba stěn (bílá barva), obroušení radiátoru (odstranění starého nátěru), nátěr radiátoru.