TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| DNS03-10 Oprava fasády budovy č. p. 13 |  |  |  |
|  |  | Interní číslo: DNS03-VZ10/2021 |  |

Předmětem plnění této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) s názvem „DNS03-10 Oprava fasády budovy č. p. 13“ jsou stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci opravy fasády budovy č. p. 13. Objekt je veden číslem popisným 319/13. Nachází se na pozemku p. č. 326, k. ú. Nymburk, vedle areálu Nemocnice Nymburk.

Stavba je dvoupodlažní. Stávající fasáda je řešena v provedení zateplená s maltovou omítkou, plasticita fasády je řešena horizontálními i vertikálními odskoky nosných a výplňových konstrukcí.

Materiálové řešení objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu občanských budov. Jedná se o zděný objekt.

Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vnitřní schodiště je železobetonové.

Zastřešení je provedeno plechovou krytinou.

Otvorové výplně jsou v celém objektu plastové, s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné.

Zadavatel požaduje provedení drobných stavebních prací a realizaci oprav fasády budovy č. p. 13 v tomto rozsahu:

V rámci stavebních prací dojde k odstranění betonů a stávajících betonových dlaždic po obvodu objektu, ruční výkop po obvodu objektu šíře 50 cm hloubka 0,4 m včetně začištění základů, otlučení stávající omítky na soklu, bude provedena hloubková penetrace soklu a základů, provedeno odizolování soklu pod terén 0,3m a nad terén 0,8m, instalace nopové folie, pokládka drenážního potrubí DN 100, instalace obrubníku a okapového chodníku. Demontáž a zpětná montáž hromosvodu.

Dále bude provedena oprava zateplení uliční fasády včetně nové fasádní omítky a nových klempířských prvků, natažení silikonové omítky včetně penetrace, zhotovení podhledu, provedení klempířských prací, oplechování parapetů, nové okapové žlaby a svody, oplechování atiky.

Fasáda objektu bude zateplena zateplovacím systémem s izolantem EPS 70 F tl. 120 mm. Povrchová úprava fasády bude řešena silikonovou omítkou. Nové klempířské prvky budou řešeny z lakovaného pozinku.

Vzhledem k předmětu stavebních prací není dispoziční ani provozní řešení objektu měněno.