| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ21/2022 |
| Pletysmograf pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - II. ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník uvede: - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr (sloupec B); - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C); - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec D)

| Pletysmograf značky a typu |  |  |  | ................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | D |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |  | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| 1. | 4-kanálový simultánní oscilografický pletysmograf (4 manžety) |  |  |  |  |
| 2. | 2-kanálový žilní a arteriální fotopletysmograf (2 PPG sondy) |  |  |  |  |
| 3. | Simultánní zobrazení 4 oscilografických a 2 fotopletysmografických kanálů |  |  |  |  |
| 4. | Teplotní čidla integrovaná v PPG sondách |  |  |  |  |
| 5. | Měření parametru ABI, TBI a PWI (Pulse Wave Index) |  |  |  |  |
| 6. | Arteriální měření: - PVR Pulse Volume Recording (Pneumatic Oscillography) - TOPP Tissue Optical Perfusion Pressure - OPO Optical Pulse Oscillography - OAP Optical Arterial Pressure (Toe Pressure) - Zátěžové testy - TOS Thoracic Outlet Syndrome - Raynaudův syndrom (prstová pletysmografie – měření prokrvení prstů, chladové testy – srovnání nativních hodnot s hodnotami po ochlazení) - Měření tzv. Švýcarskou metodou – oscilografie (segmentální měření při nízkém tlaku) - Oliva-Roztočil index |  |  |  |  |
| 7. | Žilní měření: D-PPG Žilní reflux / svalová pumpa – Vo, To, turniketové manžety |  |  |  |  |
| 8. | Funkčnost SW na OS Windows |  |  |  |  |
| 9. | Databáze pacientů a měření |  |  |  |  |
| 10. | Instalace programu v počítačové síti |  |  |  |  |
| 11. | Komunikace GDT pro výměnu dat mezi NIS a přístrojem |  |  |  |  |
| 12. | Možnost porovnání 2 vyšetření |  |  |  |  |
| 13. | Možnost vytisknutí výsledků |  |  |  |  |
| 14. | Možnost exportu výsledků ve formátu pdf |  |  |  |  |
| 15. | Možnost rozšíření o modul HRV |  |  |  |  |
| 16. | Možnost rozšíření o modul PWV |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: