Průvodní a technická zpráva

Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilon D

Investor : Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk

Zakázkové číslo : 19-2013

Poděbrady, leden 2014	Vypracoval : Ondřej Musil	        Schválil : Ing. Zdeněk Kubánek

Seznam:

Strana

A. Průvodní zpráva……………………………………………………………………...3-4

B. Souhrnná technická zpráva………………………………………………………....5-10

C. Situace………………………………………………………………………………….11

D. Dokladová část……………………………………………………………………..12-14

E. Zásady organizace výstavy………………………………………………………....…15

F. Dokumentace objektů……………………………………………………………...16-19

A. Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby : Stavební úpravy pavilonu D

Místo stavby : Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk

Investor : Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk

Odpovědný projektant : Ing. Zdeněk Kubánek, Cukrovarská 740/18, 290 01 Poděbrady, autorizovaný inženýr pozemních staveb (ČKAIT – 0009233)

Projektant : Ondřej Musil, Jeseniova 580, 290 01 Poděbrady

Způsob výstavby : dodavatelsky

Druh stavby : stavební úpravy

Charakteristika a účel : zdravotnické zařízení

b) Majetkové poměry k pozemkům a území

Investor se rozhodl o stavební úpravy pavilonu D. Jedná se o stavební úpravy hygienického a lůžkového zařízení v nemocnici v Nymburce. Jedná se o části budov v ul. Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk.

- c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

- Vchod do nemocničního zařízení zůstává beze změn. Napojení na přípojku vedení NN zůstává beze změn. Napojení na kanalizační řad pro splaškové vody a vodovod je také stávající.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

-

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu, jsou navrženy hmoty, materiály, konstrukce a výrobky na nichž lze získat prohlášení o shodě.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba není podmíněna z časového hlediska na žádné podmiňující stavby, a to ani z dodávky el. energie po dobu výstavby. Je nutné, aby postup prací byl konzultován s vedoucím nemocnice z důvodů nepřerušení provozu oddělení.

h) Předpokládaná lhůta výstavby

Časový rozsah výstavby se předpokládá od 12/2013 do 02/2014. Stavba obsahuje stavební úpravy hygienického zařízení a lůžkového oddělení.

- Navrhovaný plán kontrolních prohlídek stavby (dle §18 vyhl. 526/2006 Sb.)

- provádění bouracích prací

- provádění výstavby nových nenosných stěn

- provádění technického zařízení stavby

B. Souhrnná technická zpráva

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v nemocnici v Nymburce, pavilon D, ul. Boleslavská 425/9, Nymburk.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba se nachází v Nymburku, ul. Boleslavská 245/9. Jedná se o stavební úpravy hygienického a lůžkového zařízení. V nově provedených pokojích bude provedena nová kanalizace k zařizovacím předmětům, stejně tak i vodovod. Elektroinstalace budou upraveny dle nových dispozičních řešení. Pavilon D bude mít nové stoupací potrubí, kde ležatý svod splaškové kanalizace je již proveden z PVC systém KG. Stoupací vodovodní potrubí bude napojeno na stávající z FeZn přípojky. Nově budou provedeny nenosné příčky, lokálně opraveny omítky po nových instalacích (elektro, vodovod a kanalizace). Nad novými otvory budou provedeny nosné překlady z ocelových válcovaných nosníků. Na nových příčkách budou provedeny nové omítky resp. nové keramické obklady. Dále se probourá otvor v I. patře (pavilon D) mezi pavilony C a D, kde bude provedena nová rampa včetně automatických protipožárních dveří.

Konstrukční a materiálové řešení :

- Svislé konstrukce

- Stávající železobetonové konstrukce a obvodové zdivo zůstanou beze změn. Budou vybourány části stávajících cihelných příček, popřípadě otvory v nosném vnitřním zdivu a osazení nových ocelových překladů dle PD. Nové příčkové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic, popř. z plných pálených cihel.

- Vodorovné konstrukce

- Zůstávají beze změn. Stávající stoupací kanalizační a vodovodní potrubí bude demontováno a nové potrubí bude vedeno ve stejných otvorech.

- Hydroizolace

- -

- Krov

- -

- Krytina

-

- Výplně otvorů

- Zůstávají beze změn. Na pavilonu jsou stávající dřevěná zdvojená okna, která se před prováděním stavebních úprav doporučují také vyměnit za plastová, popřípadě provádět výměnu současně se stavebními úpravami.

- Podlahy

- Stávající podlahové krytiny z PVC a keramických dlažeb budou demontovány. Betonové podlahy budou dále vystěrkovány samonivelační stěrkou a poté položeny nové podlahové krytiny. Je nutné aby podlahová krytina splnila veškeré normy ČSN pro zdravotnická zařízení v jednotlivých místnostech dle jejich účelu.

- Úpravy povrchů

Vnitřní nové : budou provedeny z jemné jádrové omítky (jádrová omítka 2 mm) tl. 10 mm. Finální vrstva bude štuková omítka. Konečná povrchová úprava bude dokončena dle technologického postupu a bude provedena z vnitřní disperzní omyvatelné barvy. Nároží a exponovaná místa budou vyztužena rohovými lištami.

- Stěny v koupelně a WC budou obloženy keramickým obkladem do v. 1800 mm.

- Vnější: beze změn

- Vnitřní stávající : stávající omítky budou lokálně opraveny z vápenocementové malty, tloušťka omítky dle stávajících poměrů, předpokládaná je 25 mm. Finální vrstva bude provedena štuková. Povrchová úprava bude dokončena z vnitřní disperzní omyvatelné barvy.

- Klempířské práce

-

- Zámečnické práce

Veškeré zámečnické prvky budou opatřeny 2x základním nátěrem, a poté finálním nátěrem. Všechny nátěry budou nanášeny válečkem. Doporučují se vodou ředitelné barvy.

- Zpevněné plochy, terénní úpravy

-

Oplocení

Stávající beze změn.

- d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

- -

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury :

- -

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany

S odpadem vzniklým při stavebních pracích, dle předložené projektové dokumentace, bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákona o odpadech) a jeho prováděcích předpisů.

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stavba svým provozním charakterem vyžaduje řešení bezbariérového užívání a je navržena dle příslušných norem ČSN. Navržen je WC pro invalidy v pavilonu D. Rampa, která spojuje pavilon C a D není navržena jako invalidní z důvodů nedodržení předepsaných norem ČSN, vzhledem k neproveditelnému technickému řešení.

- h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocování a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

- Podkladem pro zpracování PD byly platné předpisy ČSN a požadavky investora.

- i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

-

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba není členěna.

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Okolí stavby nevyžaduje zvláštní ochranu před negativními účinky na provádění stavby ani po jejím dokončení. Koupelny jsou umístěny, kde je celodenní provoz, proto je nutné označení provádění stavebních prací páskou a cedulkou o provádění prací a cedulkou ,,Nepovolaným vstup zakázán“.

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce, obsažené v Zákoníku práce, vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde citované, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a 13 a zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV č. 37/86 Sb.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

2) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k jejímu zřícení, k většímu stupni přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

3) Požární bezpečnost

Vodorovné i svislé konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požární předpisy pro tento typ stavby. Evakuace osob a zvířat z objektu je umožněna dveřmi, únikové cesty zůstávají beze změn. Nově navržené automatické dveře jsou protipožární EI 45D1-SC (viz. požárně bezpečnostní řešení).

Objekt je přístupný bezpečnému zásahu jednotek požární ochrany. Požárně bezpečnostní řešení se nemění.

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavební úpravy obsahují úpravu WC pro invalidy a sprch na pavilonu D. Dále budou nové umyvadla na nově vzniklých pokojích a společné WC s umývárnou vždy pro dva pokoje (dle PD). Splaškové vody jsou odvedeny do kanalizačního řadu.

Na nově vzniklých sociálních zařízeních (umývárna + WC) bude proveden na WC keramický obklad do výšky 1,8 m a v umývárně bude proveden keramický obklad za umyvadlem. Na podlahách v sociálních zařízeních bude provedena keramická dlažba.

5) Bezpečnost při užívání

Prostory WC a sprch jsou odvětrány okny, popřípadě ventilátorem. Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy plynoucí ze záručních listů a návodů k jednotlivým spotřebičům. Prostor nových umýváren a WC budou odvětrány pomocí el. ventilátoru nad střešní rovinu v prostoru stoupacího potrubí.

6) Ochrana proti hluku

Není požadováno.

7) Úspora energie a ochrana tepla

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

-

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

-

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

S ohledem na způsob užívání stavby je navrženo bezbariérové WC a sprchový kout pro lůžko včetně dvou nových sprch na pavilonu D.

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Seizmicita, poddolování, ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou zjištěna.

10) Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem, konstrukcí a umístěním neporušuje splnění základních požadavků na ochranu obyvatelstva.

11) Inženýrské stavby

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

- Dešťová kanalizace

- Stávající beze změn.

Splašková kanalizace

Kanalizace splaškových vod je svedena do stávajícího veřejného kanalizačního řadu.

- b) zásobování vodou

Vodovod

V pavilonu D bude proveden celý nový rozvod včetně stoupacích potrubí. Stoupací potrubí na pavilonu D bude opatřeno cirkulační smyčkou teplé užitkové vody. Vnitřní rozvod vody bude proveden z plastového potrubí PPr PN 20 s izolací. Průměr jednotlivých částí větví je uveden v PD. Napojen je na místní vodovodní řad. Teplá voda bude dodávána z centrální kotelny pro ohřev TUV.

Na každém pokoji lůžkové části musí být zřízeno umyvadlo a za umyvadlem proveden obklad, popřípadě je u pokojů provedena umývárna se samostatným WC.

- c) zásobování energiemi

- Plynovod

- Není řešen

Vytápění

Zůstává beze změn.

- Elektroinstalace

Objekt bude napojen na NN stávajícího rozvodu. V nově vzniklých místnostech bude upravena elektroinstalace dle nového dispozičního řešení. U každého lůžka bude provedena lůžková rampa, osazena 1,7m nad lůžkem která obsahuje osvětlení lůžkové 1x36W a osvětlení nepřímé 1x18W. Nepřímé osvětlení bude ovládané od dveří pokoje, lůžkové osvětlení bude ovládané pomocí tahového spínače. Na rampě jsou zásuvky 230V/16A, barva zelená pro zdravotnické účely, barva hnědá pro všeobecné použití. Nad vchodovými dveřmi v každém pokoji lůžkové části bude umístěno nouzové svítidlo 230V, 11W/3 hod.. Dále bude nad každým nově zřízeným umyvadlem zřízeno světlo nástěnné ovládané vedle umyvadla. Je nutné provést přívod el. pro automatické posuvné dveře, které musí být v případě výpadku el. energie napojené na záložní zdroj.

- Osvětlení a větrání

Některé prostory jsou osvětleny a větrány přirozeně okny. Některé prostory jsou odvětrány pomocí el. ventilátoru a osvětleny umělým světlem (viz. PD).

Osvětlení bude použito denní i umělé. Bude dodržovat normu 500W/m2. Před kolaudací bude provedeno měření a sepsán protokol.

- d)    řešení dopravy

- -

- e)    povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

- -

- f)    elektronické komunikace

- V nových pokojích bude provedeno dorozumívací zařízení u každého lůžka. Dorozumívací zařízení bude bezdrátové.

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

-

C. Situace stavby

a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí

Zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1:750

D. Dokladová část

a) stanoviska a posudky :

1) Živnostenský list

2) Osvědčení o autorizaci

E. Zásady organizace výstavby

1) Technická zpráva

- a) Zařízení staveniště a uložení materiálů bude ve stávajících prostorách v přízemí objektu, popřípadě ve dvoře nemocnice. Stavební materiál bude oplocen a označen výstražnými cedulkami. Příjezd na staveniště bude zajištěn stávajícím vjezdem z přilehlé místní komunikace.

b) Výstavba se nedotkne významných sítí technické infrastruktury.

- c) Jako staveništní voda bude používána ze stávajícího vodovodního řadu v jednotlivých pokojích. Staveniště je již napojeno na stávající rozvody NN nemocnice.

d) Staveniště bude na vstupech opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.

e) Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.

Zástupce nemocnice vyčlení místnost, kde bude skladován stavební materiál.

- g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.

- -

h) Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde citované, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a 13 a zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV č. 37/86 Sb.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

i) S odpadem vzniklým při stavebních pracích, dle předložené projektové dokumentace, bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákona o odpadech) a jeho prováděcích předpisů.

- j) Orientační lhůta výstavby: 11/2013 - 04/2014

F. Dokumentace objektů

1) Pozemní (stavební objekty)

1.1) Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1)Technická zpráva

a) Účel objektu :

- stavební úpravy lůžkové části, hygienického zařízení, denních místností a pokojů sester a lékařů

b) Architektonické řešení:

- stavební úpravy spočívají ve stavebních úpravách z předělání některých místností, které změnily smysl užívání, některé místnosti zachovávají smysl užívání, ale jsou stavebně upraveny. Architektonický vzhled z exteriérové strany zůstane beze změn.

Funkční řešení :

Předělání hygienického zařízení, změna užívání jednotlivých místností lůžkové části a denních místností sester a lékařů

Vegetační úpravy okolí objektu :

-

Přístupy na užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

V pavilonu D je vyřešeno bezbariérové WC, dle příslušných norem ČSN a sprchový kout pro lůžko.

c) Kapacity :

1) Pavilon D, přízemí – interní oddělení lůžková část

17 lůžek (1 pacient min. 5 m2)

2) Pavilon D, I. patro – interní oddělení lůžková část

18 lůžek (1 pacient min. 5 m2)

3) Pavilon D, II. patro – interní oddělení lůžková část

7 lůžek (1 pacient min. 5 m2)

6 lůžek akutní lůžkové péče (1 pacient min. 9 m2)

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Základy, nosné zdivo a stropní konstrukce jsou beze změn. Nově provedené otvory do nosného zdiva budou překlenuty ocelovými válcovanými nosníky a poté vybourány (jednotlivé výpisy překladů viz. PD). Stávající nenosné příčky budou odbourány a odvezeny na skládku. Nové příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic P2-500 tl. 100 mm, 150 mm a 250 mm. Nová rampa mezi pavilony C a D bude provedena z ocelových válcovaných nosníků U 180 mm, zespod zašalovány a zabetonovány betonem s KARI sítí. Minimální uložení U profilu na nosném zdivu je 250 mm, na druhém konci je proti posunutí zajištěn ocelovým válcovaným L profilem, který je přišroubován závitovou tyčí na chemickou kotvu do stropní ŽB konstrukce. Nad nenosným zdivem jsou použity systémové pórobetonové překlady P4,4-600, popř. z ocelových nosníků I a U profilů (viz. PD).

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní

-

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

-

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Vlastní objekt a jeho užívání nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Nové dispoziční řešení nebude mít vliv na dopravní řešení všech pavilonů.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

-

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba splňuje doporučení všech českých platných norem.

1.2) Stavebně konstrukční část

1.2.1) Technická zpráva

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

-

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Výkopy

-

Základy

Základové konstrukce jsou beze změn.

Obvodové zdivo

Obvodové nosné zdivo zůstává beze změn, pouze budou ve vnitřních nosných zdech vybourány otvory pro nové průchody a dveřní výplně (viz. PD). Nad otvory jsou provedeny překlady z ocelových válcovaných nosníků (druh a délka viz. PD – Nový stav).

Překlady

Nad nově vzniklými otvory v nosném zdivu jsou použity ocelové válcované nosníky, nad nenosným zdivem jsou použity pórobetonové překlady, resp. překlady z ocelových nosníků (výpis jednotlivých překladů a jejich složení viz. PD).

Příčky

Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic P2-500, v tl. 100 mm, 150 mm a 250 mm. Veškeré pórobetonové tvárnice se lepí na tenkovrstvou zdící maltu, dle doporučení výrobce.

Omítky a malby

Malby vnitřních stěn budou provedeny z disperzní omyvatelné barvy. Barevné provedení bude bílé.

Obklady stěn - keramické

Keramické obklady se provádí lepením lepidla pro obklad na omítnutý a zpenetrovaný podklad.

Keramické obklady budou bílé barvy, maloformátové.

Nové obklady se provedou na nově provedených sociálních zařízeních a ve sprchách. Za každým novým umyvadlem na pokojích v lůžkové části se provede keramický obklad.

Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové

Dlažby se provádí po montáží ocelových zárubní dveří a po obkladech stěn.

Keramické dlažby jsou v malém a velkém formátu různé tloušťky. Barevné provedení keramických dlažeb bude bílé. Keramické dlažby musí být použité dle požadavků ČSN a všech norem pro zdravotnické zařízení. Stará podlahová krytina se odstraní, betonový podklad bude zpenetrován a bude provedena vyrovnávací samonivelační stěrka v tl. do 5 mm. Poté bude naistalována krytina z keramické dlažby, která bude lepena na speciální lepidlo pro keramické dlažby.

Podlahy dřevěné a laminované

Ostatní podlahové krytiny budou z PVC, které se lepí na speciální lepidlo pro podlahové krytiny z PVC. Je nutné, aby splňovali normy ČSN pro zdravotnické zařízení. Před montáží je nutné, aby výrobce doložil certifikáty splňující normy, které budou součástí kolaudačního řízení.

Nové podlahy budou instalovány na pavilonu D. Stará podlahová krytina se odstraní, betonový podklad bude zpenetrován a bude provedena vyrovnávací samonivelační stěrka v tl. do 5 mm. Poté bude naistalována krytina z PVC, která bude lepena na speciální lepidlo pro podlahové krytiny.

Okna a vnitřní  parapety

Stávající beze změn. Na pavilonu D se doporučuje provést také výměnu stávajících dřevěných zdvojených oken za plastová s izolačním dvojsklem. Doporučuje se provést výměnu oken před, nebo během provádění stavebních úprav.

Vnitřní dveře

Nové vnitřní dveře budou použity bílé dřevotřískové poplastované, osazené do ocelové zárubně.

Zámečnické práce

Soustřeďují se zejména na :

1) průvětrník na WC

2) pomocné kotevní prvky

3) nátěr ocelových zárubní

4) překlady z ocelových válcovaných nosníků

5) výroba nosné konstrukce ocelové rampy v pavilonu D

Kvalita úprav povrchu je rozhodná pro finální použití výrobku.

Natěračské práce

Kovové konstrukce budou opatřeny 2x základním nátěrem, pohledové prvky budou opatřeny finálním nátěrem 2x. Používají se vodou ředitelné barvy.

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, případně sousední stavby

-

1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Samostatná příloha k tomuto projektu.

1.4 Technika prostředí staveb

Samostatná příloha k projektu.

Poděbrady, leden 2014	Vypracoval : Ondřej Musil	        Schválil : Ing. Zdeněk Kubánek