TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ27/2023 |  |
|  | Název zakázky: Dodávka artroskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |  |

### Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

- Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kompletní artroskopické sestavy včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním a pozáručním období.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Artroskopická věž |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDICÍNSKÝ 4K MONITOR |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
|  | MDE certifikace |  |  |  |  |  |
|  | Úhlopříčka min. 31“ |  |  |  |  |  |
|  | Rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů |  |  |  |  |  |
|  | Svítivost min. 450 cd/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |  |  |
|  | Pozorovací úhel min. 178°/178° |  |  |  |  |  |
|  | Vstupy minimálně: HDMI, Display Port, DVI, SDI 3G |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy minimálně: Display Port, DVI, SDI 3G |  |  |  |  |  |
|  | Umístění monitoru na vozíku s ostatními přístroji na polohovatelném rameni s možností pozicování do všech směrů |  |  |  |  |  |
|  | INTEGROVANÁ KAMERA vč. SVĚTLA A ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Uchazeč může nabídnout i separátní řešení přístrojů |  |  |  |  |  |
|  | 4K kamerová jednotka s celým průběhem zpracování obrazu v rozlišení min. 3840 x 2160 px |  |  |  |  |  |
|  | Ovládání integrované kamerové jednotky pomocí tlačítek na předním panelu jednotky a pomocí připojeného tabletu |  |  |  |  |  |
|  | Minimálně 2 video výstupy ve 4K rozlišení pro připojení monitorů pomocí alespoň jednoho z následujících rozhraní: DisplayPort, DVI, HDMI nebo SDI |  |  |  |  |  |
|  | Možnost vytvořit přednastavení pro jednotlivé zákroky |  |  |  |  |  |
|  | Možnost vytvořit přednastavení pro jednotlivé operatéry |  |  |  |  |  |
|  | Možnosti dodatečného zpracování obrazu pro ortopedické aplikace |  |  |  |  |  |
|  | Možnost přímo otočit nebo zrcadlit obraz z jednotky nebo volbou na 4K monitoru |  |  |  |  |  |
|  | Možnost vyvážení bílé přímo na zařízení, na kamerové hlavě, případně z tabletu |  |  |  |  |  |
|  | Vstupy minimálně: Composite, Ethernet Port |  |  |  |  |  |
|  | Výstupy minimálně: Display Port, HD-SDI a 3G HD-SDI |  |  |  |  |  |
|  | ZDROJ SVĚTLA |  | Značka a typ: |  |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Automatické řízení světelného výkonu |  |  |  |  |  |
|  | LED technologie |  |  |  |  |  |
|  | Životnost min. 30000 provozních hodin |  |  |  |  |  |
|  | Výkon adekvátní k 300W Xenon |  |  |  |  |  |
|  | Integrovaná karuselová redukce pro různé světlovodné kabely (alespoň třech výrobců) |  |  |  |  |  |
|  | Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu |  |  |  |  |  |
|  | Ovládací tablet |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Velikost min. 10 palce |  |  |  |  |  |
|  | Rozlišení obrazovky min. 1200x1920 pixelů |  |  |  |  |  |
|  | Typ dotykového displeje – LCD kapacitní |  |  |  |  |  |
|  | Připojení k integrované jednotce USB nebo bezdrátově |  |  |  |  |  |
|  | ZÁZNAMOVÉ A ARCHIVAČNÍ FUNKCE |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Možnost nahrávání videa a fotografií |  |  |  |  |  |
|  | Možnost nastavení fotografování a natáčení videa přímo z tlačítek kamerové hlavy |  |  |  |  |  |
|  | Možnost nastavení fotografování a natáčení videa přímo z připojeného tabletu nebo tlačítky na integrované kamerové jednotce |  |  |  |  |  |
|  | Možnost exportovat foto a video po zákroku přímo na USB disk |  |  |  |  |  |
|  | Exportovaná data budou ve struktuře identifikované dle pacientova ID |  |  |  |  |  |
|  | Kapacita interního SSD HDD min. 128 GB s možností rozšíření o externí paměť přes USB |  |  |  |  |  |
|  | Možnost zadávat pacientská data přímo na ovládacím tabletu |  |  |  |  |  |
|  | Ethernet port pro připojení do nemocniční sítě včetně kabelu (délka min. 7 m) |  |  |  |  |  |
|  | Posílání dat do PACS automaticky po operaci nebo skrze ovládací tablet |  |  |  |  |  |
|  | KAMEROVÁ HLAVA (2 ks) |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | 3 čipová CMOS kamerová hlava |  |  |  |  |  |
|  | Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px |  |  |  |  |  |
|  | Digitální zoom až do 1,5x |  |  |  |  |  |
|  | Integrovaný očnicový adaptér |  |  |  |  |  |
|  | Minimálně 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí (různé funkce při pouhém stisknutí či dlouhém podržení stisku tlačítka) |  |  |  |  |  |
|  | Počet nastavitelných funkcí min. 10 |  |  |  |  |  |
|  | Autoklávovatelná do 134° |  |  |  |  |  |
|  | ARTROSKOPICKÉ OPTIKY |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | 6 ks Artroskopická optika 30°, průměr 4 mm, autoklávovatelná do 134 °C |  |  |  |  |  |
|  | 1 ks Artroskopická optika 70°, průměr 4 mm, autoklávovatelná do 134 °C |  |  |  |  |  |
|  | 3 ks Plášť se zavaděčem pro 4 mm optiku, autoklávovatelný do 134 °C, jednocestný ventil |  |  |  |  |  |
|  | 4 ks Plášť se zavaděčem pro 4 mm optiku, autoklávovatelný do 134 °C, dvoucestný ventil |  |  |  |  |  |
|  | 7 ks Světlovod min. 2,5 m, autoklávovatelný do 134 °C |  |  |  |  |  |
|  | 7 ks Sterilizační kontejner pro optiky se světlovodem |  |  |  |  |  |
|  | Neoddělitelná, nešroubovaná očnice z optiky |  |  |  |  |  |
|  | ORTOPEDICKÁ ELEKTROKOAGULAČNÍ JEDNOTKA |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Ovládání funkcí prostřednictvím dotykového displeje nebo tlačítky na konzoli |  |  |  |  |  |
|  | Bipolární vaporizace |  |  |  |  |  |
|  | Bipolární koagulace |  |  |  |  |  |
|  | Ovládání pomocí tlačítek na elektrodě nebo nožním pedálem |  |  |  |  |  |
|  | Maximální výkon min. 400 W |  |  |  |  |  |
|  | Automatická detekce připojené elektrody a automatické nastavení optimálních hodnot |  |  |  |  |  |
|  | Automatická detekce blízkosti kovu s přerušením funkce - ochrana optiky |  |  |  |  |  |
|  | Informace o nastavení zobrazované na operačním monitoru jako součást obrazu z výkonu (koagulace, shaver, pumpa) |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody na malé i velké klouby s odsáváním, max. průměr malé elektrody 3,3 mm |  |  |  |  |  |
|  | ARTROSKOPICKÁ PUMPA S INTEGROVANÝM SHAVEREM NEBO DVĚ SAMOSTATNÉ JEDNOTKY |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Integrované zařízení nebo samostatné systémy |  |  |  |  |  |
|  | Digitální ovládání tlaku |  |  |  |  |  |
|  | Jednoduché nastavení na displeji přístroje (koleno, rameno, kyčel, malé klouby) |  |  |  |  |  |
|  | Nastavení předvoleb pro jednotlivé klouby |  |  |  |  |  |
|  | Vizualizace v kloubu zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu - obě peristaltické pumpy řízeny mikroprocesorem, který automaticky řídí tok tekutin, resp. zajišťuje vizualizaci kontinuálním průplachem kloubu při zachování nastaveného tlaku |  |  |  |  |  |
|  | Možnost použití režimu průplachu kloubu pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (automatické zvýšení průtoku po operatérem zvolenou dobu, nebo přednastavenou dobu přístrojem) |  |  |  |  |  |
|  | Mikroprocesorově řízená komunikace shaver - pumpa, automatické zvýšení tlaku a průtoku při používání shaveru |  |  |  |  |  |
|  | Maximální tlak min. 180 mmHg |  |  |  |  |  |
|  | Maximální průtok min. 1500 ml/min |  |  |  |  |  |
|  | Jednodenní sety - 1 set na celý operační den; možnost současného napojení min. 2 vaků s roztokem |  |  |  |  |  |
|  | Pacientské sety - sterilní přívodní hadička se zpětným jednocestným ventilem pro zapojení do jednodenního setu |  |  |  |  |  |
|  | Dva výstupy pro připojení dvou různých motorů shaveru |  |  |  |  |  |
|  | Automatická kontinuální kontrola přetlaku |  |  |  |  |  |
|  | Informace o nastavení zobrazované na operačním monitoru jako součást obrazu z výkonu |  |  |  |  |  |
|  | Možnost připojení nožního ovládání |  |  |  |  |  |
|  | SHAVER – HANDPIECE (3 ks) |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Ruční ovládání |  |  |  |  |  |
|  | Výběr směru ručním ovládáním - vpřed, vzad, oscilace |  |  |  |  |  |
|  | Rychlost jednosměrná max. 8 000 ot./min. |  |  |  |  |  |
|  | Rychlost oscilace max. 3 000 ot./min. |  |  |  |  |  |
|  | Hmotnost do 800 g |  |  |  |  |  |
|  | Nastavení rychlosti otáček z rukojeti shaveru |  |  |  |  |  |
|  | Možnost připojení mini fréz pro artroskopii malých kloubů a prodloužených fréz pro ASK kyčlí |  |  |  |  |  |
|  | Možnost použití resterilizovatelných fréz jiných výrobců |  |  |  |  |  |
|  | ENDOSKOPICKÝ VOZÍK |  |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  |  | B | C |
| P.č. | Požadavek: |  |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
|  | Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor |  |  |  |  |  |
|  | Antistatická úprava |  |  |  |  |  |
|  | Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru |  |  |  |  |  |
|  | Zásuvka na příslušenství |  |  |  |  |  |
|  | Min. 2 kola bržděná nebo centrální brzda |  |  |  |  |  |
|  | Držák kamerové hlavy |  |  |  |  |  |
|  | Držák vaků pro oplach |  |  |  |  |  |
|  | Centrální vypínač |  |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….