Technická zpráva

Název akce: Oprava  oplocení u hřiště AFK Nymburk, ulice Kovanická

Současný stav:

Dřevěný plot plný s ocelovými sloupky a betonovou podhrabovou deskou.

Betonové desky a plotovky degradované. Ocelové sloupky lokálně zkorodované na skrz.

Navrhovaný stav:

- demontáž současného oplocení zahrnující: dřevěné výplně, ocelové sloupky, betonovou soklovou část a částečně betonový základ pro současné sloupky

- terénní úpravy spočívající ve výškové úpravě přilehlého okolí do vzdálenosti 1,5m od plotu

s ohledem na nepoškození kořenů přilehlého stromořadí

- výkop základů a zabetonování systémových sloupků oplocení beton C 16/20, hloubka 800mm

- montáž plotových panelů svařovaných s osovou vzdáleností dle předpisu výrobce (předpoklad 2,5m) povrchová úprava PZ komaxit – zelená,

celková délka 170 m

- montáž podhrabových desek výšky do 300mm mezi sloupky oplocení

- zakomponována systémová branka šíře 800 – 1000 mm ve vzdálenosti 57m od hlavního vstupu

Situace:

Typová šířka:

2500			2500			         2500

Typ pletiva:

Typová výška: