# D.1.01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA
STÁVAJÍCÍ STAV /  STAVEBNÍ ČÁST

rekonstrukce historické budovy krematoria Nymburk
 na parcele st. 1204 , kú Nymburk

místo stavby:                Lipová 563/20, parcela st. 1204 , kú Nymburk [708232]
stavebník:                      Město Nymburk , nám. Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk, IČ: 00239 500

projektant:                    Ing. Ivan Blažek │ČKAIT  0012047 │tel. 777 824 268

datum:                            10/2023

statistické údaje

největší rozměr stavby: (nemění se)                                                      49,260 x 25,905  m

největší výška nad  ±0,000: (nemění se)                                                12,570m

zastavěná plocha :  (nemění se)                                                              825,84 m2

počet podlaží :                                                                                            1 nadzemní, 1 podzemní

užitná plocha                                             	                                       672 m2

obestavěný objem:   	                                                                               6750 m3

celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického řešení)

Jedná se o samostatně stojící objekt na pozemku vlastníka. Objekt je jednopodlažní a částečně podsklepený. Stavba pochází z roku 1922 - 1924 a byla navržena architekty Bedřichem Feuersteinem a Bohumilem Slámou. Jedná se o jednu z prvních a nejvýznamnějších puristických staveb na našem území.

V 50. tých letech minulého století byl dostavěn o část zázemí s doplněním sedlovou střechou. Hlavní část objektu tvoří dva obdélníky.

U starší části jsou boční zakulacené přístavby. U původní části objektu jsou ploché střechy. Na pozdější přístavbě a modernizované části je plochá střecha a sedlová střecha se sklonem 15°.

Do objektu (obřadní síně) se vstupuje na jihovýchodní straně. Pro zaměstnance je vstup na severozápadní straně. Boční vstup pro pozůstalé se nachází na severovýchodní straně. Objekt lze rozdělit na dvě části, obřadní síň a prostor se spalovací pecí a technickým zázemím. Ve sklepních prostorech se nachází WC pro návštěvníky hřbitova. Dále se zde nacházejí prostory s technickým vybavením a nevyužité sklepní prostory.

U objektu nebyla zjištěna hloubka ani materiál základových konstrukcí. Obvodové zdivo je předpokládáno z cihel plných pálených a tloušťky obvodového zdiva jsou proměnlivé 750 - 290 mm. Nenosné zdivo je tl. 150 - 75 mm. Vnější omítky jsou hrubé vápenocementové omítky. U objektu krematoria nebyla zjištěna ani ověřena vodorovná hydroizolační vrstva (na objektu, ani v suterénu není viditelná a nebyly prováděny destruktivní sondy).

Stropní konstrukce nad sklepem je železobetonová deska. Nad půdorysem 1. NP jsou stropy železobetonové.

Podlahy jsou těžké z betonu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby nebo ponechány jako finální betonové mazaniny.

Krov v novější části tvoří dřevěný příhradový vazník. Sklon střešní konstrukce je 15 °. Střešní krytina je na šikmé střeše z eternitových vlnovek. Ploché střechy mají krytinu z asfaltových pásů a plechu. Okna jsou dřevěná špaletová a dřevěná jednoduchá, v přístavbě jsou na části jako výplně otvorů použity luxfery. Dveře jsou dřevěné.

Ve dvou místnostech jsou vestavěny chladicí boxy, v provedení z tepelně izolačních panelů s typizovanými izolovanými dveřmi, včetně potřebné technologie chlazení. Technologie chlazení je umístěna v suterénu.

Objekt je vytápěn plynovým kotlem. Distribuce tepla je zajištěna ocelovými deskovými otopnými tělesy.

Objekt je napojen na nízké napětí elektrické energie, na studnu, veřejnou spádovou kanalizaci a plynovod.

zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Opotřebení objektu odpovídá stáří a jejímu stavebnímu a technickému provedení. Objekty jsou udržované a je na nich prováděna průběžná údržba, avšak v suterénu a na některých stěnách 1.NP se objevuje vzlínající vlhkost, která může znamenat absenci vodorovné hydroizolace nebo její poruchy či konec životnosti (nutno prověřit destruktivními sondami). Některé konstrukce jsou již na konci životnosti – např. střešní krytina plochých střech z asfaltových pásů, střecha z eternitových vlnovek, žlaby apod.

Objekt není nijak zateplen a nesplňuje dnešní požadavky na energetiku staveb.

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd k pozemku vlastníka je po parc. č. 996/3 (ul. Lipová) - ostatní komunikace.

Objekt je napojen na nízké napětí elektrické energie, na veřejný vodovod, veřejnou spádovou kanalizaci, plyn.

ochranná a bezpečnostní pásma

Objekty se nenacházejí v ochranných ani bezpečnostních pásmech.

UPOZORNĚNÍ: 
PASPORT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DOMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. VŠECHNY STĚNY JSOU KRESLENY BEZ OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV. ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ SE TYTO KONSTRUKCE LIŠÍ. U NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLO BEZ DESTRUKTIVNÍCH SOND MOŽNO OVĚŘIT JEJICH SKLADBU A TLOUŠŤKU.