# D.2.01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA
NAVRHOVANÝ STAV /  STAVEBNÍ ČÁST

rekonstrukce historické budovy krematoria Nymburk
 na parcele st. 1204 , kú Nymburk

místo stavby:                Lipová 563/20, parcela st. 1204 , kú Nymburk [708232]
stavebník:                      Město Nymburk , nám. Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk, IČ: 00239 500

projektant:                    Ing. Ivan Blažek │ČKAIT  0012047 │tel. 777 824 268

datum:                            10/2023

zdůvodnění záměru stavby

Koncept stavby zcela kopíruje architektonickou studii Ing. Arch Tomáše Podrázského z 09/2023, odsouhlasenou odborem kultury a památkové péče STČ Kraje - oddělení památkové péče.

Řeší návrh budovy krematoria na městském hřbitově v Nymburce, parcela .1204, kú Nymburk.

Budova byla dostavěna v roce 1924 podle návrhu architekta Bedřicha Feuersteina (ve spolupráci s Bohumilem Slámou) a je ukázkou jedné z prvních staveb purismu na našem území. Na počátku 50. let 20. století byla severní technická část rasantně přebudována do dnešní podoby. Stavba je od roku 2017 národní kulturní památkou.

Návrh spočívá v analýze původního stavu z doby vzniku, v návrhu úpravy vnitřní dispozice, v návrhu úprav exteriérového vzhledu, v návrhu úprav bezprostředně navazujícího parteru. 
Tato dokumentace řeší JEN stavební činnosti, týkající se samotné budovy Krematoria a přilehlých zpevněných ploch. Následné práce týkající se revitalizace celého areálu, budou řešeny v dalších fázích rozvoje hřbitova.

statistické údaje

největší rozměr stavby: (nemění se)                                                      49,260 x 25,905  m

největší výška nad  ±0,000: (nemění se)                                                12,570m

zastavěná plocha :  (nemění se)                                                              825,84 m2

počet podlaží :                                                                                            1 nadzemní, 1 podzemní

užitná plocha                                             	                                       672 m2

obestavěný objem:   	                                                                               6750 m3

rozsah a popis stavebních prací

BOURACÍ PRÁCE:

- odstranění stávající eternitové střešní krytiny a celé konstrukce vazníkového krovu, dále ubourání svislých nosných konstrukcí pod touto částí krematoria o cca 950 mm

- Odstranění zpevněných ploch kolem krematoria

- Odstranění rampy pro invalidy a vytvoření prostoru pro boční schodiště

- Bourání vybraných vnitřních příček

- Bourání vybraných vnitřních příček

- Citlivé rozebrání dlažby v zákulisí hlavního sálu a vybourání vrstvy podlahy na úroveň +0,000

- Probourání otvoru ze zákulisí sálu k nové peci

- Probourání dvou průchodů v nosných stěnách v prostoru smutečních hostů (Jeden z otvorů pouze znovu obnoven, druhý proražen nově) plus úprava jednoho dalšího stávajícího otvoru o cca 30cm.

- Odstranění podlahových vrstev v novém prostoru smutečních hostů

- Odstranění příček v suterénu v prostoru nynějších WC

- Odstranění příček, povrchů a sanity v zázemí technické části

- Odstranění staré pece

- Zřejmě odstranění velké části omítek na historické části budovy v exteriéru (omítky v hlavním sále, že by se spíš odkryly a lokálně vyspravily)

- Nutné prostupy pro nové vedení technologií.

- Odstranění vybraných okenních výplní na nové dostavbě (1950)

- Komín od pecí bude výškově ubourán tak, co dovolí jeho technologická funkce

Eternitová krytina v předpokládaném množství cca 4,5 t bude demontována a zlikvidována odbornou firmou specializující se na likvidaci výrobků z azbestu. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za podmínek stanovených § 85 zákona č. 541/2020 Sb (zákon o odpadech) , dle vyhlášky 273/2021 Sb. (vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady) , vyhlášky 294/2005 (o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu)

Krov bude rozřezán a snesen jeřábem. Likvidace dřevěného odpadu proběhne též dle zákona č. 541/2020 Sb (zákon o odpadech)
Veškerá suť ,  vzniklá odbouráním zdiva a jiných konstrukcí , bude odvážena kontejnery a likvidována opět dle zákona č. 541/2020 Sb (zákon o odpadech)

Založení stavby

Dle  ČSN ISO 13822 – 73 0038 lze konstatovat následující:   „Stavbu je možno zatížit průměrným přitížením do 5 % původního zatížení a dodržení této hranice nevyžaduje přesnější diagnostiku zatížení“. Stávající konstrukce se považují za vyhovující i po provedení stavebních úprav.

Sanace vlhkosti

- Bude řešena sanace vlhkosti zdiva zejména degradující nyní fasádu nadzemních částí obou budov a v suterénu stavby.

Specializovaná firma provedla průzkum stávajích konstrukcí a je navržen následující postup sanace:

1) odkopání obvodu stavby, očištění zdiva a provedení armované stěrkové izolace z PUR pryskyřicez vnější strany.

2) Provedení infuzní clony svislého zdiva z PUR pryskyřice dle výkresové dokumentace

3) Provedení armované PUR stěrkové izolace z vnitřní strany

Dlažby venkovní:
- Bude položena nová betonová dlažba 1x1m kolem krematoria. Bude uložena do štěrkového lože, spodní vrstva makadam 8-16 tl. 200 mm, pokládka do drceného kameniva fr. 4-8

- v návaznosti svislých konstrukcí na zatravněný terén, bude proveden okapový chodníček z plošné dlažby 400 x 400 mm

Svislé nosné konstrukce a jejich úpravy:
- úpravy týkají zejména probourání otvoru za katafalkem a zajištění tohoto otvoru ocelovými nosníky 2 x I160. 

- probourání menších otvorů a jejich zajištění ocelovými nosníky 2 x I 100

- Zazdění vybraných fasádních otvorů na vybraných místech na nové dostavbě (1950), i v suterénu

- po odbourání střechy se vyrovná zdivo pod novou rovnou střechou dozděním a provedením z keramických tvárnic tl. 300 mm a provedením věnce 300 x 250 , výztuž 4 x R12 + tř R6

- v navazující etapě, související s výměnou pece bude nutné podepření stropu v suterénu pro novou pec (není zde řešeno)

Dělící nenosné konstrukce

- Nové příčky budou zděné, z keramických cihel tl. 80 mm

střecha:

- Střecha historické části včetně klempířských prvků bude opravena po konzultaci s NPÚ a dle výsledku stavebně historického průzkumu. Bude odstraněna stávající plechová krytina, zrevidován a chemicky ošetřen hodní záklop a provedena nová plechová střecha ana separační vrstvě. Skladba je patrná z výkresu „skladby

- Střecha dostavby a nová střecha nad pecemi včetně klempířských prvků bude opravena tak, že po odstranění stávajících živičných krytin bude provedena nová skladba se živičnou krytinou. Skladba je patrná z výkresu „skladby

- Na části severního traktu z 50. let 20. století bude odstraněna stávající vazníková konstrukce střechy s eternitovou krytinou a namísto ní bude provedena o 2,385 m nižší , rovná , jednoplášťová střecha na prefabrikovaném žb stropu z dutinových předepjatých panelů.
Skladba této střechy je patrná z výkresu „skladby“, jedná se o střechy s živičnou hydroizolací, nalepenou na spádových klínech z EPS.

Tepelné izolace:

- Nová rovná střecha nad pecemi bude zateplena EPS v průměrné tloušťce 250 mm

- Kancelář , šatna, denní místnost a sociální zázemí pracovníků technického provozu bude zatepleno zevnitř – bude použita PIR izolace tl. 100 mm, λ=0,022. Finální povrch bude armovaná tenkovrstvá omítka a štuk.

- Chladící boxy budou zatepleny nově zevnitř typovým systémem vhodným pro tento účel

- Zbývající prostory nebudou zatepleny a bude se žádat o vyjímku ve smyslu národní kulturní památky.

podlahy:

- V podloubí, ve výstavním prostoru a hlavním sále budou podlahy pouze opraveny

- V prostoru smutečních hostů a kanceláře bude realizována skladba podlahového vytápění a nová podlaha s krytinou z keramické dlažby.

- V zákulisí sálu bude nově položena původní dlažba

- Ostatní podlahy – odbourání původní dlažby, vyrovnání roznášecích vrstev, nová pokládka dlažeb.

- Kamenné stupně v hlavním sálu budou repasovány

Vnitřní omítky:

- byl proveden stratigrafický průzkum a návrh obnovy vnitřních povrchů – pojednáno v článku  „B.2.2 , souhrnné tech zprávy ..  architektonické řešení …. návrh exteriéru stavby“

- Omítky v hlavním sálu a výstavním sále budou obnaženy a opraveny do původní podoby

- Omítky v prostoru smutečních hostů a kanceláře budou pouze opraveny a nově doplněny shodnými omítkami na nových stěnách

- Omítky ostatní budou vyspraveny, na nových příčkách bude VPC omítka se štukem.

Vnější omítky

- byl proveden stratigrafický průzkum a návrh obnovy vnějších  povrchů – pojednáno výše v článku  „B.2.2 b) architektonické řešení …. návrh úpravy dispozice a interiér“

- Bude obnoven zářez ve zdivu v úrovni +0,000

- Omítky na dostavbě budou pouze opraveny

Dveře a okna:

- Venkovní dveře a okna na historické části budou repasovány do původní podoby

- Venkovní dveře a okna na dostavbě budou repasovány a rámy nastřeny na odstín, odsouhlasený výkonnými orgány památkové péče..

- Vnitřní dveře v provozu smutečních hostů budou nové dle návrhu interiéru

- Zbývající prvky nebyly řešeny a zřejmě zůstanou a budou jen opraveny nebo natřeny.

repase bude respektovat požadavek odboru památkové péče STČ Kraje. K repasi oken v tamburu byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rámci demontáže budou zachovány a v průběhu obnovy rámů pečlivě uskladněny všechny originální skleněné tabule z tlačeného skla čočkového rastru tak, aby mohly být do repasovaných kovových rámů vráceny zpět. 2. Chybějící skleněné tabule budou nahrazeny replikami stávajících skel čočkového rastru dle předem zhotovené matrice. 3. Čtveřice okenních výplní na každé straně tamburu krematoria bude homogenně osazena buď jen originálními dochovanými skleněnými tabulemi, nebo jen nově doplněnými skleněnými tabulemi, nikoli jejich kombinací. 4. Nátěr kovového rámu bude zvolen na olejové bázi v matném provedení. 5. Oprava okenních špalet bude provedena nastavenou vápennou omítkou a vápenným štukem bez použití armovací perlinky a rohových lišt. 6. Oprava fasádního nátěru bude provedena v souladu se závěry stratigrafického průzkumu ( viz výše, článek „B.2.2 b) architektonické řešení …. ) 7. Ověření vhodnosti výběru navrhovaných materiálů a výrobků (vzorek skleněné tabule pro doplnění, odstín barevného nátěru kovových rámů oken a fasády, … ) bude provedeno vyvzorkováním a odsouhlasením výkonnými orgány památkové péče...

Nátěr dosud nenatřených oken:

1. Nátěry oken a parapetů budou mechanicky obroušeny. 2. Bude provedena impregnace dřeva na syntetické bázi. 3. Základní nátěr bude proveden syntetickou barvou. 4. Vrchní dva nátěry budou provedeny na vodní bázi. 5. Vnější křídla budou provedena v šedé barvě RAL 7035. Vnitřní strana vnějších křídel, vnitřní křídla, špalety a vnitřní parapety budou provedeny ve světlém odstínu RAL 1014 nebo RAL 1015. Jednoduchá okna v přístavbě ve spodní a horní části objektu a okna do hygienické místnosti pro úpravu zemřelých, šaten zaměstnanců a prosklené stěny budou vnější část oken řešena v šedé barvě RAL 7035 a vnitřní části oken ve světlém odstínu RAL 1014 nebo RAL 1015. Před provedením vrchního nátěru bude proveden nejprve vzorek a poté bude tento vzorek vyhodnocen za účasti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče a Národního památkového ústavu. Práce budou v celém provedeny až po konstatování zástupce KÚSK, že příslušný vzorek odpovídá této podmínce a obecným technologickým a vzhledovým požadavkům.

Zámečnické výrobky

- Budou obnoveny odvodněné ocelové rohožky před hlavními schody (viz tabulka výrobků)

- Nové zábradlí na rampě pro invalidy (viz tabulka výrobků)

- Nový žebřík pro přístup na střechu (viz tabulka výrobků)

- Konstrukce pro zavěšení zvonu mezi komíny (viz tabulka výrobků)

Klempířské prvky

- Nová krytina střechy nad historickou částí, Ti-Zn plech  (viz tabulka výrobků)

- Nové oplechování nevyužitých komínů (viz tabulka výrobků)

- Nové zaplechování odkouření kremačních pecí (viz tabulka výrobků)

- Nová lemování střech s živičnou krytinou , nové okapové žlaby, svody (viz tabulka výrobků)

ostatní

Vizuální návrh interiéru řeší detailně výstavní sál, hlavní sál, kancelář a provoz smutečních hostů. Poskytne podklady pro polohy prvků elektro, bude řešit materiály a povrchy a poskytne rozkresy vybraných atypických prvků a nábytku. Projekt interiéru definuje vybrané požadavky na technologie.