### ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE vč. POZÁRUČNÍHO SERVISU PRO NEMOCNICI NYMBURK s.r.o.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

### ULTRAZVUK PRO GPO ambulanci

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| - minimálně 4 aktivní vstupy na sondy |  |  |
| - stranově a výškově nastavitelná klávesnice |  |  |
| - LCD monitor s HD rozlišením (1920x1080) úhlopříčky minimálně 23”, otočný +/- 90 º |  |  |
| - barevný minimálně 10“ ovládací touchpanel |  |  |
| - HDD s minimální kapacitou min. 500 GB |  |  |
| - SW + kodeky a veškeré nutné vybavení k prohlížení 4D záznamů v počítači (4D viewer) |  |  |
| - sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy) |  |  |
| - integrovaný prostor pro periferní zařízení |  |  |
| - provoz na baterii |  |  |
| - váha max. 90 kg |  |  |
| Specifikace požadovaných módů |  |  |
| 2D Imaging: |  |  |
| B mód: |  |  |
| - automatická optimalizace obrazu |  |  |
| - vysílací fokusace - focus minimálně 1-5 fokální zóny nastavitelné v alespoň 7 polohách |  |  |
| - obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze |  |  |
| - read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze |  |  |
| - write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení 20x, high resolution zoom) |  |  |
| - panoramatické zobrazení |  |  |
| - trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách |  |  |
| - minimální penetrace 40 cm |  |  |
| - cine loop minimálně 1.000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání |  |  |
| - THI (Tissue Harmonic Imaging) |  |  |
| - vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| M mód: |  |  |
| - nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze |  |  |
| - nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD |  |  |
| PWD mód: |  |  |
| - rozsah PRF 0,9-22,0 kHz |  |  |
| - vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| - automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase |  |  |
| - automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.) |  |  |
| - HPRF |  |  |
| CFM módy (barevné mapování): |  |  |
| - Color Doppler |  |  |
| - Power Doppler |  |  |
| - Bi Directional Power Doppler |  |  |
| - Tissue Doppler |  |  |
| - nedopplerovské mapování toku B-Flow |  |  |
| - vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| - rozsah PRF 0,1-20,5 kHz |  |  |
| - módy s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD flow, HD Power Doppler) |  |  |
| - Mód se speciálním 3D/4D renderingem pro zobrazení cév s oblým průřezem (radiant flow) |  |  |
| současně běžící módy: |  |  |
| - B / Spectral Doppler |  |  |
| - B / M-Mode |  |  |
| - B / Tissue Doppler |  |  |
| - B / Power Doppler |  |  |
| - B / Color Doppler |  |  |
| - B / Bi Directional Power Doppler |  |  |
| - B / Compound Imaging |  |  |
| - B / Speckle Reduction |  |  |
| - možné triplexní módy: |  |  |
| - B / Color Doppler / PW Doppler |  |  |
| - B / Power Doppler / PW Doppler |  |  |
| - B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler |  |  |
| Požadavky na sondové vybavení |  |  |
| Elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence: |  |  |
| - čas přepnutí sond kratší než 3 vteřiny |  |  |
| 1. 2D abdominální konvexní sonda cca 2,5-9 MHz, úhel zobrazení 94° |  |  |
| 2. 2D endovaginální mikrokonvexní sonda cca 3-10 MHz , úhel zobrazení 185° |  |  |
| 3. 3D/4D abdominální konvexní sonda cca 2-8 MHz, úhel zobrazení 90°(2D), 90°x 85°(3D) |  |  |
| Požadavky na archivaci dat |  |  |
| - vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů |  |  |
| - export ve formátech BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI |  |  |
| - přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash |  |  |
| - možnost transferu v bezeztrátovém formátu (RAW) |  |  |
| - minimálně 4x rozhraní USB |  |  |
| Požadavky na módy měření |  |  |
| - softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a porodnictví |  |  |
| - automatizované měření základních biometrií plodu |  |  |
| - automatizované měření NT |  |  |
| - automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time |  |  |
| Možnosti rozšíření: |  |  |
| - 2D lineární matrixová sonda (minimálně 1000 krystalů, 4-13 MHz) |  |  |
| - 3D/4D endovaginální mikrokonvexní sonda (minimálně 192 krystalů, 4-9 MHz) |  |  |
| Požadujeme kompatibilitu se stávajícími systémy GE Voluson z důvodu zachování shodné filozofie ovládání, struktury menu, rozmístění ovládacích prvků a logiky uživatelského rozhraní. |  |  |

### ULTRAZVUK PRO COS

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti systému: |  |  |
| - přenosný ultrazvukový systém |  |  |
| - vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení |  |  |
| - technologie bezfokusačního zobrazení – automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém rozsahu obrazu – bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace |  |  |
| - frekvenční rozsah přístroje 1,1 – 22 MHz |  |  |
| - hmotnost systému včetně baterie max. 7 kg |  |  |
| - start systému do plné funkce max. 60 s, ze Sleep (Standby) módu do 10 s |  |  |
| - ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15,6“ |  |  |
| - dezinfikovatelný ovládací panel |  |  |
| - možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur |  |  |
| - intuitivní multidotykové ovládání přístroje |  |  |
| - možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě |  |  |
| - plná práce systému na integrovanou baterii, min. 2 hod. |  |  |
| - indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by) |  |  |
| - snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování |  |  |
| - možnost výměny sond za provozu |  |  |
| - současné připojení min. 3 ultrazvukových sond |  |  |
| - sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku |  |  |
| - minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI |  |  |
| Základní funkce systému: |  |  |
| - uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) |  |  |
| - automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler |  |  |
| - archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) |  |  |
| - interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze |  |  |
| - funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| - možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) |  |  |
| - interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření |  |  |
| - maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu |  |  |
| - možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| - možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor |  |  |
| - nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm |  |  |
| - připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0 |  |  |
| - Wi-Fi přenos dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN pomocí integrované Wi-Fi – ne pomocí externího adaptéru |  |  |
| - možnost připojení jícnové sondy |  |  |
| Kalkulace: |  |  |
| - standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů |  |  |
| - automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| - programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| - standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |
| - plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output) |  |  |
| - záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu |  |  |
| - plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta |  |  |
| - plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření |  |  |
| - integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu |  |  |
| - integrovaný diagram pro kanylace, kdy SW po změření průměru cévy doporučí vhodnou velikost katetru |  |  |
| - software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce. Automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |
| - B-mód s automatickou optimalizací obrazu |  |  |
| - M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód |  |  |
| - barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |
| - citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler |  |  |
| - spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra |  |  |
| - harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |
| - nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích |  |  |
| - compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) |  |  |
| - mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze |  |  |
| - tkáňový Doppler (TDI) |  |  |
| - zobrazení střední osy lineární sondy |  |  |
| - panoramatické zobrazení |  |  |
| - porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem |  |  |
| Sondy: |  |  |
| - konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 – 5,5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači |  |  |
| - vaginální multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 2,5 – 12 MHz, úhel zobrazení min. 120° |  |  |
| - lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,5 – 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy min. 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům |  |  |
| Součástí nabídky: |  |  |
| - mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu |  |  |
| Kompatibilita požadovaného přístroje se stávající kardiologickou sondou 3Sc-RS a lineární sondou 12L-RS na oddělení ARO. |  |  |