Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – územní souhlas a stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit výstavbu nového chodníku v ulici U Skály. Požadovaný rozsah  projektové dokumentace je od odbočení z ulice Drahelické až po křižovatku s ulicí Kostomláteckou, do které ulice U Skály vyúsťuje, s jednostranným řešením chodníků a vjezdů k nemovitostem

Dokumentace by měla obsahovat následující části :

Komunikace (chodníky, parkovací stání, bezbariérovost)

Odvodnění

Sadové úpravy

Veřejné osvětlení (pouze případné doplnění stávajícího VO)

Dopravní značení

Komunikace

V rámci výstavby se uvažují nové jednostranné chodníky z betonové zámkové dlažby. Obrubníky nové betonové (chodníkové). V hlavních koridorech a u přechodů budou navrženy vodící linie, varovné pásy a signální linie dle požadavků na bezbariérovost pěších tras. Nezbytné přechody pro chodce řešit včetně nasvětlení.

Odvodnění

Odvodnění všech zpevněných ploch bude řešeno příčnými a podélnými sklony se vsakováním do zelených pásů, popřípadě novými uličními vpustěmi.

Sadové úpravy

Je třeba provést návrh úprav stávající zeleně a její rozšíření, případně vykácení přerostlých a nevhodně vysázených dřevin.

Veřejné osvětlení

Stávající veřejné osvětlení doplnit o osvětlení přechodů pro chodce. To bude navrženo v souladu s platnými ČSN. Požadujeme jej konzultovat před návrhem.

Dopravní značení

Svislé i vodorovné dopravní značení musí odpovídat platným ČSN a musí být odsouhlaseno DI PČR v Nymburce a silničním úřadem při MěÚ Nymburk.

Závěr

Projekt výstavby nových chodníků, popř. přechodů v ulici U Skály vyřeší bezpečnost chodců a zejména bezproblémový pohyb dětí a jejich dopravu v ulici U Skály v Nymburce.

Příloha: 3b – grafická část:       situace dle KN se zákresem stávajícího VO