### Ing. Jiří Kulhánek       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541

Projektová a stavební kancelář	                                     telefon :   		325 511 966

Malé Valy 1642/1				602 211 517

Nymburk   288 02	                               	e-mail :    	kulhanek@jkprojekt.cz

www.jkprojekt.cz

## Akce :	OPRAVA ZATEPLENÍ  SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDY

A OPRAVA SEVERNÍCH TERAS

OBJEKTU Č.P. 21, SOUDNÍ UL., NYMBURK

Obsah :		Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby

Investor :		Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Vypracoval :		Ing. Jiří Kulhánek

Datum :		květen  2014

část B

SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmět projektu

Projektová dokumentace řeší opravu kontaktního zateplovacího systému severní a východní fasády a opravu severních teras objektu č.p. 21 v Soudní ulici v Nymburce (Penzion Panorama). Jedná se v podstatě o kompletní výměnu KZS na severní a východní fasádě, částečně též na západní fasádě (stěna s dveřmi na terase v 6.NP). Dále pak o celkovou opravu (výměnu) podlahy dvou severních teras.

Popis navržených úprav:

- Odstranění stávajícího kontaktního zateplovacího systému severní a východní fasády v rozsahu 2.NP – 6.NP včetně atiky střechy, demontáž parapetů oken, demontáž oplechování zděného zábradlí teras

- Provedení nového kontaktního zateplovacího systému severní a východní fasády v rozsahu 2.NP – 6.NP včetně atiky střechy, montáž nových parapetů oken, montáž nového oplechování zděného zábradlí teras, úprava stávajícího oplechování atiky střechy

- výměna dveří na severní terasy včetně vyrovnání výškových rozdílů rampou (6.NP), resp. stupni (4.NP)

- odstranění skladby podlahy teras T1 a T2 a provedení nové skladby včetně úpravy odvodnění

- výměna kazetového podhledu nad vstupem do objektu, tepelná izolace stropní konstrukce nad vstupem

Předmětem zadání je dále oprava poškozených částí keramického obkladu stěn přízemí a keramické dlažby ve vstupu, úprava a nový nátěr ocelového madla zábradlí teras, demontáž a zpětná montáž markýz a reklamního poutače, oprava nátěru vlajkového stožáru, demontáž a zpětná montáž čidla ekvitermní regulace, městského znaku a názvu stavby.

Dokumentace je zpracována dle objednávky zadavatele v rozsahu dokumentace pro zadání stavby (pro výběr zhotovitele).

Použité podklady:

-část původní projektové dokumentace

-prohlídka stavby a vlastní zaměření

-požadavky vlastníka a provozovatele objektu

-podmínky a připomínky autora stavby (ak.arch. Josef Matyáš)

-ČSN 73 0540-2, ČSN 73 2901, ČSN 73 3610, ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, vyhl. č. 398/2009 Sb.

Popis objektu

Dům č.p. 21 (Penzion Panorama) je sedmipodlažní objekt (6NP,1PP) postavený ŽB monolitickou technologií. Objekt je zastřešený částečně plochou a částečně šikmou střechou.

Obvodové stěny jsou provedeny ze železobetonu tl. 200mm a opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z pěnového polystyrenu tl. 100mm. Kontaktní zateplovací systém v 1.NP uliční fasády je opatřen keramickým obkladem.

Stropní konstrukce všech podlaží tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200mm. Střecha je jednoplášťová s povlakovou krytinou ze živičných pásů s vnějším a vnitřním odvodněním. Okna a balkonové dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní prosklená stěna s dveřmi je plastová s izolačním dvojsklem.

Budova byla postavena v roce 1994.

Technické řešení navržených úprav

Oprava zateplení obvodových stěn

Současný stav

Vnější železobetonové stěny tl. 200mm jsou opatřeny kontaktním zateplením. Toto zateplení bylo již v době výstavby neodborně provedeno, polystyren byl lepen na tzv. buchty, aby se srovnaly nerovnosti ŽB konstrukce. Mezi polystyrenem a ŽB stěnou jsou místy mezery až 5 cm i více, takže zateplení neplní funkci a navíc do systému i zatéká.

Tato konstrukce (ani při řádném provedení) již nevyhovuje dnešním požadavkům tepelně technické normy ČSN 7630540-2, vyhl. č. 78/2013 Sb. a zák. č. 318/2012 Sb. na hodnotu součinitele prostupu tepla U konstrukcí obálky budovy.

U=0,36 W/m2K  > Urec20 = 0,25 W/m2K	→	konstrukce nevyhovuje

Návrh úprav

Celý zateplovací systém bude odstraněn a proveden znovu z minerální vlny tl. 160mm s kolmou orientací vláken celoplošně lepenou a mechanicky kotvenou. Požadovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti materiálu λD ≤ 0,041 W/mK.

Navržená tloušťka izolantu vychází ze současně platné normy ČSN 730540-2 (doporučené hodnoty) a požadavků energetického zákona č. 318/2012Sb a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Ostění a nadpraží výplní otvorů bude opatřeno izolantem tl. 30-40mm.

Soklová část stěn na terasách bude do výšky 200mm provedena z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50mm, s hodnotou tepelné vodivosti λD ≤ 0,034 W/mK.

U=0,25 W/m2K  = Urec20 = 0,25 W/m2K	→	konstrukce vyhovuje

Založení KZS nad úrovní 1.NP (nad obkladem parteru) bude provedeno na systémovou zakládací sadu. Tepelně izolační desky (lamely) budou k podkladu celoplošně lepeny a mechanicky kotveny plastovými  hmoždinkami s ocelovým trnem d8mm, délky 200m, s roznášecím talířem d140mm. Hloubka zapuštění kotevního prvku do nosného podkladu (ŽB) se předpokládá 40mm.

Před zahájením prací budou provedeny výtažné zkoušky a případně upraven způsob kotvení.

Před aplikací KZS bude podklad (nosná ŽB konstrukce) důkladně očištěn a napenetrován. Před zahájením prací bude provedena odtrhová zkouška.

Finální omítka hlavních ploch bude roztíraná se zrnitostí 1,5mm, probarvená ve hmotě. Barva dle původní fasády.

Barevné řešení fasád navržené touto dokumentací je pouze orientační a bude upřesněno před realizací na základě vzorníku vybraného zhotovitele.

Pro vnější kontaktní zateplovací systém bude použitý pouze ucelený systém s evropským certifikátem podle ETAG 004.

Vnější kontaktní zateplovací systém bude proveden v souladu s ČSN 73 2901.

Zateplovací systém musí současně splnit požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešené této dokumentace.

Kotevní plán KZS

Mechanické kotvení izolantu je navrženo pomocí plastových hmoždinek s ocelovým trnem d8mm, L=200mm, zapuštění do ŽB podkladu 40mm

v ploše	6ks/m2

v nároží	9ks/m2	(nároží=1,5m)

Kotevní plán je předběžný a bude upřesněn na základě výsledků výtažných zkoušek.

Oprava podlah teras

Současný stav

Jedná se o dvě dosud neopravené terasy na severní straně objektu.

Podlaha teras (střecha) je tvořena tzv. obrácenou skladbou, kde tepelná izolace je umístěna nad hlavní hydroizolační vrstvou. Pochozí plocha je tvořena betonovou dlažbou do terčů. Terasa v 6.NP je odvodněna vtokem do vnitřní dešťové kanalizace, terasa ve 4.NP je odvodněna pouze přepadem (chrličem) na střechu sousední budovy č.p.996 (soud).

Skladba podlahy s 60mm extrudovaného polystyrenu již nevyhovuje dnešním požadavkům tepelně technické normy ČSN 7630540-2, vyhl. č. 78/2013 Sb. a zák. č. 318/2012 Sb. na hodnotu součinitele prostupu tepla U konstrukcí obálky budovy.

Na terase T2 v 6.NP bylo provedenou sondou zjištěno, že tepelná izolace leží trvale v cca 20-30mm vody, která neodtéká, protože odtok není v nejnižším místě střechy.

U=0,46 W/m2K  > Urec20 = 0,16 W/m2K	→	konstrukce nevyhovuje

Návrh úprav

Stávající souvrství terasy bude odstraněno až po nosnou ŽB desku. Bude provedena sanace podkladu, penetrace a položena nová parozábrana  z asfaltových modifikovaných pásů.  Dále bude proveden spádový potěr (mazanina) z lehčeného betonu a položena nová tepelná izolace z polystyrenových dílců z EPS 150S tl. 240mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. Nová hlavní hydroizolace střechy bude provedena z asfaltových SBS modifikovaných pásů. Na hydroizolační vrstvu bude položena drenážní folie a provedena betonová mazanina C20/25 tl. 50mm vyztužená ocelovou sítí. Mazanina bude dilatována po max. 3x3m. Na betonovou mazaninu bude aplikována hydroizolační stěrka a položena keramická mrazuvzdorná dlažba do flexibilního lepidla.

U=0,16 W/m2K  = Urec20 = 0,16 W/m2K	→	konstrukce vyhovuje

Nutnou součástí opravy podlahy teras je výměna balkonových dveří z důvodu zvýšení tloušťky skladby konstrukce.

Výměna balkonových dveří

Stávající okna a balkonové dveře na terasy jsou plastová s izolačním dvojsklem. Z důvodu zvýšení tloušťky skladby nové podlahy teras bude nutné osadit nové nižší dveře. Jedná se o dveře D1. Dveře D2 na již opravenou terasu v 6.NP budou vyměněny z důvodu špatné funkce a netěsností.

Nové balkonové dveře budou plastové s izolačním dvojsklem s teplým rámečkem, v členění a barevnosti shodném s původními.

Dveře budou mít celoobvodové kování s mikroventilací.

Součinitel prostupu tepla balkonových dveří jako celku Uw ≤ 1,2 W/m2K.

Barevné řešení fasády

Severní stěna 1.NP (parter)					- stávající keramický obklad

Severní a východní stěna 2.NP-6.NP			- původní barevnost a struktura

Nátěry ocelových konstrukcí				- RAL 5012, RAL 5018

Nové balkonové dveře					- interier bílá, exteriér RAL 3004

Konečné barevné řešení  bude upřesněno a odsouhlaseno autorem tohoto projektu a autorem původního projektu na základě vzorků předložených zhotovitelem stavby. Budou předloženy vzorky barev oken a vzorky finální omítky.

Bez tohoto odsouhlasení není možné barevné úpravy provádět!

Ostatní konstrukce a práce

Parapety

Veškeré nové vnější parapety budou provedeny z měděného plechu tl. 0,6mm. Styk parapetu se zateplovacím systémem bude proveden zapuštěním tvaru „U“  do izolantu.

Úpravy zábradlí, zámečnických a klempířských konstrukcí

Stávající ocelové madlo na zděném zábradlí teras bude z důvodu zvětšení výšky nové podlahy terasy upraveno tak, aby jeho vrch byl ve výšce 1100mm nad vrchem nové podlahy terasy. Toto se provede odříznutím úchytů, prodloužením a opětovným navařením ke stávajícím úchytům. Po této úpravě bude celé madlo včetně úchytů mechanicky očištěno a opatřeno novým nátěrem syntetickou barvou v odstínu RAL 5012.

Stávající vlajkový stožár u terasy ve 4.NP bude mechanicky očištěn a opatřen novým nátěrem syntetickou barvou v odstínu RAL 5012.

Stávající oplechování zděného zábradlí teras bude demontováno a provedeno nově z měděného plechu tl. 0,6mm v rozměrech dle tloušťky nového KZS.

Stávající oplechování atiky střechy a okapu u věžičky musí být z důvodu zvětšení tloušťky KZS upraveno. Oplechování bude na vnější straně odříznuto a bude nasazena (přinýtována) rozšiřující lišta pro zakrytí nového KZS.

Stávající markýzy nad dveřmi v uliční fasádě 1.NP budou demontovány. Před zpětnou montáží po provedení nového KZS bude jejich ocelová nosná konstrukce mechanicky očištěna a opatřena novým nátěrem syntetickou barvou v odstínu RAL 5018.

Úpravy a opravy vnějších omítek

Na novém KZS bude provedena kompletně nová silikonová stěrková omítka točená, v barvě a struktuře původní omítky. Nová omítka bude provedena též na vnitřních stranách zděného zábradlí teras z důvodu sjednocení povrchu a barvy.

Úpravy a opravy keramického obkladu a dlažeb 1.NP

Stávající keramický obklad 1.NP severní fasády bude zachován. Pouze budou provedeny lokální opravy poškozených míst. Jedná se o cca 2,0m2 nového keramického obkladu.

Stávající keramická dlažba vstupu bude zachována. Pouze budou provedeny lokální opravy poškozených míst. Jedná se o cca 2,0m2 nové keramické dlažby.

Hromosvod

Stávající svody hromosvodné soustavy jsou vedeny v KZS a uloženy v ochranné trubce. Toto řešení bude zachováno. Před aplikací nového KZS bude provedena kontrola stavu svodů. Doporučuje se též provedení nové pravidelné revize.

Zásady organizace výstavby, bezpečnost práce

Staveniště

Objekt se nachází v ulici Soudní v Nymburce, v blízkosti Kostela sv. Jiljí, v městské památkové zóně.

Pro realizaci stavby je nutný zábor veřejného pozemku – chodníku v ulici Soudní pro stavbu lešení. Dále je nutné zajistit souhlas vlastníka objektu č.p. 996 (soud) se stavbou lešení na konstrukci střechy pro možnost zateplení východní fasády.

Významné sítě technické infrastruktury

V místě stavby se nenacházejí žádné významné sítě technické infrastruktury. Zemní práce nebudou prováděny.

Napojení staveniště na energie

Pro potřeby stavby budou využívána stávající napojovací místa vody a elektro uvnitř objektu.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Je nutné proškolení zaměstnanců, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů jmenovitě pro provádění:

- prací ve výškách

- montážních pracích

S přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a charakteru prováděných prací je zadavatel stavby (stavebník) povinen zajistit vypracování plánu BOZP a určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu realizace stavby bezpečnost osob vstupujících a vystupujících z objektu a osob v objektu pobývajících. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o seniory, domluví zhotovitel s vlastníkem objektu a provozovatelem režim provádění prací tak, aby byl co nejméně obtěžující.

Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Při realizaci všech činností na staveništi je nutno postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy (zák. č. 17/1992Sb. o životním prostředí a nařízení vlády č.9/2002 Sb.) a obecně závaznou vyhlášku města.

Pro ochranu proti hluku bude omezena doba provozu stavby na časové období 7 – 18 hod.

Použité stroje a mechanizmy musí být v řádném technickém stavu.

Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Lešení bude po celou dobu stavby opatřeno ochrannou sítí.

Skladování materiálu určeného pro stavbu bude zajištěno uvnitř objektu ve vymezených prostorách a na pozemku stavby. Skládky zbylého stavebního materiálu budou průběžně odváženy.

Odpady běžné stavební činnosti budou uloženy na skládku a dokladovány. Ostatní odpady budou tříděny (kovový materiál, hliník, barevné kovy apod.) a uloženy do sběren příslušného odpadu, což bude také dokladováno.

Řešení zařízení staveniště

Hygienické zařízení na stavbě bude svým rozsahem odpovídat počtu zaměstnaných osob. Je uvažováno s 1 kabinou s chemickým WC a  umývadlem. Šatna pro pracovníky bude zajištěna ve vymezeném prostoru uvnitř objektu (sklad zahradního vybavení).

Výrobní a montážní zařízení na staveništi určí zhotovitel.

Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

Zařízení staveniště neobsahuje objekty vyžadující ohlášení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.

Je nutné proškolení zaměstnanců, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů jmenovitě pro provádění:

- prací ve výškách

- montážních pracích

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je nutno postupovat při dopravě, instalaci a uvádění do provozu jednotlivých částí zařízení staveniště (např. elektroinstalace) a dále při skladování materiálu.

S přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a charakteru prováděných prací je zadavatel stavby (stavebník) povinen zajistit vypracování plánu BOZP a určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby musí být postupováno s max. šetrností k životnímu prostředí a musí být dodržovány příslušné zákonné předpisy:

- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

- zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku ( stavební stroje)

Při realizaci stavby musí být minimalizovány dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, prašnosti, vibrací. Při likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. o odpadech, vést evidenci o nakládání s odpady.

Seznam odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. č.381/2001 Sb.), které budou vznikat při realizaci stavby:

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

15 01 04	Kovové obaly

17 01 01	Beton

17 01 03	Tašky a keramické výrobky

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu a keramických výrobků

17 02 03	Plasty

17 04 05	Železo a ocel

17 04 11	Kabely

17 06 04	Izolační materiály

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady

Veškeré odpady budou průběžně ze stavby odváženy. Dále využitelné odpady budou přednostně recyklovány, odpady nevyužitelné budou uloženy na řízenou skládku. Veškeré nakládání s odpady bude dokldováno.

Orientační lhůty výstavby

Předpokládaný termín zahájení: 		07/2014

Předpokládaný termín dokončení: 		11/2014

Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o opravu (výměnu) stávajícího kontaktního zateplovacího systému severní a východní fasády objektu č.p. 21 v Soudní ulici v Nymburce. Budova slouží pro bydlení seniorů.

Podle ČSN 73 0833, čl. 2.5 d)  se jedná o budovu skupiny OB4.

Požární výška objektu h = 15,84m.

Dle ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I.

Současný stav

Stavba je provedena železobetonovou monolitickou technologií, obvodové ŽB stěny tl. 200mm (DP1) jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádního pěnového polystyrenu tl. 100mm s finální stěrkovou omítkou.

Třída reakce na oheň stávajícího zateplovacího systému jako celku = B.

Indexem šíření plamene po povrchu 	is = 0,00 mm/min

Navržený stav

Stávající kontaktní zateplovací systém bude odstraněn a obvodové ŽB stěny tl. 200mm (DP1) budou opatřeny nový kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny tl. 160mm s finální stěrkovou omítkou.

Třída reakce na oheň nového zateplovacího systému jako celku = A1.

Indexem šíření plamene po povrchu 	is = 0,00 mm/min

Izolant z minerální vlny bude aplikován na všechny nově zateplované plochy, ačkoliv dle požadavků ČSN 73 0810 je možno při zateplování stávajících budov použít při požární výšce

≤ 22,5m jako izolant pěnový polystyren s třídou reakce na oheň E. Toto řešení je navrženo

z důvodů:

- nebude se provádět kombinace různých materiálů (plocha, požární pásy nad okny a nad vstupem)

- minerální vlnu s kolmou orientací vláken je možné použít na zakřivené plochy

Dle ČSN 730834 čl. 5.9.1 odstupové vzdálenosti od požárního úseku se posuzují pouze

v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu (nástavbou nebo přístavbou), pokud zde jsou požárně otevřené plochy

- zvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10%;

- zvyšuje součin (p*c) o více než 30 kg/m2.

Body a)-c) nejsou splněny. Odstupové vzdálenosti není nutno posuzovat.

Nymburk, květen 2014								Ing. Jiří Kulhánek