- Ú v o d

Navržená projektová dokumentace řeší zdravotní instalace pro instalaci chlazení ve 2.NP Městské knihovny v Nymburce. Investorem je Město Nymburk.

2. C e l k o v é   ř e š e n í

V prostoru 2.NP budou umístěny u stropní konstrukce čtyři klimatizační jednotky. Od jednotek je nutné odvést kondenzát do místní kanalizační sítě.

Dva odvody budou napojeny do stávajícího kanalizačního potrubí vedeného stávající kuchyňkou a v 1.NP prostory WC. Před zahájením prací se musí zjistit přesné vedení stávající kanalizace a určit místo napojení. Stoupací potrubí se v podlaží zhotoví z části nové a pro dvě podomítkové zápachové uzavírky se vysadí odbočka. Odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek bude napojen do připravených uzavírek.

Druhé dva odvody z protilehlé strany místnosti budou svedeny do připraveného potrubí vedeného v drážce v obvodové konstrukci pod zateplením do dvorní části a odtud do ležaté kanalizace.

V obvodové konstrukci se provede napojení na připravené potrubí a zhotoví se nové stoupací potrubí se dvěma odbočkami vedoucími k podomítkovým zápachovým uzavírkám, do kterých se provede napojení odvodu kondenzátu od jednotek. Stoupací potrubí bude zakončeno podomítkovým přivzdušnovacím ventilem.

Po ukončení montáže se musí provést zkouška těsnosti.

4.Z á v ě r

Veškeré instalační a montážní práce budou provedeny dle platných

norem a příslušných předpisů. Při práci se musí dodržovat pravidla

bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Akce:          Instalace chlazení ve 2.NP objektu

MK Nymburk

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro zadání stavby

Technická  zpráva

Účel:    Z d r a v o t n í    i n s t a l a c e

Červen 2017                             Vypracovala: ing. Z.Soukalová

Akce:          Instalace chlazení ve 2.NP objektu

MK Nymburk

Investor:       Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

Místo stavby:   Městská knihovna, Palackého čp.1749, Nymburk

Stupeň:         Dokumentace pro zadání stavby

V ý k a z   v ý m ě r

Účel:    Z d r a v o t n í    i n s t a l a c e

Červen 2017                             Vypracovala: ing. Z.Soukalová

Seznam příloh:

-------------------

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

C)   Výkresová část:   1. kanalizace –  půdorys 2.NP                M 1:100

2. kanalizace- řezy                                 M 1:50