Ing. Vladimír Sedlecký * IČ 67268463

Do polí 172/13 ~ 158 00 Praha 5 ~ ČR ~ 774 970 577~ vladimir.sedlecky@seznam.cz

Akce:		Úprava střechy – Eliščina třída 158, 288 02 Nymburk

Objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500, DIČ:  CZ00239 500

telefon: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz

Zpracoval:   Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

IČ: 672 68 463, DIČ: CZ 6602040071

e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

Stupeň:        Dokumentace pro zadání stavby

V Praze :	05/2018

D. Dokumentace objektu

1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Obsah technické zprávy

1.	Účel objektu	2

2.	Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení	2

3.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy	3

4.	Technické a konstrukční řešení objektu	3

5.	Tepelně tech. vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	5

6.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	5

7.	Dopravní řešení	6

8.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	6

9.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	6

10.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	7

- Účel objektu

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy objekt bytového dvojdomu čp.158. Budova se nachází v historickém jádru města, doba výstavby nebyla dohledávána. Dílčí rekonstrukce byla provedena v roce 1963, nebytový prostor prošel několika úpravami s ohledem na změnu užívání, poslední úprava byla provedena v roce 1999.

Hlavní vstupy do objektu jsou z Eliščiny třídy a ulice U Staré sladovny, zadní vstupy jsou dvorem z ulice U Staré sladovny. Půdorys objektu je cca 35,2m x 18,9 m, Objekt je podsklepený se třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha objektu je sedlová se dvěma hlavními vikýři na podélných stranách (s pultovou střechou), s bočními vikýři (se sedlovou střechou) a s nárožní střešní kupolí.

Upravovaný objekt bytového domu slouží (kromě nebytových prostor) převážně  pro bydlení. Účel užívání se nemění.

- Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení

Stavební úpravy jsou navrhovány zejména za účelem opravy pálené taškové krytiny ve velmi špatném stavu a sjednocení střešní krytiny.

Vnitřní prostor nebude žádným způsobem měněn, veškeré stavební úpravy se týkají vnějšího vzhledu objektu – projekt řeší výměnu střešní krytiny, která je ve velmi špatném technickém stavu.  Dispoziční řešení je beze změny.

Cílem stavebních úprav a prací je zlepšení technických vlastností budovy zejména zamezení „devastace“ podkroví objektu.

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

- Demontáž stávají krytiny a navazujících klempířských výrobků.

- Lokální úprava velikosti 5ks stávajících otvorů  - výlezů na střechu  - sjednocení velikosti výlezů na rozměr 600/600mm

- Provedení nové krytiny včetně všech navazujících klempířských výrobků.

Materiálové a barevné řešení:

Krytina:

-	Tašková: maloformátová taška pálená, režná, červená např. TONDACH Brněnka 14

-	Plechová: plech probarvený např.plech tabule LINDAB Classic 0,5 mm 1,23x2m RAL 3009

Oplechování střechy – plech probarvený, barva červenohnědá

Nové provedení bude respektovat stávající barevné řešení.

Veškeré finální barevné vzorky uvedených výrobků budou odsouhlaseny a vybrány po předložení finálních návrhů při konzultaci s pracovníky na odboru školství, kultury a památkové péče  MÚ.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Parcela p.č.st. 297, na níž je řešený objekt umístěn, má výměru 804 m2.

| Pozemek | Plocha / m2 | Způsob využití | Objekt | Výměra / m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . st.97 | 804 | zastavěná plocha a nádvoří | č.p. 158 | 804 |

Navrhovaný stav:

Celková plocha pozemku 						804	m2

Zastavěná plocha (průmět střechy )				592	m2

- Technické a konstrukční řešení objektu

S ohledem na navrhovaný rozsah stavebních úprav je přim,ěřeně upraveno na dotčené okruhy technického řešení částí stavby

Střešní konstrukce

Objekt je zastřešen několika typy střešních ploch, dle typu a a tvaru střechy  je volena střešní krytina:

- Valbová střecha na většině zastavěné plochy - provedena s taškovou krytinou na latích, se systémem latí a kontralatí, pojistné hydroizolační fólie a odvětrávacích tvarovek a systémů (viz detaily)

Dle povahy a technického stavy stávajících střešních latí bude po odstranění krytiny rozhodnuto o jejich ponechání či výměně

- Pultová střecha na podélnými sdruženými vikýři – provedena plechovou krytinou na bednění s těsným dorazem či překrytím u zděné stěny vikýřů.

- Dle povahy a technického stavy stávajícího bednění vikýřů a opotřebení střešních žlabů po odstranění krytiny bude rozhodnuto o jejich ponechání či výměně

Nárožní kopule má střešní krytinou plechovou měděnou, která bude ponechána bez zásahu.

Větrání podstřešního prostoru a meziprostoru

- Valbová střecha

Provedení pojistné hydroizolace bude změněn režim odvětrání podkrovního prostoru, který byl dosud odvětráván netěsnostmi v provedení krytiiny. Provětrávání musí být nově zavedeno zřízením průběžné nasávací štěrbiny se síťovinou v okapové části a umístěním odvětrávacích tašek pod hřebenáčovou řadou (cca po 1 m na každé straně hřebene). Současně se provede úprava laťování s dvojitým hřebenem pojistné hydroizolace.

- Pultová střecha

Nasávací štěrbina se provede v místě vrcholu stěn vikýřů osazením nasávacích trubek z žaluzií min. DN50 po 0,5 m – 1,0 m (pokud podmínky na stavbě nedovolí provedení průběžné štěrbiny se síťovinou. Odtah z pultu se děje spojením podkrovních prostorů.

Izolace

Hydroizolace

Hydroizolace v rámci střešního pláště bude provedeno u:

- Valbová střecha s taškovou krytinou

formou pojistné PE hydroizolace pod kontralatěmi zakončené v dešťovém žlabu.

- Pultová střecha s plechovou krytinou

formou pojistné hydroizolace s asfaltových pásů pod plechovou krytinou.

Tepelné izolace

Tepelné izolace nejsou při výměně krytiny řešeny.

Akustické izolace

Akustické izolace nejsou při výměně krytiny řešeny.

Výplně otvorů

V ploše střešního pláště jsou pouze výlezy na střechu pro potřeby údržby. Budou provedeny formou klempířských výlezových oken pro nevytápěné prostory.

Komíny

Stávající komínová tělesa jsou zděná z plných cihel režného zdiva bez omítek. V rámci demontážních prací bude zkontrolovány jejich stav a podle povahy případných vad bude provedeno nové spárování či nové přezdění komínového tělesa

Ocelová konstrukce komínové lávky bude zachována a bude opatřena novým nátěrem Z+2.

Pochozí fošny budou nahrazeny novými komínovými lávkami z pozinku, aby byla prodloužena životnost materiálu.

Mezi výlezem na střechu a komínovou lávkou budou doplněny v krytině čtyři nášlapné stupně (pochůzná lávka universální – sada s nastavitelnou polohou vůči sklonu střechy.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky na střeše budou převážně provedeny z polakovaného plechu LINDAB s poplastovanou úpravou  - polyester matný. Tam, kde dochází ke spojení měděné krytiny kopule s klempířským prvkem střechy bude oplechování či jiný prvek proveden z měděného plechu.

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky – zde komínové lávky, budou zachovány a opatřeny novými krycími nátěry-

Dřevěné komínové lávky budou nahrazeny pozinkovými , spojovanými s podkladem a emzi sebou šroubovými spoji

- Tepelně tech. vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nejsou při výměně krytiny řešeny.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Péče o životní prostředí

Negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány na minimum.

Při opravě střechy se zasahuje pouze do části  vnější obálku budovy a požadavky na vnitřní prostředí nejsou předmětem tohoto projektu.

Způsob naložení se stavebními odpady

Druhy odpadů, jejich ukládání a způsob jejich likvidace zajistí dodavatel stavby v souladu s podmínkami Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle Vyhlášky č. 383/2001 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, Vyhl. č. 381/2001 MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů a Vyhl. č. 376/2001 MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad:

Papírové obaly

Papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin, popř. recyklačních kontejnerů - PAPÍR. V žádném případě nesmí být spalován.

Dřevěné prvky použité na stavbě

Bednění i prkna použitá při stavbě budou znovu využita stavební firmou při dalších akcích či u znehodnocených odvezena na skládku.

Umělohmotné obaly

Umělohmotné obaly budou odváženy do recyklačních kontejnerů - PLASTY.

Obaly od barev, ředidel a lepidel

Obaly budou odkládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

Odřezky izolačních materiálů

Platí stejné zásady jako u kategorie Umělohmotné obaly.

Stavební odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Přednostně se bude odpad využívat nežli odstraňovat (priorita materiálové recyklace). Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem

- Dopravní řešení

Při opravě střechy se zasahuje pouze do části  vnější obálku stávající budovy a požadavky na dopravní připojení či nová parkovací stání v dopravě v klidu nejsou předmětem tohoto projektu.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Protihluková opatření

Výměna krytiny je realizována na objektu s prázdným podkrovím, anebo nad byty (vikýře) avšak s kontaktem pouze k podkladnímu plnoplošnému bednění. Do dalších vrstev skladby střešního pláště není zasahováno. Při opravě se zachovává stávající stav střešního pláště a plnění hygienických limitů (např. podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) není nově řešeno.

Ochrana před škodlivými vlivy

Stavba i její provádění je navrženo tak, aby její vliv na životní prostředí byl z negativního hlediska žádný či minimální (hluk při realizaci).

Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyli rušeni obyvatelé okolních objektů, bude dodržován časový rozvrh stavebních prací od 7.00 do 19.00 hodin.

Protiradonová opatření

Při opravě střechy se problematika pronikání radonu do budovy neřeší. Střecha budovy není transportním případem.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Upravovaný objekt a jeho využití jsou v souladu s Územním plánem obce a jeho zastavěným územím. Stavební úpravy zachovávají vnější vzhled, veškeré rozměry a sklony střechy jsou původní a vycházejí ze zachovaného tvaru krovu. Výběr a použití vnějších materiálů a hmot bylo projednáno na odboru školství, kultury a památkové péče  MÚ. Při stavební úpravě byly dodrženy zásadní požadavky obecných technických požadavků nba výstavbu – vyhl. 268/2009 Sb - OTP     zejm.:

- §8, základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

- § 10, všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostřed,

- § 15, bezpečnost při provádění a užívání staveb,

- § 25, střechy

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně pracovních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Od nabytí účinnosti měl zákon již 7 novel, z nichž nejrozsáhlejší je poslední novela, provedená zákonem č. 88/2016 Sb. s účinností od 1. 5. 2016.

Právní předpisy byly pro oblast BOZP na staveništi jsou  doplněny nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízením vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Povinností dodavatele stavby je zpracování tzv. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP). Obě tato nařízení vlády byla v souvislosti se změnami zavedenými zákonem č. 88/2016 Sb. rovněž novelizována NV č. 136/2016 Sb. s účinností od 1. 5. 2016.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky potřebné kvalifikace a oprávnění zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č.50/1978 SB., vyhlášku č.48/1982 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 19 a 20/1979 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností.

Další požadavky dle předpisů v textu B - souhrnné technické zprávy.