Rozsah a specifikace prací

Bourací práce:

-vybourání stávajících 12 ks dlaždic podlahy

-vybourání stávajícího betonového prahu  u zavážecích dveří

-vybourání stávající středové stěny na které jsou uloženy dlaždice ( střed pálící komory)

-postupné vybourání zámků pro uložení podlahy pece. Zámky je nutné bourat postupně a zazdívat nové, aby nedošlo k narušení hlavních nosných stěn klenby.

-demontáž sibralové výplně dveří vsunu

-vyčištění horní a spodní dopalovací komory

Montážní práce:

-postupné vyzdívání bočních zámků pro uložení podlahy, zabroušení

-vyzdění středové nosné stěny pro uložení podlahy

-položení vlastní podlahy ve spádu od dveří vsunu

-montáž nové izolační výplně dveří vsunu pro teplotu min. 12500 C

-betonáž prahu dveří vsunu

Orientační výpis materiálu – skutečné množství nacenit dle prohlídky na stavbě

Podlaha - 8+3+1 žáruvzdorná tvarovka

Stř.stěna - 35ks  žáruvzdorný blok

Zámek - 14 ks žáruvzdorná tvarovka

Šamotová cihla  - 30 ks

Tmel

keramická izolační výplň do dveří vsunu - pro teplotu min. 12500 C….10m2

Žárobeton

Montáž:

Doprava:

Cena celkem bez DPH